江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司

年产11万件汽车零部件及车身分总成项目

竣工环境保护验收监测报告汇编

建设单位:	江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司

2023年4月

建设单位法人代表:        （签字）

编制单位法人代表：       （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位：江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司（盖章）

电话：15861680559

邮编：214100

地址：无锡市新吴区飞凤路5号

编制单位：无锡市科泓环境工程技术有限责任公司（盖章）

电话：0510-68567208

邮编：214000

地址：无锡市新吴区龙山路融智大厦E幢1302

建设项目竣工环境保护验收资料清单

1、环评审批意见

2、建设项目竣工环境保护验收监测报告表

3、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

4、验收监测期间工况补充资料

5、营业执照

6、企业环保设施投入一览表

7、排污口标识牌照片

8、附图

9、监测报告

10、水电用量证明

11、危废协议

12、全文公示截图

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产11万件汽车零部件及车身分总成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技改 ☑迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区飞凤路5号的闲置生产厂房B2和B3 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 汽车零部件及车身分总成 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产11万件汽车零部件及车身分总成 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产11万件汽车零部件及车身分总成 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评审批时间 | 2022.2.8 | 开工建设时间 |  | 2022.6 |  |  |
| 调试时间 | 2022.12~2023.2 | 验收现场监测时间 |  | 2023.2.16-2.19、2023.3.24-3.27 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 |  | 无锡市科泓环境工程技术有限责任公司 |  |  |
| 验收监测单位 | 江苏国舜检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 无锡诺美克环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 |  | 无锡诺美克环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 10000 | 环保投资总概算（万元） | 50 |  | 比例 | 0.5% |
| 实际总投资（万元） | 10000 | 实际环保总概算（万元） | 50 |  | 比例 | 0.5% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修正）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，（2016年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》，（2018年10月26日第二次修订）； - 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； - 《固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第658号，2017年10月）； - 《关于印发（江苏省排污口设置及规范化整治管理办法）的通知》，苏环控[97]122号； - 《关于发布（建设项目竣工环境保护验收暂行办法）的公告》（国环规环评[2017]4号）； - 《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）》； - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号） - 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》； - 《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]2号，2006年8月）； - 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》环办环评函[2020]688号文； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（江苏省生态环境厅，苏环办（2021）122号）； - 《江苏省固体废物污染环境防治条例》； - 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（1996年7月1日施行）； - 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； - 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号）； - 《江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司年产11万件汽车零部件及车身分总成项目环境影响报告表》（编制日期：2022年1月）； 21.《关于江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司年产11万件汽车零部件及车身分总成项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2022]7030号）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.废水 本次验收项目废水接管硕放水处理厂，尾水达标排入走马塘。废水接管要求执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。雨水接管口执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准。 表1.1 污水排放标准限值表单位：mg/L (pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 污水接管口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 雨水接管口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准; pH值; 6~9（无量纲）. COD; 100. SS; 70. 2.废气 本次验收项目产生的非甲烷总烃、颗粒物排放浓度和速率执行江苏省《大气污染综合排放标准》（DB32/4041-2021）标准限值。 表1.2 项目废气排放标准 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 4. 颗粒物; 20; 1; 15; 0.5. 非甲烷总烃厂内监控点浓度执行执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值，具体见表1.3。 表1.3 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控浓度mg/m3. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.噪声 本次验收项目昼间、夜间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本次验收项目厂界噪声排放标准见表1.4。 表1.4 噪声排放标准限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 65; 55. |

表二、工程建设内容

1、工程建设内容： 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司成立于2014年8月，注册资本12000万元，原位于新锦路102号，主要从事精密型腔模具生产。一期“精密型腔模具研发与制造和3D打印设备制造项目”于2016年4月5日取得无锡市环境保护局审批意见：锡环表新复【2016】59号；二期“年产50000套精密型腔模具（精密≤0.05毫米）生产线增材制造技术改造项目” 于2016年4月5日取得无锡市环境保护局审批意见：锡环表新复【2016】60号；三期“新能源汽车零部件智能车间项目”于2018年5月5日取得无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局的审批：锡环表新复【2016】60号。全厂设计生产能力为：年产精密型腔模具6000套、精密型腔模具（精度＜0.05毫米）50000套、3D打印设备100套、新能源电极壳体30万个、新能源汽车电池包外框架2万套和新能源汽车结构件3.5万个。 现为了进一步提升企业产品市场占有率和行业竞争力，推进行业智能制造新模式，企业拟投资10000万元，搬迁至飞凤路5号，租赁无锡奥迈特实业有限公司位于无锡市新吴区飞凤路5号的闲置生产厂房B2和B3，购置新设备，建设年产11万件汽车零部件及车身分总成项目。租赁面积共计12000平方米，包括生产车间、仓库、办公区域等。搬迁后设计生产规模为：年产11万件汽车零部件及车身分总成（包括汽车车架2000件、新能源汽车电机壳体40000个、新能源汽车电池包外框架20000套、新能源汽车结构件48000件）。 该项目环评表于2022年2月8日通过无锡市行政审批局审批[锡行审环许2022]7030号。 本次验收项目“年产11万件汽车零部件及车身分总成”已完成建设，已具备年产11万件汽车零部件及车身分总成的生产能力，本次验收项目设计生产能力为：年产11万件汽车零部件及车身分总成，实际生产能力已达到设计生产能力的100%，具备“三同时”验收监测条件。 本次验收范围与环评、批复范围基本一致。 公司具体地理位置、周围环境概况、平面布置见附图，工程建设情况见表2.1，建设内容见表2.2，原辅材料用量见表2.3，主要生产设备情况见表2.4。 表2.1 项目建设情况表 序号; 项目; 执行情况. 1; 立项; 新吴区行政审批局. 2; 环评; 由无锡市科泓环境工程技术有限责任公司于2022年1月编制完成. 3; 环评批复; 2022年2月由无锡市行政审批局审批通过. 4; 本次验收项目设计规模; 年产11万件汽车零部件及车身分总成. 5; 本次验收项目实际建设规模; 年产11万件汽车零部件及车身分总成. 6; 企业开工建设时间及竣工时间; 企业于2022年6月开工，2022年11月竣工. 7; 现场探勘时工程实际建设情况; 环保设施与主体工程同时建设并投入运行，目前已经达到设计生产能力的100%。. 表2.2 验收项目建设内容表 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 产量占比. 生产车间; 汽车零部件及车身分总成; 11万件/年; 11万件/年; 100%. 表2.3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 单位; “环评”消耗量; 实际消耗量; 年运行时数（h）. 1; 铝合金型材; t/a; 2700; 2700; 7200. 2; 铸铝件; t/a; 17.5; 17.5. 3; 铝合金板材; t/a; 70; 70. 4; 铝合金焊丝; t/a; 16; 16. 5; 高纯氩气; t/a; 30; 30. 6; 润滑油; t/a; 2; 2. 7; 液压油; t/a; 2; 2. 8; 切削油; t/a; 4; 4. 9; 切削液; t/a; 15; 15. 10; 刀具; 把/a; 2000; 2000. 11; 水性清洗剂; t/a; 10; 10. 12; 去离子水; t/a; 40; 40. 表2.4 主要生产设备情况一览表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施型号; 环评数量 (台/套); 实际数量(台/套); 增减量（台/套）. 机加; 湿式加工（切削液）; 立式加工中心; CFV1100; 19; 10; -9. 立式加工中心; CFV900; 0; 9; +9. 数控车床; HTC-200*360; 2; 2; 0. 立式硬轨加工中心; VB-825A; 1; 1; 0. 快捷立式铣床; QJM-QB-VS; 1; 1; 0. 龙门铣; PHA3786; 2; 2; 0. 湿式加工（切削油）; 搓齿机; CZL-16NCS; 1; 1; 0. 走芯式数控车床; A20; 6; 8; +2. 干式加工; 增压机; /; 2; 2; 0. 倒角机; RT-180AC; 1; 1; 0. 压衬套设备; /; 1; 1; 0. 滚弯机; RS37n; 1; 1; 0. 双头倒角机; /; 1; 1; 0. 型材加工中心; /; 4; 4; 0. 滑轨整形压机; /; 1; 1; 0. 低速精密切割机; 11-1280-250; 1; 1; 0. 手-自动磨抛机; 49-7250; 1; 1; 0. 专机; /; 2; 2; 0. 下料; 锯切机; JIH-NC24L; 2; 2; 0. 清洗; 激光清洗; 激光清洗机; CL-WS-120M; 2; 2; 0. 超声波清; 超声波清洗; /; 2; 2; 0. 焊接; 摩擦焊; 搅拌摩擦焊; SCB-LM2520-2D-3T; 2; 2; 0. 惰性气体保护焊; 诺克焊接工作站; /; 1; 1; 0. 腾格焊接工作站; /; 1; 1; 0. 伏能士人工MIG焊（CMT）; TPS400i CMT; 2; 2; 0. 伏能士人工TIG焊; MW 4000; 1; 1; 0. 麦格米特人工MIG焊; Artsen PM500; 1; 1; 0. 焊接工作站; 定制; 3; 3; 0. 松下人工TIG焊; YC-300WX; 3; 3; 0. 激光焊; 激光焊接工作站; /; 1; 1; 0. 铆接; 铆接; 铆钉枪; /; 30; 30; 0. 辅助; 辅助设备; 压缩机; RS37n; 1; 1; 0. 其他工艺单元; 电机壳自动化生产线; 卧式数控车床; /; 1; 1; 0. 立式车削中心. 立式加工中心. 卧式车削中心. 高压清洗机. 超声波清洗机. 自动化系统. 洁净室等. 理想防撞梁焊接线; 拉铆工作站; /; 1; 1; 0. 焊接工作站. 激光清洗机. 冲压; /; 3; 3; 0. 其他; 电子天平; 222S; 1; 1; 0. 无油空气压缩机; 550-9（36/7）; 1; 1; 0. 科研级正置材料显微镜; Axio Imager.M2m; 1; 1; 0. 气动打标机; /; 1; 1; 0. 激光打标机; /; 3; 3; 0. 倒置双目显微镜; /; 1; 1; 0. 电子秤; TCS-600; 1; 1; 0. 检测试验; 产品厂检测试验; 三坐标测量机; GLOBAL CLASSIC SR 07.10.07; 1; 1; 0. 二次元影像测量仪; SMARTSCOPE ZIP 250; 1; 1; 0. 显微镜; FW10X20; 1; 1; 0. 数显测高仪; LH-600; 1; 1; 0. 镶样机; 20-1435; 1; 1; 0. 显微维式硬度计; WH-1202; 1; 1; 0. 洛氏硬度计; HR-150A; 1; 1; 0. 超声波探伤仪; GE USM36 DAC; 1; 1; 0. 压差式气密检测设备; LTC-101; 1; 1; 0. 2、水量平衡 企业全厂自来水实际用量为2104t/a，全厂主要为职工生活用水、冷却用水，项目建成后，水量平衡图见图2.1，验收监测期间水消耗量见附件。 表2.5自来水消耗一览表 序号; 名称; 单位; 项目环评消耗量; 实际消耗量. 1; 自来水; t/a; 2695; 2104. 损耗264 生活用水 1764 1500 1500 接管硕放 水处理厂 2064 化粪池 自来水 切削液原液15 损耗275 机械加工 300 废切削液40 委托有资质单位处置 水性清洗剂10 损耗40 超声清洗、高压清洗 40 去离子水 清洗废液10 委托有资质单位处置 图2.1 本次验收项目实际全厂水平衡图（单位：t/a） - 主要工艺流程及产物环节 - 生产工艺流程如下： 铝合金型材、铝铸件 机加工 图例： S——固废 N——噪声 G——废气 铝合金板材 下料 焊接/铆接 切削油、切削液、自来水、液压油 G1 油雾废气 S2 废金属边角料 S3 含油废金属 S4 废切削油/液 S5 废液压油 N 噪声 铝合金焊丝、氩气 G2焊接烟尘 N 噪音 去毛刺 清洗 G3 清洗废气 G4 颗粒物 S7废金属屑 S8 清洗废液 N 噪声 水性清洗剂、去离子水 S6 废金属屑 N 噪音 S1 废金属边角料 N 噪声 打标 G5打标烟尘 S9 废金属屑 N 噪音 S10不合格品 组装 检验检测 成品 图2.2 生产工艺流程图 工艺说明： - 下料：铝合金板材需首先使用锯切机下料锯切成合适的尺寸，锯切机不适用切削液等，采用干切作业方式，锯切过程中产生的金属屑密度较大基本直接降落在锯切机作业区域，收集后作为S1废金属边角料由废品回收商回收。该过程还会产生设备工作噪声。 - 机加工：根据产品种类和客户的尺寸参数要求，使用加工中心、数控车床、铣床、搓齿机、走芯机、压机、倒角机、滚弯机、精密切割机等进行机械加工。 上述设备中搓齿机和走芯式数控车床使用切削油作为冷却润滑介质，切削油循环使用，不定期更换产生S4废切削油；数控车床、加工中心铣床在加工过程中使用切削液冷却润滑，切削液由原液和自来水按1:20的比例配比，循环使用，根据使用情况不定期更换产生S4废切削液，切削液中有机组分受加工摩擦生热挥发产生G1油雾废气、作业过程产生S3含油废金属；增压机、压衬套设备属于压力加工设备，使用液压油，不定期更换产生S5废液压油。 倒角机、滚弯机、切割机等采用干式作业。这些作业过程会产生S2废金属边角料。 上述设备加工过程还会产生噪声N。 - 去毛刺：对于部分机加工后加工面或边缘有毛刺的地方人工用刮刀或手-自动磨抛机将毛刺去除，手-自动磨抛机用羊毛毡作为加工介质，小面积的工件手动打磨去除毛刺，大面积的工件自动打磨去除毛刺。刮刀和磨抛机作业过程中将毛刺刮除或磨掉后掉落在工作台上，由于以人工操作为主，基本不会产生粉尘。该工序产生S6废金属屑。 - 焊接/铆接：汽车车架、新能源汽车电池包外框架、新能源汽车结构件这些产品需要将前述加工的零部件焊接或铆接拼装得到。铆接利用轴向力将零件铆钉孔内钉杆墩粗并形成钉头，使多个零件相连接。焊接有多种方法，本项目使用的焊接工艺有：1）非熔化极惰性气体保护焊（TIG），利用焊炬中的钨极和工件之间的电弧使金属熔化而形成焊缝的。焊接过程中钨极不熔化，只起电极的作用。同时由焊炬的喷嘴送进氩气作保护。能很好地控制热输入，是连接薄板金属和打底焊的一种极好方法，尤其适用于焊接铝、镁等能形成难熔氧化物的金属。这种焊接方法的焊缝质量高，但焊接速度较慢；2）熔化极惰性气体保护电弧焊（MIG），利用连续送进的焊丝与工件之间燃烧的电弧作热源，由焊炬喷嘴喷出的惰性气体保护电弧来进行焊接的。方便地进行各种位置的焊接，同时也具有焊接速度较快、熔敷率高等优点；3）摩擦焊：将两个焊接工件用机器手相对固定后，在恒定或递增压力以及扭矩的作用下，利用焊接接触端面之间的相对运动在摩擦面及其附近区域产生摩擦热和塑形变形热，使及其附近区域温度上升到接近但一般低于熔点的温度区间，材料的变形抗力降低、塑性提高、界面的氧化膜破碎，在顶锻压力的作用下，伴随材料产生塑性变形及流动，通过界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。整个焊接过程中，待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔点，即金属是在热塑性状态下实现的类锻态固相连接；4）激光焊：利用光纤激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池。主要于微、小型零件的精密焊接。焊接过程中焊接过程中会产生G2焊接烟尘和N噪声。 - 清洗：本项目采用的清洗方式有超声清洗、高压清洗和激光清洗三种。 1）激光清洗：激光清洗的过程依赖于激光器所产生的光脉冲的特性，基于由高强度的光束、短脉冲激光及污染层之间的相互作用所导致的光物理反应。其物理原理可概括如下：a)激光器发射的光束被需处理表面上的污染层所吸收。b)大能量的吸收形成急剧膨胀的等离子体（高度电离的不稳定气体），产生冲击波。c)冲击波使污染物变成碎片并被剔除。d)光脉冲宽度必须足够短，以避免使被处理表面遭到破坏的热积累。激光清洗过程中不需使用任何化学药剂和清洗液，清洗下来的废料基本上都是固体碎屑，产生S7废金属屑，激光照射过程中工件表面的油污等会形成烟雾，产生G4颗粒物。 2）超声清洗：将工件泡在清洗液中，用超声方式清洗去除其表面残留的加工油污等，清洗后热风烘干；3）高压清洗：采用高压水枪将清洗液射击到工件表面，去除残留的加工油污等，清洗后热风烘干。清洗液均为原液用去离子水稀释到20%浓度的液体，超声清洗机内的清洗液重复使用，高压清洗机的清洗液经收集槽收集后循环使用，根据使用情况添加补充或更换，产生S8清洗废液。清洗剂中少量的挥发性组分在清洗和烘干过程中挥发产生G3清洗废气。 - 打标：使用激光打标机、气动打标机在工件上打标。激光达标过程产生G5打标烟尘，达标过程产生S9废金属屑，还会产生噪声N。 - 组装：上述加工好的工件部分需要进一步组装才能成为产品，部分直接成为产品。组装纯属人工组合拼装，不产生污染物。 - 检测：使用显微镜、探伤仪、各种测量器具等对产品的重量、尺寸、硬度、精密度、损伤情况等进行检测，探伤仪采用超声探伤，不适用辅助材料。检测不符合要求的退回给加工车间返工，存在严重损伤等无法返工的，作为S10不合格品。 4、变动情况分析 本次验收项目为变动情况为，生产设备的变动、固体废弃物的变动。 - 生产设备的变动及其环境影响分析： - 实际购置与环评数量相比：（1）立式加工中心（CFV1100）减少10台，立式加工中心（CFV900）增加9台，走芯式数控车床增加2台，总计增加2台走芯式数控车床，此类设备工作中产生的污染为非甲烷总烃。因产能未变、原辅材料用量不变，污染防治措施未变，仍为经“静电油雾净化器”处理后经排气筒FQ-01排放。因此，污染物产生量、排放量不变，不会对大气环境增加不利影响。 - 危险固废的变化及其环境影响分析： - 实际产生量与环评核准量相比： - （1）根据企业实际试生产统计含油抹布手套产生量约为0.25t/月，则含油抹布手套（HW49 9000-041-49）产生量为3t/a，较环评核准量0.2t/a，增加了2.8t/a。 - （2）根据无锡诺美克环保科技有限公司提供的废气处理设施设计方案及实际安装情况可知一级、二级活性炭填充量均为0.25t，更换频次为一季度一次，则活性炭填充量为2t/a，根据《江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司年产11万件汽车零部件及车身分总成项目环境影响报告表》中提出，活性炭吸附装置处理的有机废气量为0.0081t/a，则废活性炭（HW49 9000-039-49）实际产生量为2.0081t/a，较环评核准量0.1081t/a，增加了1.9t/a。 以上危险固废均委托有资质单位处置，含油抹布手套（HW49 900-041-49）3t/a、废活性炭（HW49 900-039-49）2.0081t/a，均由常州大维环境科技有限公司处置，零排放。 因此以上变动对环境不会产生不利影响。 综上所述，根据环办环评函[2020]688号《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》和苏环办[2021]122号《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》中的内容，以上变动属于一般变动。 经核对，江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司年产11万件汽车零部件及车身分总成实际建设过程中，项目建设性质、建设地点、生产规模、生产工艺、环境保护措施无重大变动。

表三、主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 （1）废水 厂区已实施“雨污分流”。员工生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂处理集中处理。厂区设有1个污水接管口和1个雨水排放口。 本次验收项目废水排放情况如下。 表3.1 全厂废水排放情况 来源; 污染物种类; 排放规律; 环评排放量（t/a）; 实际排放量（t/a）; 治理设施; 排放去向; 监测点位设置. 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 2000; 1500; 化粪池; 接管硕放水处理厂; 污水接管口WS-001. 雨水; COD、SS; 间歇; /; /; /; 市政雨水管网; 雨水接管口YS-001. （2）废气 本次验收项目废气主要为机加工油雾废气和清洗废气，均以非甲烷总烃计，焊接、激光清洗、TIG焊接、激光焊接、激光打标废气，均以颗粒物计。 油雾废气：走芯机和搓齿机设备密闭，采用密闭管道收集油雾废气，收集效率98%以上；其他加工设备中部分密闭作业管道收集，部分敞开作业集气罩收集，综合效率95%。收集后经静电油雾净化器处理，处理效率90%； 清洗废气：采用集气罩收集，收集效率90%以上。经过滤棉+二级活性炭处理，处理效率90%。 上述尾气通过1根15m高排气筒FQ-01排放。 激光清洗和普通焊接设备均采用集气罩或喇叭口收集废气，收集效率90%以上；TIG焊接采用集气罩收集，激光焊接激光焊接在密闭设备中，采用管道收集，激光打标废气采用集气臂收集，综合收集效率92%以上，上述废气经高效过滤除尘器处理。去除效率95%，尾气通过1根15m高排气筒FQ-02排放。 本次验收项目废气产生及排放情况见表3.2和表3.3。 表3.2 本次验收项目废气污染防治措施一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 污染物种类; 处理方式; 排放方式; 排气筒高度. 1; B2厂房; 湿式机 加工; 非甲烷总烃; 有组织; 静电油雾净化器; 连续; 15米高排气筒（FQ-01）. 清洗; 过滤棉+二级活性炭吸附; 连续. 2; B3厂房; 焊接、激光清洗; 颗粒物; 有组织; 高效过滤器; 连续; 15米高排气筒（FQ-02）. 3; B2厂房; 非甲烷总烃; 无组织; /; 连续; 未补集的废气经车间通风后无组织排放. 颗粒物; 高效过滤器; 连续. 4; B3厂房; 颗粒物; 无组织; /; 连续. 表3.3 项目废气污染设施主要规格参数一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 治理工艺; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 排放去向; 监测点设置情况; 排气筒编号. 1; B2厂房; 湿式机 加工; 非甲烷总烃; 静电油雾净化器; 15; 0.4; 大气; 出口 进口; FQ-01. 清洗; 过滤棉+二级活性炭吸附. 2; B3厂房; 焊接、激光清洗; 颗粒物; 高效过滤器; 15; 0.3; 大气; 出口 进口; FQ-02. （3）噪声 企业工作制度为12小时2班制，本次验收项目噪声源主要为加工中心、数控车床、铣床、搓齿机、走芯式数控车床、滚弯机、低速精密切割机、专机、锯切机、搅拌摩擦焊、焊接工作站、人工焊、激光焊接工作站、铆钉枪、电机壳自动化生产线、理想防撞梁焊接线、压缩机、废气处理风机等设备。通过厂房隔声、距离衰减、设备合理布置等降低噪声。 （4）固废 本次验收项目产生的固体废物有废金属边角料、废金属屑、不合格品、截留的粉尘、含油废金属、废切削油/液、废液压油、清洗废液、废包装桶（废油桶）、废包装桶（其他）、废油、含油抹布手套、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本次验收项目已妥善处理好各类固废，本次验收项目固体废物处置情况详见表3.4。 表3.4 固体废物处置情况统计表 序号; 固废名称; 废物类别; 废物 类别; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 1; 含油废金属; 危险固废; HW49; 900-041-49; 8; 8; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 2; 废切削油/液; HW08; 900-217-08; 41.88; 41.88; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 2; 2; 无锡市三得利石化有限公司. 4; 清洗废液; HW09; 900-007-09; 10; 10; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 5; 废包装桶（废油桶）; HW49; 900-041-49; 0.25; 0.25; 委托常州永盈环保科技有限公司处置. 6; 废包装桶（其他）; HW49; 900-041-49; 2.6; 2.6. 7; 废油; HW08; 900-249-08; 1.5; 1.5; 无锡市三得利石化有限公司. 8; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 3; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01. 10; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.1081; 2.0081. 11; 废金属边角料; 一般固废; 10; 367-001-10; 20; 20; 物资单位回收; 物资单位回收. 12; 废金属屑; 10; 367-001-10; 0.2; 0.2. 13; 不合格品; 10; 367-001-10; 0.02; 0.02. 14; 截留的粉尘; 10; 367-001-10; 0.3361; 0.3361. 15; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 18.84; 18.84; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运.

表四、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）建设项目环评报告表的主要结论 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司年产11万件汽车零部件及车身分总成项目符合无锡硕放工业园区规划环境影响跟踪评价报告书及土地利用规划，符合国家及无锡市相关产业政策，符合国家及无锡市相关大气污染物防治政策，符合太湖流域相关管理条例规定，符合江苏省及无锡市“三线一单”的相关要求。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，项目满足总量控制要求，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。 （2）审批部门审批决定 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为迁建，建设地点为无锡市新吴区飞凤路5号B2、B3厂房（租赁无锡奥迈特实业有限公司厂房），总投资10000万元，建设年产11万件汽车零部件及车身分总成项目，形成年产汽车车架2000件、新能源汽车电机壳体40000个、新能源汽车电池包外框架20000套、新能源汽车结构件48000件的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。焊接/铆接、清洗、打标工序产生的颗粒物和机加工、清洗工序产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值、表2中厂区内VOCs无组织排放限值和表3中单位便捷大气污染物排放监控浓度限值。 本项目共设排气筒2根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 7.根据报告表推荐，B2厂房、B3厂房周边50米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 1.大气污染物：（有组织）颗粒物≤0.017吨/年、非甲烷总烃≤0.0529吨/年。 2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤2000吨/年、COD≤0.75吨/年、SS≤0.48吨/年、氨氮（生活）≤0.08吨/年、总氮（生活）≤0.12吨/年、总磷（生活）≤0.01吨/年。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴生态环境综合行政执法部门负责。 七、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。

表五、验收监测质量保证及质量控制

- 监测质控结果表 本次监测的质量保证严格按照江苏国舜检测技术有限公司编制的《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件的要求，实施全过程质量控制。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准。 （1）为保证验收监测过程中废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照，《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测[2006]60号）等要求执行。项目水质采样质控统计表见表5.1。 表5.1 废水检测分析质量控制表 监测项目; 样品 个数; 空白; 精密度; 准确度（标样、加标）. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 质控样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 水质; pH值; 8; -; -; -; -; 4; -; -; -; -. 悬浮物; 8; -; -; -; -; 4; -; -; -; -. 化学需氧量（CODcr）; 8; 6; 75; 100%; 4; 50; 100; 2; 25; 100. 氨氮（NH3-N）; 8; 2; 25; 100%; 4; 50; 100; 4; 50; 100. 总磷（TP）; 8; 2; 25; 100%; 4; 50; 100; 4; 50; 100. 总氮（TN）; 8; 2; 25; 100%; 4; 50; 100; 4; 50; 100. （2）项目废气采样质控统计表见表5.2。 表5.2 废气污染物检测分析质量控制表 监测项目; 样品 个数; 空白样; 精密度; 准确度（标样、加标）. 空白样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 平行样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 质控样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. 有组织; 非甲烷总烃; 12; 2; 16.7; 100; 4; 33.3; 100; 2; 16.7; 100. 颗粒物; 12; 2; 16.7; 100; -; -; -; 2; 16.7; 100. 无组织; 非甲烷总烃; 30; 11; 29.6; 100; 10; 25.9; 100; 2; 7.4; 100. 颗粒物; 24; 2; 8.33; 100; -; -; -; 2; 8.33; 100. （3）为保证验收监测过程中厂界噪声监测的质量，噪声监测布点、测量方法及频次均按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。项目声级计现场校准结果见表5.3。 表5.3噪声检测分析质量控制表 校准时间; 声校准器型号; 标准噪声值（dB（A））; 监测前校准值 （dB（A））; 示值偏差 （dB（A））; 检测后校准值 （dB（A））; 示值偏差（dB（A））. 2023.2.16; AWA6021A; 94.1; 93.8; 0.3; 93.8; 0.3. 2023.2.17; AWA6021A; 94.1; 93.7; 0.4; 93.7; 0.4. 2.监测分析方法 本次验收项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本次验收项目验收水质监测方法见表5.4，废气监测分析方法见表5.5，噪声监测分析方法见表5.6，监测仪器型号及编号见表5.7。 5.4水质监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. pH值; 水质 pH值的测定 电极法; HJ1147-2020. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法; GB/T11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法; HJ 828-2017. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法; GB11893-89. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; HJ636-2012. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法; HJ535-2009. 表5.5 废气监测分析方法 监测因子; 检测类别; 分析方法; 标准编号. 非甲烷总烃; 有组织; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定; HJ38-2017. 无组织; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法; HJ604-2017. 颗粒物; 有组织; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法; HJ 836-2017. 无组织; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; HJ 1263-2022. 表5.6 噪声监测分析方法 监测项目; 监测分析方法; 方法来源. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准计; GB 12348-2008. 表5.7 监测仪器型号 名称; 型号; 实验室编号. 环境空气颗粒物综合采样器; ZR-3922; HEETX0154~0157. 真空箱气袋采样器; ZJL-QB10; HEETX0137-0140. 手持气象站; IWS-P100; HEETX0704. 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260D; HEETX0102. 大流量低浓度烟尘烟气测试仪; XA-80F; HEETX0163. 多功能声级计（2级）; AWA5688; HEETX0402. pH计; PHS-3E; HEETX0401. 紫外可见分光光度计; 7504; HEETF0101. 电子天平; FA1004; HEETF0602. 十万分之一电子分析天平; ESJ-51g; HEETF0601. 气相色谱仪; HF-900; HEETF0301. 真空箱气袋采样器; ZF33D; HEETX0141-0143. 真空箱气袋采样器; ZR-3520; HEETX0103. 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260D; HEETX0101.

表六、验收监测内容

（1）废水 本次验收项目废水监测点位、项目及频次见表6.1和图6.1。 化粪池 WS-001排口 ★S1 生活污水 市政污水管网 ★S2 雨水 YS-001排口 ★：废水监测点 图6.1 公司排水走向及监测点位图 表6.1 废水监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; WS-001; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 连续2天，每天监测4次. 2; YS-001; pH、COD、SS; 连续2天，每天监测4次. （2）废气 ①有组织排放 有组织废气监测点位、项目和频次详见表6.2。 表6.2废气有组织排放监测点位、项目、频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ-01; 非甲烷总烃; 连续两天，每天监测3次，进出口采取. FQ-02; 颗粒物; 连续两天，每天监测3次，进出口采取. - 湿式加工、清洗 静电油雾净化器+二级活性炭 通过1根15米高排气筒（FQ-01）排放 - 焊接、激光清洗 高效过滤器 通过1根15米高排气筒（FQ-02）排放 ◎：废气监测点 图6.2 有组织废气走向及监测点位图 #### ②无组织排放 无组织废气监测点位、项目和频次详见表6.3。 表6.3 废气无组织监测项目、点位和频次 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; 1#上风向; 非甲烷总烃、颗粒物; 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个，连续两天，每天监测3次，参照点设1个，共设4个点位。. 2; 2#下风向. 3; 3#下风向. 4; 4#下风向. 5; 厂内无组织; 非甲烷总烃; 在厂房门窗（或通风口、其他开口）外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。厂内非甲烷总烃任何1h平均浓度的监测按照规定的方法，取1h内三个采样点的平均值。. （2）噪声 本次验收项目噪声监测点位、项目及频次见表6.4。 表6.4 噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂区周围布置4个检测点位; 等效（A）声级; 昼夜间检测1次，连续2天. - 全厂监测点位图 图6.3 全厂监测点位图

表七、验收监测结果

1.验收监测期间生产工况记录： 江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司在监测期间，产量达到核准产量的100%，满足建设项目环保“三同时”竣工验收监测条件。全厂员工157人，12小时两班制，工作天数300天/年。生产工况检查表见表7.1（数据来源见附件）。 表7.1生产工况检查表 序号; 产品名称; 设计年生产能力; 实际年生产能力; 验收监测工况. 2月16日; 2月17日; 3月24日; 3月25日. 1; 汽车零部件及车身分总成; 11万件/年; 11万件/年; 360件; 360件; 360件; 360件. 2.验收监测结果： （1）水质监测数据 废水监测结果按废水种类分别以监测数据列表表示，根据相关评价标准评价废水达标排放情况，若排放有超标现象应对超标原因进行分析。 表7.2 污水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水接管口WS-001; 2023.2.16; 第一次; 7.5; 86; 110; 37.8; 3.96; 54. 第二次; 7.7; 88; 103; 36; 4.04; 54.2. 第三次; 7.6; 118; 98; 37.5; 3.91; 57.3. 第四次; 7.8; 101; 100; 37.2; 3.99; 55.8. 平均值; 7.65; 98.25; 102.75; 37.125; 3.975; 55.325. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 2023.2.17; 第一次; 7.5; 85; 110; 38.7; 3.84; 57.8. 第二次; 7.6; 88; 123; 34.6; 4.18; 52.4. 第三次; 7.8; 125; 118; 37.8; 4.06; 56.7. 第四次; 7.7; 122; 100; 36.3; 3.97; 53.7. 平均值; 7.65; 105; 112.75; 36.85; 4.0125; 55.15. 标准; 6~9; 500; 400; 45; 8; 70. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 本次验收项目污水总排口PH值、COD、SS达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表1中A等级标准。 雨水口监测结果见表。 表7.3 雨水接管口水质监测数据 监测 点位; 监测 时间; 监测 频次; 监测项目 单位：pH为无量纲，其余为mg/L. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 雨水接管口YS-001; 2023.2.16; 第一次; 7.5; 17; 16. 第二次; 7.7; 16; 16. 第三次; 7.6; 16; 17. 第四次; 7.6; 16; 17. 平均值; 7.6; 16.25; 16.5. 标准; 6~9; 100; 70. 评价; 合格; 合格; 合格. 2023.2.17; 第一次; 7.5; 16; 16. 第二次; 7.6; 16; 13. 第三次; 7.7; 16; 14. 第四次; 7.6; 17; 17. 平均值; 7.6; 16.25; 15. 标准; 6~9; 100; 70. 评价; 合格; 合格; 合格. 根据雨水口监测结果可知，本项目雨水接管口COD、SS排放浓度和pH值满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中的一级标准。 （2）废气监测结果 ①有组织排放 本次验收项目有组织废气数据见表7.4~表7.5。 表7.4 废气有组织排放出口监测数据 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2023.3.24; 2023.3.25. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ-01 (进口）; 排气筒高度; －; m; -. 管道截面积; －; m2; 0.196; 0.196. 烟气流量; －; Nm3/h; 3908; 3772; 3897; 3778; 3783; 4181. 非甲烷总烃排放浓度; －; mg/Nm3; 6.77; 5.86; 6.00; 7.81; 7.56; 5.90. 非甲烷总烃排放速率; －; kg/h; 0.0265; 0.0221; 0.0234; 0.0295; 0.0286; 0.0247. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. FQ-01 (出口); 排气筒高度; －; m; 15. 管道截面积; －; m2; 0.4418; 0.4418. 烟气流量; －; Nm3/h; 3984; 4023; 3945; 4166; 4146; 3936. 非甲烷总烃排放浓度; 60; mg/Nm3; 1.31; 1.66; 1.48; 1.49; 1.39; 1.52. 非甲烷总烃排放速率; 3; kg/h; 0.00562; 0.00661; 0.00598; 0.0063; 0.00576; 0.0059. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 监测 点位; 监测 项目; 标准 限值; 单位; 监测结果. 2023.3.24; 2023.3.25. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. FQ-02 (进口）; 排气筒高度; －; m; -. 管道截面积; －; m2; 0.159; 0.159. 烟气流量; －; Nm3/h; 2665; 2824; 2770; 2757; 2805; 2808. 颗粒物 排放浓度; －; mg/Nm3; 2.6; 2.3; 2.1; 2.6; 2.5; 2.8. 颗粒物 排放速率; －; kg/h; 0.00693; 0.0065; 0.00582; 0.00717; 0.00701; 0.00786. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. FQ-02 (出口); 排气筒高度; －; m; 15. 管道截面积; －; m2; 0.2376; 0.2376. 烟气流量; －; Nm3/h; 2159; 2366; 2318; 2213; 2466; 2471. 颗粒物 排放浓度; 20; mg/Nm3; 1; 1; 1.1; 1; 1; 1.1. 颗粒物 排放速率; 0.5; kg/h; 0.00216; 0.00237; 0.00255; 0.00221; 0.00247; 0.00272. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 根据验收期间监测工况，本次验收项目非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准。 ②无组织排放 本次验收项目无组织废气数据见表7.5。 表7.5 无组织废气排放监测数据 监测点位; 日期; 频次; 监测结果（单位：mg/m3). 非甲烷总烃; 颗粒物. 上风向（G1）; 2023.3.24; 第一次; 1.07; 0.120. 第二次; 1.02; 0.129. 第三次; 1.12; 0.121. 2023.3.25; 第一次; 0.94; 0.137. 第二次; 1.04; 0.129. 第三次; 0.90; 0.121. 下风向（G2）; 2023.3.24; 第一次; 1.48; 0.257. 第二次; 1.48; 0.233. 第三次; 1.45; 0.268. 2023.3.25; 第一次; 1.49; 0.223. 第二次; 1.50; 0.216. 第三次; 1.45; 0.250. 下风向（G3）; 2023.3.24; 第一次; 1.52; 0.274. 第二次; 1.52; 0.0293. 第三次; 1.49; 0.294. 2023.3.25; 第一次; 1.43; 0.240. 第二次; 1.49; 0.259. 第三次; 1.45; 0.241. 下风向（G4）; 2023.3.24; 第一次; 1.47; 0.248. 第二次; 1.50; 0.258. 第三次; 1.54; 0.250. 2023.3.25; 第一次; 1.61; 0.282. 第二次; 1.57; 0.293. 第三次; 1.44; 0.267. 下风向浓度最高值; 1.61; 0.294. 标准值; 4.0; 0.5. 评价; 合格; 合格. 表7.6非甲烷总烃厂区内排放监测数据 监测点位; 日期/频次; 监测结果（单位：mg/m3). 非甲烷总烃. 厂内1; 2023.3.24; 1.38-1.41. 厂内2; 1.37-1.47. 厂内3; 1.42-1.46. 厂内1; 2023.3.25; 1.36-1.38. 厂内2; 1.28-1.39. 厂内3; 1.28-1.37. 标准值; 6.0. 评价; 合格. 以上检测结果表明：验收监测期间，本次验收项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；厂区内非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 - 厂界噪声监测数据 本次验收项目厂界噪声数据见表7.7。 表7.7 噪声监测结果及评价（单位：dB(A)） 监测日期; 测点编号; N1; N2; N3; N4. 2023.2.16; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 56; 58; 57; 58. Leq（夜）; 47; 47; 46; 46. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 2023.2.17; 测量结果dB(A); Leq（昼）; 56; 57; 57; 58. Leq（夜）; 48; 46; 48; 46. 标准限值dB(A); Leq（昼）; 65; 65; 65; 65. Leq（夜）; 55; 55; 55; 55. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 以上监测结果表明：验收监测期间，本次验收项目各厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 3.污染物总量核算 表7.8 污水（接管口）污染物排放总量核算 排放口; 污染物; 日均排放浓度（mg/L）; 废水排放总量 （吨/年）; 年排放总量 （吨/年）. 范围; 平均值. 污水接管口WS-001; CODCr; 85~125; 101.625; 1500; 0.1524. SS; 98~123; 107.75; 0.1616. NH3-N; 34.6~38.7; 36.9875; 0.0555. TN; 52.4~57.8; 55.2375; 0.0829. TP; 3.84~4.18; 3.9938; 0.0060. 表7.9 废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间(h); 按实际负荷年排放总量（吨）. 范围; 平均值. 非甲烷总烃; FQ-01; 1.31~1.66; 1.475; 0.0060; 6000; 0.0362. 颗粒物; FQ-02; 1~1.1; 1.0333; 0.0024; 4000; 0.0096. 表7.10 污染物排放总量与控制指标对照表 类别; 项目; 实际排放总量 （吨/年）; 总量控制指标 （吨/年）; 是否符合总量 控制指标. 废水; 废水量; 1500; 2000; 符合. COD; 0.1524; 0.75; 符合. SS; 0.1616; 0.48; 符合. 氨氮; 0.0555; 0.08; 符合. 总磷; 0.0060; 0.01; 符合. 总氮; 0.0829; 0.12; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 0.0362; 0.0529; 符合. 颗粒物; 0.0096; 0.017; 符合. 4.固体废物验收调查结果与评价 项目固体废物主要为本次验收项目固体废物主要为废金属边角料、废金属屑、不合格品、截留的粉尘、含油废金属、废切削油/液、废液压油、清洗废液、废包装桶（废油桶）、废包装桶（其他）、废油、含油抹布手套、废过滤棉、废活性炭、生活垃圾等。固废实际调查情况见表7.11。 表7.11 本次验收项目固废实际调查情况表 序号; 固废名称; 废物类别; 废物 类别; 废物代码; 产生量t/a; 贮存情况; 风险防控措施; 处置方式. 环评; 实际; 环评及批复要求; 实际建设. 1; 含油废金属; 危险固废; HW49; 900-041-49; 8; 8; 桶装; 密封保存，均放置于防渗托盘中; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 2; 废切削油/液; HW08; 900-217-08; 41.88; 41.88; 桶装; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 3; 废液压油; HW08; 900-218-08; 2; 2; 桶装; 无锡市三得利石化有限公司. 4; 清洗废液; HW09; 900-007-09; 10; 10; 桶装; 委托无锡添源环保科技有限公司处置. 5; 废包装桶（废油桶）; HW49; 900-041-49; 0.25; 0.25; 袋装; 密封保存，均放置于防渗托盘中; 委托常州永盈环保科技有限公司处置. 6; 废包装桶（其他）; HW49; 900-041-49; 2.6; 2.6; 袋装. 7; 废油; HW08; 900-249-08; 1.5; 1.5; 桶装; 无锡市三得利石化有限公司. 8; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 3; 袋装; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 0.01; 袋装. 10; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.1081; 2.0081; 袋装. 11; 废金属边角料; 一般固废; 10; 367-001-10; 20; 20; 袋装; /; 物资单位回收; 物资单位回收. 12; 废金属屑; 10; 367-001-10; 0.2; 0.2; 袋装; /. 13; 不合格品; 10; 367-001-10; 0.02; 0.02; 袋装; /. 14; 截留的粉尘; 10; 367-001-10; 0.3361; 0.3361; 袋装; /. 12; 生活垃圾; 99; 900-999-99; 18.84; 18.84; 袋装; /; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运. 以上调查结果表明：企业已对生产过程中产生的固体废物进行妥善收集和处置，基本符合环保竣工要求。 以上调查结果表明： ①本次验收项目一般固废产生情况较原环评一致，危险废物增加的废油、含油抹布手套为原环评遗漏的物质，实际均委托有资质单位处理处置。 ②本次验收项目固体废物均使用符合标准的容器盛装，且装在容器及材质均满足强度要求，其中废润滑油密封保存后放置防渗漏托盘中。 ③本次验收项目一般固废与危险固废分别收集堆放于固定场所，贮存场所满足《建设项目危险废物环境影响评价指南》中“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，且贮存场所已按《危险废物贮存污染控制标准》要求设置标志牌及标签。 ④本次验收项目一般工业固体废物收集堆放于固定场所，贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，无危险废物和生活垃圾混入，不露天堆放，且贮存场所按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志。 ⑤本次验收项目按要求指定危险废物年度管理计划，并在危险废物转移时严格落实转移审批手续。 ⑥本次验收项目一般所有固体废物均合理利用处置，其中一般固废由回收单位回收利用，危险固废委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门统一清运填埋。 综上，本次验收项目固体废物的产生、贮存、转移、利用处置等均达到竣工环境保护验收要求。 5.环评批复落实情况 表7.12 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 本项目性质为迁建，建设地点为无锡市新吴区飞凤路5号B2、B3厂房（租赁无锡奥迈特实业有限公司厂房），总投资10000万元，建设年产11万件汽车零部件及车身分总成项目，形成年产汽车车架2000件、新能源汽车电机壳体40000个、新能源汽车电池包外框架20000套、新能源汽车结构件48000件的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 本项目性质为迁建，建设地点为无锡市新吴区飞凤路5号B2、B3厂房（租赁无锡奥迈特实业有限公司厂房），总投资10000万元，建设年产11万件汽车零部件及车身分总成项目，形成年产汽车车架2000件、新能源汽车电机壳体40000个、新能源汽车电池包外框架20000套、新能源汽车结构件48000件的生产能力。。项目投产后的产品、规模、生产工艺的类型和数量符合报告表内容。. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，湿式机加工和清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，采用静电油雾净化器+二级活性炭处理后，达标排放；焊接、清洗、打标工序产生的颗粒物经集气罩收集，采用高效过滤器处理后，打标排放。项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标达国内同行业清洁生产先进水平。. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。; 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。本次验收项目只设置一个污水排放口。. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。焊接/铆接、清洗、打标工序产生的颗粒物和机加工、清洗工序产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气啊污染物有组织排放限值、表2中厂区内VOCs无组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 本项目共设排气筒2根。; 本次验收项目焊接/铆接、清洗、打标工序产生的颗粒物经集气罩收集，采用高效过滤器处理后尾气由15米高排气筒FQ-02排放，机加工、清洗工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，采用静电油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后尾气由15米高排气筒FQ-01排放。 上述工序未被收集的非甲烷总烃、颗粒物在车间内无组织排放。非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值、表2中厂区内VOCs无组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 本项目共设排气筒2根。. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 已选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类排放标准。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存及污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; 企业已按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，危险废物已委托常州大维环境科技有限公司、无锡添源环保科技有限公司、无锡市三得利石化有限公司、常州永盈环保科技有限公司进行安全处置，实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，，无二次污染产生。. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)) 122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。. 8; 根据报告表推荐，B2厂房、B3厂房外周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; 本次验收项目B2厂房、B3厂房外周边100米范围内，未新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。. 10; 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）颗粒物≤0.017吨、非甲烷总烃≤0.0529吨。 2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤2000吨、COD≤0.75吨、SS≤0.48吨、氨氮（生活）≤0.08吨、总氮（生活）≤0.12吨、总磷（生活）≤0.01吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; 根据验收监测报告，本次验收项目污染物排放考核量未超过“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，符合验收条件。.

表八、验收结论

（1）废水 本次验收项目排水系统实施雨污分流。生活污水经化粪池预处理后接入硕放水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1A级标准；雨水接管口COD、SS排放浓度和pH值满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中的一级标准。水污染物中废水量、COD、SS、总氮、氨氮、总磷排放总量均符合环评批复核定总量控制要求。雨水接管口COD、SS排放浓度和pH值满足《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4中的一级标准。 （2）废气 本次验收项目湿式机加工、清洗工序产生的废气经集气罩收集，采用静电油雾净化器+二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒FQ-01排放，未被捕集的废气在车间内无组织排放；焊接、激光清洗工序产生的废气经集气罩收集，采用高效过滤净化处理后经15米高排气筒FQ-01排放，未被捕集的废气在车间内无组织排放。 验收监测结果表明：本次验收项目废气污染物颗粒物、非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值、表2中厂区内VOCs无组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 （3）噪声 本次验收项目2023年2月16日、2023年2月17日验收监测期间，厂界昼间、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。 （4）固（液）体废物 生活垃圾委托环卫部门处理，一般废物综合利用处置，危险废物已委托常州大维环境科技有限公司、无锡添源环保科技有限公司、无锡市三得利石化有限公司、常州永盈环保科技有限公司进行安全处置。固体废物贮存及处理管理检查已参照一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况，验收监测报告表明：企业废水、废气污染物排放总量均符合环评批复总量控制要求，固体废物零排放。 （6）废水排放口、噪声排放口等已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求建设。 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。建议通过环保“三同时”监工验收，并提出以下建议： 加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物长期稳定达标排放。