- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新增电子专用设备加工流水线技改项目

建设单位（盖章）：金枫林电器（无锡）有限公司

编制日期：            2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	71

附表：建设项目污染物排放量汇总表	72

附图及附件清单	73

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新增电子专用设备加工流水线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2203-320214-89-02-929916 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱伟清 | 联系方式 | 19951515880 |
| 建设地点 |  | 无锡新吴区华友工业园华友一路8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度26分52.15秒，31度29分44.17秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3990其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 82其他电子设备制造 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 新吴区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新行审投备〔2022〕237号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） |  | 5% | 施工工期 | 2023.8~2023.9 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20980.8 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《无锡空港产业园区控制性详细规划》 审批机关：无锡市自然资源和规划局新吴分局 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划名称：《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 审批文件：《省生态环境厅关于江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书的审查意见》 审批文号：苏环审[2022]58号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，根据无锡市自然资源和规划局新吴分局2022年7月出具的《无锡空港产业园区控制性详细规划》（管理单元编号：XQ-KG-SPY-SB），建设项目所在地属于一类物流仓储用地W1，兼容工业用地M1，该区域具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。 2、园区产业定位相符性分析 根据《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划(2020-2030)环境影响报告书》，无锡空港经济开发区规划面积21.9平方公里，规划区域包括：西起华友中路、东至硕放街道边界、北邻沪宁高速、南抵京杭运河-望虞河，项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，因此本项目位于硕放街道的无锡空港经济开发区范围内。无锡空港经济开发区的产业定位为传统产业升级和新兴产业培育“双向并举”，以机场配套产业为基础、先进制造业为主体、现代服务业为重点。主导产业是电子设备、通用设备、专用设备制造业，以及现代物流业、临空商务商贸产业等。 本项目行业类别为C3990其他电子设备制造，主要产品为电脑控制器、电子专用设备（控制板），对应电子设备制造业，不属于产业定位禁止类项目。因此本项目符合无锡空港经济开发区的产业定位。 3、与规划环评相符性分析 与江苏无锡空港经济开发区《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划(2020-2030)环境影响报告书》环评及批复相符性分析： 2019年江苏无锡空港经济开发区管理委员会委托南京源恒环境研究所有限公司对江苏无锡空港经济开发区进行了规划环境影响评价，并编制了《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030）环境影响报告书》，并于2022年9月8日取得了江苏省生态环境厅环评批复《省生态环境厅关于江苏无锡空港经济开发区开发建设规划2020-2030)环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2022]58号）。 本项目与无锡空港经济开发区规划环评批复（苏环审[2022]58号）相符性详见下表： 表1-1 本项目与无锡空港经济开发区环评批复相符性一览表 要点; 环评批复要求; 项目相符性. 坚持绿色发展、协调发展; 深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。; 本项目为技改项目，行业类别为C3990其他电子设备制造，不属于硕放工业园区的禁止和限制类项目，符合无锡空港经济开发区的产业定位；本项目所在地为一类仓储用地兼容工业用地，符合用地规划；本项目采用国内先进水平的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治设施，各项能耗与污染物排放控制指标及污染治理措施均能够达到清洁生产国内先进水平，符合绿色发展、协调发展的理念。. 严格空间管控，优化空间布局; 落实望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。加快推进香楠村、安桥村、硕放村等地居民拆迁安置，优化空间布局。加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目为技改项目，行业类别为C3990其他电子设备制造，不属于硕放工业园区的禁止和限制类项目，符合无锡空港经济开发区的产业定位；本项目所在地为一类仓储用地兼容工业用地，符合用地规划；本项目的建设符合望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。. 严守环境质量底线，实施污染物排放限值量管理; 根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献。; 本项目不新增废水排放；产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放。. 加强源头治理，协同推进减污降碳; 强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放。本项目严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。本项目采用国内先进水平的生产工艺、设备并配套技术可靠、经济合理的污染防治设施，各项能耗与污染物排放控制指标及污染治理措施均能够达到清洁生产国内先进水平。. 完善环境基础设施; 强化污水管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入硕放污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。完善供热管网建设，全面实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目不涉及废水排放。本项目不自建供热锅炉，加热设备使用电等清洁能源。本项目产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放。企业内部按照规范要求已设置一般固废暂存场所和危险固废暂存场所。危险固废委托相应的资质单位处置，不外排。区内危险废物的收集、贮存符合国家《危险废物贮存污染控制标准》，无二次污染。. 健全环境监测监控体系; 开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。; 本项目建成后，将按要求开展各污染源的委托监测。. 健全开发区环境风险防控体系; 建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。; 本项目建成后，将建立环境应急管理制度，提升环境应急能力，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。. 经对照可知，本项目的建设符合无锡空港经济开发区规划环评批复（苏环审[2022]58号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于C3990其他电子设备制造。所用生产设备、原辅材料及产品均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订版）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类，属于允许类；属于《鼓励外商投资产业目录》（2022年版）中的鼓励类：二十二计算机、通信和其他电子设备制造业342.电子专用设备、测试仪器、工模具制造；本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年9月29日修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。 本项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，通过对苏政办发[2012]221号查实，本项目位于太湖流域三级保护区。 （2）相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年9月29日修订）》中的相关要求： 第四十三条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、乙醇、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、新建化工、医药生产项目； （二）新建、新建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、新建高尔夫球场； （四）新建、新建畜禽养殖场； （五）新建、新建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目距离太湖岸线6600米、距离望虞河5300米，本项目位于三级保护区，主要从事电脑控制器和电子专用设备的生产，不属于三级保护区相关禁止行为。本项目无废水产生；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《太湖流域管理条例(2011年)》、《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。 3、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位无锡新吴区华友工业园华友一路8号，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-2 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 贡湖锡东饮用水水源保护区; 西南; 一级保护区6100 二级保护区 3600; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米以内的区域范围；二级保护区：一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域。面积21.45km2。; 国家级生态保护红线，环境功能为：水源水质保护. 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 南; 5200; 望虞河水体及其两岸各100米。面积6.11km2。; 江苏省生态空间管控区域，环境功能为：水源水质保护. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2022年度无锡市环境状况公报》，无锡市区基本污染物臭氧未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。无锡市已经完成了《无锡市大气环境质量限期达标规划》的审批，根据“规划”内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。建设项目纳污水体为走马塘，pH 值、氨氮、化学需氧量、溶解氧、五日生化需氧量、总磷等均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目主要从事C3990其他电子设备制造，位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，所占用土地为一类物流仓储用地兼容工业用地。产品所使用的能源主要为水、电能，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 本项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，根据《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划(2020——2030)环境影响报告书》中提出的相关限制条件，本项目与江苏无锡空港经济开发区生态环境准入清单相符性分析具体情况见下表。具体情况见表1-3。 表1-3项目与无锡空港经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 项目准入; 1.禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险”产品生产企业。2.禁止引入纯电镀等污染严重项目。3.禁止引入新增铸造产能建设项目。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目﹐必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。; 1、本项目为C3990其他电子设备制造，不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高环境风险”产品生产企业。2本项目不涉及电镀、铸造等工序。; 相符. 空间布局约束; 1.严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》、《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河(无锡市区)清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。2.太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。3.区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。4.工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 1、本项目已严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》、《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河(无锡市区)清水通道维护区内未开展有损主导生态功能的开发建设活动。2、本项目设有一个原料仓库，用于储存日常生产所需的原辅材料，不属于危险化学品的专门贮存场所，本项目在满足生产的前提下，尽可能减少化学品的储存量，且化学品仓库将按照要求配备相应的应急物资和应急设施。经对照《危险化学品目录》(2015版），本项目使用的原辅材料中不涉及危险化学品。满足《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。3、本项目未占用农田区域。4、本项目在主要道路与河道两岸已设置足够宽度的绿化带。; 相符. 污染物排放管控; 所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放，物料储存、输送等环节均采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 相符. 环境风险防控; 1.开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。2.企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 1、本项目不涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存，项目建设完成后将编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。2、本项目依托现有厂房进行生产，不涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物。; 相符. 资源开发利用要求; 禁止销售使用燃料为“IⅢ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤研石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售使用燃料。; 相符. 由上表可知，本项目符合无锡空港经济开发区的产业定位，未列入无锡空港经济开发区生态环境准入清单。 ⑤与《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性分析 本项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，属于江苏无锡空港经济开发区集中区，根据《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》属于重点管控单元，与该区域的生态环境准入负面清单相符性分析如下： 表1-5 与无锡市“三线一单”生态环境准入负面清单的相符性分析 序号; 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析. 1; 空间布局约束; （1）限制引进排放含重金属废水和废气排放量大的建设项目。 （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）严格控制含重金属污染物排放项目的入园。; 本项目从事电脑控制器和电子专用设备的生产制造，不涉及造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等行业，无含氮磷、重金属的生产废水产生，不属于不符合产业定位或污染严重的项目，本项目污染物排放总量已落实，符合准入清单要求. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求. 3; 环境风险防控; （1）加强对各入区企业的管理，要求企业对各种生产装置，尤其是物料贮罐、循环输送泵等采取相应防护措施，预防火灾等生产事故发生。同时，要求入区企业提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。 （1）镇区与工业园区之间、望虞河沿岸须设置100米以上的空间防护缓冲带，园区与镇区、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。区内现有居民点应当按照计划实施搬迁，已批准入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。; 本项目不涉及危险化学品，园区已建立健全环境风险管控体系。本项目位于工业园区，距离望虞河沿岸约5300米，本项目卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 4; 资源利用效率要求; （1）单位工业增加值综合能耗0.2吨标煤/万元。单位工业用地工业增加值15亿元/km2。 （2）单位工业增加值新鲜水耗3m3/万元。 （3）工业用水重复利用率85%。 （4）工业固体废物综合利用率95%。 （5）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用，本项目不新增用地，本项目不新增用水，工业增加值综合能耗0.0098吨标煤/万元。因此符合江苏省省域生态环境管控要求。. 综上可知，本项目符合区域生态环境准入清单的要求。 |

|  | 4、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 表1-4本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; （五）其他企业。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目属于C3990其他电子设备制造，本项目不涉及涂料、油墨、清洗剂的使用。 本项目使用的胶粘剂中，聚氨酯密封胶的VOC含量为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“聚氨酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：50g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。 UV三防胶的VOC含量为3g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“丙烯酸酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：200g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。 本项目产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放，捕集效率可达到98%，二级活性炭吸附装置处理效率可达到90%，符合文件中提出的源头控制、减少排放的要求。; 相符. 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析; 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求：（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 相符. 与《关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大环办〔2021〕2号）的相符性分析; 各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。使用的涂料、清洗剂、胶粘剂、油墨中VOCs含量的限值应符合《船舶涂料中有害物质限量》（GB38469-2019）、《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）、《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限量》（GB30981-2020）、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）、《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）中的限值要求。; 相符. 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 - 与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）的相符性分析 表1-5本项目与锡环办〔2021〕142号文的相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目生产设备为国内外先进设备，工艺先进；本项目使用的胶粘剂中，聚氨酯密封胶的VOC含量为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“聚氨酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：50g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。UV三防胶的VOC含量为3g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“丙烯酸酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：200g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号四楼，利用现有厂房，从设备选项和布局上已充分考虑环境保护要求，本项目废气均由设备密闭收集。厂区雨污分流，雨水接管口安装应急切断阀，生产车间、原料仓库、危废仓库等均设置了必要的风险防范设施和应急物资等。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件; 本项目不涉及涂装等工序，厂房和办公区域仅做局部改造，墙体涂料等拟采用环保型涂料。本项目从事C3990其他电子设备制造，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目不涉及。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不涉及。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目不涉及。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目产生的非甲烷总烃经设备密闭收集后，通过静电除尘+二级活性炭处理设施处理后通过15米高排气筒FQ01达标排放; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目危险废物均委托有资质的单位处置，一般固废由回收单位回收利用。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃通过设备密闭收集，经静电除尘+二级活性炭处理后尾气经15米高排气筒FQ01排放；参考《《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》》（HJ 1031—2019）表B.1，本项目采用的废气处理技术属于可行技术。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目有机废气经静电除尘+二级活性炭装置进行处理。 本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》文件要求。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来 金枫林电器（无锡）有限公司位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，公司由社会自然人徐伯云等人于2003年9月投资设立，专业从事电脑控制器（遥控器）、电子专用设备（智能马桶线路板、集成吊顶线路板）的研发和生产。 一期项目《金枫林电器（无锡）有限公司环境影响登记表》于2003年11月10日通过无锡市环境保护局的审批，并于2005年9月26日完成验收；二期项目《年新增20万套电子专用设备，扩建物流仓库，办公与检测试验服务用房环境影响登记表》于2009年11月23日通过无锡市新区规划建设环保局的审批；三期项目《年产20万套电子专用设备建设项目环境影响报告表》于2016年12月2日通过无锡市高新区（新吴区）安监环保局的审批（锡环表新复[2016]378号），并于2018年4月8日通过“竣工环境保护验收”（锡环管新验[2018]34号）。现有生产规模为：年产电脑控制器2万套、电子专用设备20万套。 目前因市场发展需要，建设单位拟投资500万元，购进国内外先进设备，利用原有厂房对生产工艺进行技术改造，因使用全自动化的生产设备，使得生产效率得到大幅提高，本项目新增电子专用设备（控制板）20万套/年的产能。本项目建成后，全厂产品及生产规模可达到：电脑控制器2万套/年、电子专用设备（控制板）40万套/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十六计算机、通信和其他电子设备制造业”中的“82其他电子设备制造399”中“全部（仅分割、焊接、组装的除外）”，项目的环评类别为“报告表”。因此，金枫林电器（无锡）有限公司委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：新增电子专用设备加工流水线技改项目； 行业类别：C3990其他电子设备制造； 项目性质：改扩建； 建设地点：无锡新吴区华友工业园华友一路8号； 投资总额：500万元，其中环保投资25万元； 劳动定员：原项目员工120人，本项目不新增员工，在现有人员内调配； 工作制度：年生产天数300天，单班制，每天8小时。 本项目不设食堂、浴室等。 3、主体工程及建设规模 本项目主体工程及产品方案见表2-1 表2-1建设项目主体工程及产品方案 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 生产车间; 电脑控制器; 2万套/年; 2万套/年; 0万件/年; 2400h. 电子专用设备（控制板）; 20万套/年; 40万套/年; +20万套/年. 4、贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-2本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改扩建前; 改扩建后; 变化量. 贮运工程; 辅料仓库; 50m2; 50m2; 不变; 堆放原辅材料、半成品和成品. 运输; /; /; /; 汽车. 公用工程; 给水 (自来水); 全厂3751t/a; 全厂3751t/a; 不变; 由自来水公司统一管网供给. 排水; 全厂1440t/a; 全厂1440t/a; 不变; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂. 供热; /; /; /; /. 供汽; /; /; /; /. 供电; 54.3万度/年; 80万度/年; +25.7万度/年; 由工业配套区电网统一供电. 供气; /; /; /; /. 绿化; 6504m2; 6504m2; 不变; 依托原有. 环保工程; 废气处理; 一级活性炭吸附装置一套，风机风量5000m3/h，尾气经15m高排气筒（FQ01）排放; 静电除尘+二级活性炭处理装置1套；风量：5000m3/h，尾气经15m高排气筒（FQ01）排放; 新增一套静电除尘装置，并新增串联一个活性炭箱; 依托原有设施并升级改造：新增一套静电除尘装置，并新增串联一个活性炭箱. 废水处理; 化粪池; 4.8t/d; 4.8t/d; 不变; 经化粪池处理后接管硕放水处理厂. 固废处理; 一般固废; 30m2; 30m2; 不变; 一般固废堆放场. 危险固废; 20m2; 20m2; 不变; 危险废物堆放场. 噪声处理; /; /; /; 厂房隔声. 5、原辅材料及设备清单 原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。 表2-3主要原辅材料消耗一览表 名称; 重要组分; 年用量; 来源及运输. 改扩建前; 改扩建后; 增减量. 电子元器件; 电容、电阻、芯片、线路板等; 400万只; 0; -400万只; 外购、汽运. 线路板; /; 0; 42万套; +42万套; 外购、汽运. 电子元器件; 电容、电阻、芯片等; 0; 42万套; +42万套; 外购、汽运. 焊锡丝; 锡99.3%铜0.7%; 0.1t/a; 0.1t/a; 0; 外购、汽运. 焊锡条; 锡99.3%铜0.7%; 1.4t/a; 1.4t/a; 0; 外购、汽运. 锡膏; 合金成分88%（锡96.5%，银3%，铜0.5%），焊剂12%（其中松香45%，触变剂10%，表面活性剂10%，溶剂35%）; 0.01t/a; 1t/a; +0.99t/a; 外购、汽运. 助焊剂TF-800H; 天然树脂1.75%，硬脂酸树脂1.03%，合成树脂0.22%，活化剂0.71%，羧酸1.84%，混合醇溶剂91.85%，抗挥发剂2.60%; 3t/a; 3t/a; 0; 外购、汽运. A料胶; 异氰酸酯19.04%、增塑剂24.31%、阻燃剂19.44%; 1.5t/a; 0; -1.5t/a; 外购、汽运. B料胶; 多元醇37.21%、增塑剂24.31%、阻燃剂19.44%; 3t/a; 0; -3t/a; 外购、汽运. 聚氨酯密封胶FM-109A-17 （A胶）*; 多亚甲基多苯基多异氰酸酯30~50%，增塑剂20~50%，阻燃剂20~50%; 0; 10t/a; +10t/a; 外购、汽运. 聚氨酯密封胶FM-109B （B胶）*; 多元醇80~90%，增塑剂10~20%; 0; 10t/a; +10t/a; 外购、汽运. 配件（外壳、对接线等）; /; 20万套; 42万套; +22万套; 外购、汽运. UV三防胶**; 丙烯酸酯50~55%，单体聚氨酯单体35~40%，丙烯酸化低聚物3~5%; 0; 3t/a; +3t/a; 外购、汽运. 注：*根据上海微谱检测科技集团股份有限公司于2022年12月02日出具的聚氨酯密封胶检测报告（报告编号SHA03-22115033-JC-01），聚氨酯密封胶A胶、B胶混合使用，检测样品为按照使用比例1：1混合后的样品，检测结果为未检出。满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“聚氨酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：50g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。 **根据通标标准技术服务（上海）有限公司于2022年1月28日出具的UV三防胶检测报告（报告编号No.SHAMLP2201659101），UV三防胶的VOC含量为3g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量GB33372-2020》表3中“丙烯酸酯类”本体型胶粘剂在“其他”应用领域内的中VOC含量的限量值要求：200g/kg，属于低VOC含量胶粘剂。本项目使用的UV三防胶属于低VOC含量的胶粘剂。 原辅料理化性质见表2-4。 表2-4主要原辅材料理化性质、毒性毒理 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 锡膏; 银灰色膏状，无气味。不溶于水，熔点约217℃，闪点60℃，相对密度4.5~4.6。; 无; 无资料. 助焊剂TF-800H; 黄色液状。相对密度：0.803。燃点469℃，闪点11℃.微溶于水，能与乙醇混溶。固体含量：3.5。; 易燃， 爆炸上限%(V/V)：7.99% 爆炸下限%(V/V)：1.72%; 无资料. 聚氨酯密封胶FM-109A-17 （A胶）; 浅黄色透明液体，无气味。密度：1.1g/cm3。引燃温度：>500℃。不溶于水，可溶于许多溶剂。; 可燃; 无资料. 聚氨酯密封胶FM-109B （B胶）; 黄色透明液体，无气味。密度：0.96g/cm3。不自燃。不溶或微溶于水，可溶于许多溶剂。; 可燃; 无资料. UV三防胶; 透明液体，有聚氨酯气味，比重：1.03g/cm3。不溶于水，粘度50-800cP。闪点102℃。; 不易燃; 无资料. 表2-5建设项目主要设备一览表 设备名称; 规模型号; 数量（台/套）; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 贴片机; 雅马哈YV100XG、YS12; 2; 3; +1; 新增一台. 全自动灌胶机; PG-700、PGB-650; 1; 2; +1; 新增一台. 电烙铁; -; 20; 20; 0; /. 组装线; -; 2; 2; 0; /. 波峰焊炉; -; 1; 0; -1; 淘汰. 无铅波峰焊机; MPS-350-II、SE-350; 0; 2; +2; 新增. GKG印刷机; GSE; 0; 2; +2; 新增. DEK印刷机; HORizON02i; 0; 1; +1; 新增. 三星贴片机; SM482PLUS、SM481PLUS; 0; 3; +3; 新增. 德律锡膏检查机; TR7006L; 0; 1; +1; 新增. AOI光学检测仪; TR7500、RNS-PT; 0; 2; +2; 新增. 回流焊机; BTU、JTE-800D、TEA800D; 0; 3; +3; 新增. 自动插件机; ZHX-R20C; 0; 2; +2; 新增. 自动焊锡机; TZ-HX; 0; 1; +1; 新增. 自动涂覆机; HTF-450B; 0; 2; +2; 新增. 固化炉; HT-6000; 0; 2; +2; 新增. 6、本项目水平衡分析 本项目不新增用水。 全厂水量平衡见图2-1： 生活用水 化粪池 进入硕放水处理厂处理 1800 1440 360 1440 绿化用水 蒸发或进入土壤 1951 1951 自来水3751 图2-1 全厂水量平衡图 单位：t/a 7、厂界周围状况、厂区总平面布置 本项目位于位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，北面为无锡梓光科技有限公司、圆通快递无锡分拨中心，东面隔华友东路为无锡华利特纸制品公司；西面为华友中路、空地；南面为华友一路、空地。本项目周围500米范围内的敏感目标为南侧471米处的吉祥花园，西南侧495米处的吴家桥。项目周围环境图见附图2。 本项目内划分为原材料仓库、生产区域、办公室、危废仓库等不同的功能区域。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目生产工艺： S6废胶 G9非甲烷总烃 G2非甲烷总烃 G1非甲烷总烃 线路板 锡膏印刷 锡膏 G8锡及其化合物 S4锡渣 焊丝 回流焊 G：废气 N：噪声 S：固废 ：技改工艺 SMT贴片 焊锡条、助焊剂 AOI检测/维修 N1噪声 G3锡及其化合物 G4非甲烷总烃 S1锡渣 波峰焊 产品灌胶、固化 电脑控制板 A胶、B胶 S7废胶 S5废线路板 人工补焊 ICT/FCT功能检测 产品装配 电子元器件 G5锡及其化合物 S2锡渣 N2噪声 G6锡及其化合物 G7非甲烷总烃 S3锡渣 配件 焊丝 电子元器件 自动插件/手工插件 电子专用设备（控制板） 产品装配 配件 产品涂覆、固化 UV胶 产品装配 配件 电子专用设备（控制板） 图2-2生产工艺流程图 产品介绍： 本项目对电脑控制板、电子专用设备（控制板）的生产工艺进行技术改造，增加自动化设备，提高生产效率。产能为：电脑控制器2万套/年、电子专用设备（控制板）40万套/年。 技改内容：1：使用自动插件机取代部分手工插件工作；2：淘汰原有的波峰焊炉，新增2台无铅波峰焊机和3台回流焊机；3：对原项目使用的A胶、B胶进行原材料替代，使用低VOCs含量的A胶、B胶；4：新增UV胶涂覆、固化工艺。 工艺说明： 锡膏印刷：将线路板钢网安装在全自动印刷机上，通过全自动印刷机将锡膏均匀的铺到线路板器件的焊盘上，自动流入锡膏检查机，检测锡膏位置和厚度，合格后自动流入SMT贴片机。此工艺在常温下进行，无需加热。该工艺中锡膏中的挥发组分会有少量挥发，产生非甲烷总烃（G1）。 SMT贴片：SMT贴片机按照文件清单，将所需电子元器件准确的安装到印有锡膏的线路板上，贴好后自动流入回流焊。该工艺中锡膏中的挥发组分会有少量挥发，产生非甲烷总烃（G2）。 回流焊：通过回流焊（电加热，温度250℃）使锡膏融化，使表面组装元器件与印制电路板牢固焊接在一起，该工艺产生噪声（N1）、锡及其化合物（G3）、非甲烷总烃（G4）、锡渣（S1）。 锡膏印刷机、贴片机、回流焊机连接为一个整体，设备均密闭，以上废气通过管道收集，再通过一套静电除尘+二级活性炭处理装置处理。 AOI检测/维修：线路板通过回流焊后，进行AOI光学检测，主要是对焊接好的印刷线路板进行焊接质量的检测，如果检测出现故障的印刷电路板需要进行维修。维修工段在返修工作站内进行，由工人进行手工补焊维修。该过程中有锡及其化合物（G5）、锡渣（S2）产生。 全自动插件机/手工插件：通过全自动插件机将一些标准元器件插件到AOI检测合格的线路板上；一些非标准元器件通过工人手工插件到线路板上。 波峰焊：波峰焊机是由助焊剂添加区、预热区、波峰锡炉等部件组成。器件经过自动插件机和人工插件到印制板上后，通过自动传输带将线路板送进波峰焊机中，经过助焊剂添加区（助焊剂桶使用橡胶管与机器相连接，进行进料），自动喷涂助焊剂在线路板焊接面上形成保护膜，然后进行预热，将印制电路板上的焊条融化，以形成良好的焊点，最后进入波峰焊系统，波的冲击能力将防止漏焊，保证穿过线路的焊料分布适当，使焊料以较高速度通过狭缝以实现元器件焊接端和引脚与线路板焊盘之间的连接。该工艺产生噪声（N3）、锡及其化合物（G6）、非甲烷总烃（G7）、锡渣（S3）。 人工补焊：对部分未焊接到位的进行人工补焊，该过程中产生锡及其化合物（G8）、锡渣（S4）。 ICT/FCT测试：将贴片插件好的线路板摆放在ICT/FCT测试设备上，以检测产品的各项指标功能是否达标。测试合格后的线路板按照不同的产品要求分别进行灌胶，UV涂覆或者装配；极少量不合格的线路板进行报废处理。该过程中产生废线路板（S5）。 产品灌胶、固化：测试合格的路板需要进行自动灌胶，使元器件及外壳粘接牢固，灌胶时使用的的A胶和B胶由全自动灌胶机进行1：1配比混合使用，灌胶之后自然晾干（室温，1个小时）。完成后成为产品电子专用设备（控制板）。根据上海微谱检测科技集团股份有限公司于2022年12月02日出具的聚氨酯密封胶检测报告（报告编号SHA03-22115033-JC-01），聚氨酯密封胶A胶、B胶混合使用，检测样品为按照使用比例1：1混合后的样品，检测结果为未检出，所以本工序无废气产生，有废胶（S6）产生。 产品UV涂覆、固化：测试合格的线路板需要进行UV涂覆，通过全自动UV涂覆机将UV胶喷涂在个别器件表面形成防水层，然后过固化炉进行固化。完成后成为产品电子专用设备（控制板）本工序有非甲烷总烃（G9）、废胶（S7）产生。 产品装配：产品需要塑壳装配，上下盖塑壳安装后用螺丝固定。完成后成为产品电脑控制板、电子专用设备（控制板）。 2、产污环节 表2-6本项目污染物种类及产生环节一览表 污染物种类; 污染源编号; 污染工序; 污染物; 处理方式及排放去向. 废气; G3; 回流焊; 锡及其化合物; 静电除尘+二级活性炭处理后；尾气经15m高排气筒（FQ01）排放. G5; AOI检测/维修. G6; 波峰焊. G8; 人工补焊. G1; 锡膏印刷; 非甲烷总烃. G2; SMT贴片. G4; 回流焊. G7; 波峰焊. G9; 产品UV涂覆、固化. 固废; S1、S2、S3、S4; 回流焊、AOI检测/维修、 波峰焊、人工补焊; 锡渣; 废品回收单位回收利用. S10; -; 废包装材料. S5; ICT/FCT功能检测; 废线路板; 委托有资质单位处理处置. S6、S7; 产品灌胶、固化、 产品涂覆、固化; 废胶. S8; -; 废包装容器. S9; 废气处理; 废活性炭. 噪声; N; 生产及辅助设备、废气处理风机等; 设备工作噪声; 优化选型，合理布局，车间隔声，距离衰减后厂界达标. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、建设单位环保手续执行情况详见下表。 金枫林电器（无锡）有限公司位于无锡新吴区华友工业园华友一路8号，公司由社会自然人赵立新等人于2003年9月投资设立，专业从事新型电子元器件、电子专用设备、家用电器、运动器材和塑料制品的研发生产，公司现有生产规模为：年产电脑控制器2万套、电子专用设备20万套。 表2-7 搬迁前生产规模及环评、验收情况 项目名称; 环保审批; “三同时”竣工验收. 报告类型; 审批通过时间; 审批部门; 验收通过时间; 验收部门; 验收意见. 金枫林电器（无锡）有限公司; 登记表; 2003年11月10日; 无锡市环境保护局; 2005年9月26日; 无锡市新区规划建设环保局; 通过验收. 年新增20万套电子专用设备，扩建物流仓库，办公与检测试验服务用房; 登记表; 2009年11月23日; 无锡市新区规划建设环保局; /; /; /. 年产20万套电子专用设备建设项目; 报告表; 2016年12月2日; 无锡市高新区（新吴区）安监环保局; 2018年4月8日; 无锡市新吴区安监环保局; 通过验收. 现有项目于2020年2月18日申请登记了排污许可登记，登记回执编号：913202147527407658001X。有效期:2020年02月18日至2025年02月17日。 2、原有项目工艺流程 组装 电子元器件 贴片 锡膏 N1噪声 G1锡及其化合物 焊丝 N3噪声 G4锡及其化合物 人工补焊 G：废气 N：噪声 S：固废 波峰焊 焊锡条、助焊剂 功能测试 N2噪声 G2锡及其化合物 G3VOCs 测试 灌胶 测试 电子专用设备 电脑控制板 A胶、B胶 G5VOCs S1废线路板 图2-4生产工艺流程图 工艺说明： 贴片：将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板上的表面通过回流焊的方法加以焊接组装的电路装连技术，工艺过程为：贴装—回流焊—检验 1）贴装：首先将表面组装元器件通过贴片机准确安装到印刷电路板上。 2）回流焊：再将锡膏呈45度角用刮刀漏印到印制电路板的焊盘上，为元器件的焊接做准备，再进行回流焊，通过波峰焊炉（回流焊在波峰焊炉中进行）将空气加热到一定温度使焊料融化，使表面组装元器件与印制电路板牢固焊接在一起，该工艺产生废气G1锡及其化合物、噪声N1。 3）检测：焊接完后再进行光学检测，主要是对焊接好的印刷线路板进行焊接质量的检测，如果检测出现故障的印刷电路板需要进行返修，所用工具为烙铁、返修工作站等。 波峰焊：波峰焊机是由助焊剂添加区、预热区、波峰锡炉等部分组成，先将插件人工插到印制电路板上相应的元器件孔中，然后通过自动传输带将线路板送入波峰焊机中，通过助焊剂添加区时自动喷涂助焊剂以在线路板焊接面上形成保护膜，然后进行预热，将印制电路板上的焊条融化，以形成良好的焊点，最后进入波峰焊系统，波的冲击能防止漏焊，保证穿过线路的焊料分布适当，使焊料以较高速度通过狭缝以实现元器件焊端和引脚与印制板焊盘之间连接，该工艺产生G2锡及其化合物、G3VOCs、N2噪声。 人工补焊：对部分未焊接到位的进行人工补焊，该过程中产生G3锡及其化合物、N3噪声。 功能测试：对装配好的电子元器件进行测试，以检测各项指标功能是否达标。 组装：将各元器件进行组装。 测试：对组装好的产品进行测试，看各指标是否合格，其中一部分测试后即为电脑控制板。 灌胶：组装完后有一部分电子元器件需要进行灌胶，使元器件与外壳粘结牢固，灌胶时使用的原材料A胶和B胶需要按照1:2的比例进行配比混合后使用，灌胶之后自然晾干，该工艺产生G4有机废气VOCs。灌胶后再进行测试，即为产品电子专用设备。 - 原项目水平衡 生活用水 化粪池 进入硕放水处理厂处理 1800 1440 360 1440 绿化用水 蒸发或进入土壤 1951 1951 自来水3751 图2-5原项目水平衡图 单位：t/a 4、原有项目污染情况 ①废气 回流焊、波峰焊和人工补焊工序产生的锡及其化合物、波峰焊和灌胶工序产生的非甲烷总烃经一级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒FQ01达标排放。 原项目废气污染治理措施情况见表2-8。 表2-8原有项目废气污染治理措施情况表 序号; 污染源; 污染物名称; 排放 方式; 排气筒高度; 治理设施. 1; 回流焊; 锡及其化合物; 间断; 15m （FQ01）; 一级活性炭吸附装置. 2; 波峰焊. 3; 人工补焊. 4; 波峰焊; 非甲烷总烃. 5; 灌胶. 6; 回流焊; 锡及其化合物; 间断; 无组织; 车间通风排放. 7; 波峰焊. 8; 人工补焊. 9; 波峰焊; 非甲烷总烃. 10; 灌胶. 表2-9原有项目废气污染治理措施情况表 排气筒; 排放源; 污染物名称; 排气量 （m3/h）; 产生状况; 去除效率(%); 排放状况. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. FQ01; 回流焊、波峰焊; 锡及其化合物; 5000; 0.8946; 0.0045; 0.0107; 20; 0.7636; 0.0038; 0.0092. 人工补焊; 0.06; 0.0003; 0.0007; 20. 波峰焊; 非甲烷总烃; 213.75; 1.07; 2.565; 90; 28.125; 0.141; 0.3375. 灌胶; 67.5; 0.3375; 0.81; 90. 根据“三同时”验收资料，原项目废气实际排放情况见表2-10。 表2-10 原项目废气实际排放情况 污染物名称; 排气筒编号; 平均排放浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 锡及其化合物; FQ01; 8.90*10--3; 4.40*10-3; 1.06*10-4. 非甲烷总烃; 1.39; 0.0069; 0.0166. 污染物名称; 监测位置; 周界外最大浓度（mg/m3）; 平均排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 无组织; 锡及其化合物; 厂界; 5.72*10--4; /; /. 非甲烷总烃; 0.078; /; /. 根据环评结论和验收监测结果，结合最新的环保要求，原项目非甲烷总烃、锡及其化合物满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值和表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。 - ②废水 原项目排放的废水仅为生活污水，经化粪池预处理达接管要求接入硕放水处理厂进行集中处理。 根据“三同时”验收报告，现有项目废水排放情况如下表： 表2-11原有项目废水排放情况监测结果分析一览表 监测点位; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 废水排放量（t/a）; 排放总量（t/a）. 生活污水排放口; CODCr; 136; 1440; 0.1958. SS; 26; 0.0374. NH3-N; 23; 0.331. TN; 36.8; 0.0530. TP; 2.68; 0.00386. 由上表可知，原项目污水排放口的达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 - ③噪声 根据“三同时”验收检测结果，原项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准：昼间噪声≤65dB(A)，夜间不生产。 表2-12原有项目噪声监测结果分析一览表 测量 日期; 测点序号; Z1; Z2; Z3; Z4; Z5; Z6; Z7; Z8. 2017.6.22; 测量结果dB(A); Leq(昼); 61.3; 61.8; 58.5; 58.2; 62.7; 62.3; 59.4; 59.6. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2017.6.22; 测量结果dB(A); Leq(昼); 61.1; 61.5; 58.6; 58.4; 62.4; 62.2; 59.5; 59.3. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; /. ④固废 原项目固废处置情况见下表2-13。 表2-13 原项目固废处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用量（t/a）; 处置量（t/a）; 综合利用或处置方式及单位; 是否符合环保要求. 1; 废线路板; 功能测试; 危险 固废; HW49 900-045-49; 0.1; 0; 0.1; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置; 符合. 2; 废活性炭; 废气处理; HW49 900-039-49; 5; 0; 5; 符合. 10; 生活垃圾; 员工; 生活垃圾; 99; 14.4; 0; 14.4; 环卫部门统一清运、填埋; 符合. 5、原有项目总量控制指标 表2-14原项目总量控制指标（单位：t/a） 种类; 污染物; 实际排放量; 现有项目批复量; 是否满足. 生活废水; 废水量; 1440; 1440; 是. COD; 0.1958; 0.54; 是. SS; 0.0374; 0.346; 是. NH3-N; 0.0331; 0.043; 是. TN; 0.0530; 0.058; 是. TP; 0.00386; 0.007; 是. 废气; 有组织; 锡及其化合物; 1.06×10-4; 0.0092; 是. 非甲烷总烃; 0.0166; 0.3375; 是. 无组织; 锡及其化合物; /; 0.0007; 是. 非甲烷总烃; /; 0.225; 是. 6、原有项目主要环境问题 无。 7、“以新带老”措施 本项目对电脑控制器、电子专用设备（控制板）的生产工艺进行技术改造，并在现有生产线基础上进行扩产。由于涉及废气污染物产生的设备进行了淘汰更新，使用的涉VOCs原辅料也进行了更换，因此现有项目废气污染物产生情况将发生变化，故本项目废气源强分析部分针对全厂的废气污染物产生和排放情况进行分析，原项目已核准的废气污染物排放量全部“以新代老”削减为“0”。 由于本项目废气治理设施进行改造，新增一级活性炭吸附装置，且废气吸附量、活性炭更换周期发生变化，故本项目废活性炭产生源强进行重新核算，原项目已核准的废活性炭量全部“以新代老”削减为“0”。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气 ①空气质量达标区判断 根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、49微克/立方米和26微克/立方米，同比分别下降3.4%、9.3%和23.5%；一氧化碳（CO）年均浓度为1.1毫克/立方米，同比持平；臭氧九十百分位浓度（O3-90per）和二氧化硫（SO2）年均浓度为179微克/立方米和8微克/立方米，同比上升2.3%和14.3%。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”臭氧浓度均未达标，其余指标均已达标。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650 平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 近期目标：根据国家对长三角地区提出的2025年前后达标的初步要求，以及 江苏省“鼓励条件较好的城市在2023年前达标，其他城市在2025年前后达标”的初步考虑，无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40µg/m3左右，二氧化氮达到国 家二级标准，通过与 NOx 等污染物的协同控制，O3浓度出现拐点。 远期目标：力争到2025年，无锡市环境空气质量达到国家二级标准要求，PM2.5浓度达到 35µg/m3左右。 总体战略：以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进 PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染精细化防控能力。 分阶段战略：到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构。推进低VOCs含量原辅料替代。大幅度提升新能源汽车特别是电动车比例。升级工艺技术，优 化工艺流程，提高各行业清洁生产水平。实现PM2.5和臭氧的协调控制。 ②项目所在地区域环境质量现状补充监测 为了解工程所在区特征污染物环境质量现状，“非甲烷总烃”引用无锡新环化工环境监测站于2021年1月11日对力特半导体（无锡）有限公司（位于本项目东北约2.4km）进行的环境空气监测数据（[ 2021）环检（QZ）字第（21011107-5）号]），该项目所在地监测点位距离本项目约为3900m；监测时段为近三年的监测数据，在有效引用期限范围内，因此引用数据有效。监测结果见下表。 表3-2 大气环境质量现状评价结果 监测点 名称; 污染物; 平均时间; 评价标准(mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 超标率(%); 最大超标倍数; 达标情况. 力特半导体; 非甲烷总烃; 1h; 2.0(mg/m3); 0.56~1.08(mg/m3); 0; 0; 达标. 从上表可见，监测期间本项目所在区域环境空气非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值。 2 地表水 本公司废水接入硕放水处理厂，尾水排入走马塘河，最终汇入江南运河。根据江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）苏政办[2022]82号，走马塘2030年功能区水质目标为Ⅲ类。本报告地表水环境质量现状引用无锡市新环化工环境监测站对走马塘（硕放污水处理厂排放口处上游500m）W1、走马塘（硕放污水处理厂排放口下游1000米处）W2的检测报告（（2022）环检（ZH）字第（22060804）号），监测时间为2022年6月8日~10日。具体监测结果见表3-3。 表3-3 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 断面 名称; 采样时间; 样品编号; pH; COD; DO; NH3-N; TP; LAS; 石油类. 走马塘（硕放污水处理厂排放口处上游500m）; /; W1-1; 7.2; 18; 6.5; 0.136; 0.07; 0.13; 0.03. /; W1-2; 7.3; 19; 6.6; 0.156; 0.08; 0.12; 0.04. /; W1-3; 7.2; 18; 6.8; 0.178; 0.10; 0.14; 0.03. Ⅲ类水体标准值; 6-9; ≤20; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 走马塘（硕放污水处理厂排放口下游1000米处）; /; W2-1; 7.1; 19; 6.6; 0.163; 0.10; 0.12; 0.03. /; W2-2; 7.2; 19; 6.6; 0.185; 0.10; 0.10; 0.04. /; W2-3; 7.2; 18; 6.8; 0.245; 0.12; 0.12; 0.04. Ⅲ类水体标准值; 6-9; ≤20; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 由表3-5可见，走马塘水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在地水环境良好。 3声环境质量 根据《2022年无锡市声环境质量公报》，2022年度无锡市区昼间环境噪声平均等效声级为56.2dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4生态环境 本项目不涉及。 5电磁辐射 本项目不涉及。 6地下水环境 本项目租用现有标准厂房，原料暂存区域、危废暂存区域不存在泄漏风险，本报告不开展地下水环境现状监测。 7土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目无液态物料，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径。本项目大气污染物为非甲烷总烃，经收集处理后达标排放，对土壤环境污染较小。挥发性有机废气为气态物质，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目对周围土壤环境产生的污染较小。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境 经调查本项目周围500米范围内大气环境保护目标名称与相对位置关系见下表。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标（经纬度/o）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 规模; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离（m）. E; N; 户数/人数. 吉祥国 际花园; 120.4478; 31.4904; 居民区; 人群; 二类区; 2400户/7200人; S; 471. 吴家桥; 120.4434; 31.4916; 居民区; 人群; 二类区; 2户/10人; SW; 495. 2声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3地表水环境 本项目不新增废水排放。全厂仅生活污水经预处理后达标接管硕放水处理厂。处理后的尾水排入走马塘，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见表3-5。 表3-5 地表水生态环境保护目标一览表 保护对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系. 距离km; 经纬度坐标/°; 高差; 距离km; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 走马塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类; 0.12; 120°26′29.14486″; ,31°29′28.66651″; 0; 0.19; 120°26′33.81834″; 31°29′33.84210″; 纳污水体. 江南运河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类; 4.5; 120°26′6.68512″; 31°26′35.36147″; 0; 4.6; 120°26′1.77990″; 31°26′39.35904″. 4地下水、土壤环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式应用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源、土壤环境保护目标。 5 生态环境 本项目位于工业园区内，不涉及生态环境保护目标。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境敏感目标名称; 方位; 距本企业距离(m); 规模 （户/人）; 环境功能. 生态环境; 贡湖锡东饮用水水源保护区; 西南; 一级保护区6100 二级保护区 3600; 一级保护区：以取水口为中心，半径500米以内的区域范围；二级保护区：一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域。面积21.45km2。; 国家级生态保护红线，环境功能为：水源水质保护. 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 南; 5200; 望虞河水体及其两岸各100米。面积6.11km2。; 江苏省生态空间管控区域，环境功能为：水源水质保护. 土壤环境; 无; /; /; /; /. 地下水环境; 无; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的标准；氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，详见表3-7。 表3-7 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. *注：根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 全厂生活污水排入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘河，按照《江苏省地表水(环境)功能区划修编（2021-2030年）》的要求，走马塘参照江南运河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体。 表3-8 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 走马塘河; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2018]157号)的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体至见表3-9。 表3-9 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类区环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放控制标准 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3的标准限值；厂区内挥发性有机废气厂区内监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的排放限值要求，详见表3-10和表3-11。 表3-10 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃（NMHC）; 60; 15; 3.0; 4; DB32/4041-2021. 表3-11 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水污染物排放控制标准 本项目不新增废水排放。 （3）噪声污染控制标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-12。 表3-12 噪声排放执行标准单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 昼间≤65， 夜间≤55. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订版）中规定的三级保护区。 废水：本项目不新增废水产生。 废气：本项目废气污染物排放量在原项目内平衡，全厂不新增废气污染物排放量。 固废：零排放。 表3-13 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称; 原项目排放量; 本项目 排放量; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.3375; 0.2803; 0.3375; 0.2803; -0.0572. 锡及其化合物; 0.0092; 0; 0.0092; 0; -0.0092. 无组织; 非甲烷总烃; 0.225; 0.0572; 0.225; 0.0572; -0.1678. 锡及其化合物; 0.0007; 0; 0.0007; 0; -0.0007. 废水; 生活污水; 废水量; 1440; 0; 0; 1440; 0. COD; 0.54; 0; 0; 0.54; 0. SS; 0.346; 0; 0; 0.346; 0. 氨氮; 0.043; 0; 0; 0.043; 0. TN; 0.058; 0; 0; 0.058; 0. TP; 0.007; 0; 0; 0.007; 0. 固废; 零排放. |

# 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期主要为车间装修布局和设备安装，产生的污染主要为装修作业粉尘、墙面粉刷有机废气、施工作业噪声、设备安装产生的废包装等一般工业固废。施工废气、噪声可以通过合理安排施工时序、加强施工期管理、选用环保施工材料和施工设施等措施降低环境影响，施工产生的一般工业固废由废品回收商回收。由于施工期短，影响是暂时的，可随着施工期的结束而停止。本报告不做详细分析。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | - 废气 （1）正常工况大气污染物产生源强核算 - 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量（t/a）. 锡膏印刷、SMT贴片、回流焊、波峰焊、UV涂覆、固化; FQ01; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 233.608; 2.8033; 静电除尘+二级活性炭装置; 90; 是; 排污系数法; 23.358; 0.2803; 5000; 2400. 回流焊、波峰焊、UV涂覆、固化; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; /; 0.0577; /; /; /; /; /; 0.0572; /; 2400. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为搬迁项目，源强核算选择产污系数法、类比分析法。 （1）废气产生源强计算说明： 本项目产生的废气主要包括锡膏印刷工序产生的非甲烷总烃（G1），SMT贴片工序产生的非甲烷总烃（G2），回流焊工序产生的锡及其化合物（G3）和非甲烷总烃（G4），AOI检测、维修工序产生的锡及其化合物（G5），波峰焊工序产生的锡及其化合物（G6）和非甲烷总烃（G7），人工补焊工序产生的锡及其化合物（G8），产品UV涂覆、固化工序产生的非甲烷总烃（G9）。 ①锡膏印刷工序产生的非甲烷总烃（G1），SMT贴片工序产生的非甲烷总烃（G2），回流焊工序产生的锡及其化合物（G3）和非甲烷总烃（G4）： 锡膏印刷、SMT贴片、回流焊过程使用锡膏1t/a，根据企业提供的锡膏MSDS，本项目所用的锡膏中挥发性组分为焊剂12%（松香45%，触变剂10%，表面活性剂10%，溶剂35%），本报告按松香、溶剂全部挥发计算，松香、溶剂占锡膏的9.6%。则产生非甲烷总烃0.096t/a。 回流焊过程还产生焊接烟尘（以锡及其化合物计）。锡及其化合物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“电子电气行业系数手册”中“焊接工段-回流焊工艺”颗粒物的产生系数：0.3638克/千克-焊料，本项目锡膏用量为1t/a，则产生锡及其化合物0.00036t/a，产生量极少，可忽略不计。 废气经设备密闭收集通过静电除尘+二级活性炭吸附装置处理后通过FQ01排气筒排放，捕集效率不低于98%，非甲烷总经去除率为90%。工作时间2400h/a ②AOI检测、维修工序产生的锡及其化合物（G5） AOI检测、维修过程中产生焊接烟尘（以锡及其化合物计）。锡及其化合物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“电子电气行业系数手册”中“焊接工段-手工焊工艺”颗粒物的产生系数：0.4023克/千克-焊料。本项目焊锡丝用量为0.05kg/年，锡及其化合物产生量约为0.00002t/a。产生量很少，可忽略不计。 ③波峰焊工序产生的锡及其化合物（G6）和非甲烷总烃（G7） 波峰焊过程使用助焊剂，根据企业提供的助焊剂MSDS，本项目所用的助焊剂中挥发性组分为混合醇溶剂91.85%，本报告按混合醇溶剂全部挥发计算。本项目助焊剂用量为3t/a，非甲烷总经的产生量为2.7555t/a。 波峰焊过程同时还产生焊接烟尘（以锡及其化合物计）。锡及其化合物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“电子电气行业系数手册”中“焊接工段-波峰焊工艺”颗粒物的产生系数：0.4134克/千克-焊料，本项目锡条用量为1400kg/年，产生锡及其化合物0.00058t/a。因产生量很少，可忽略不计。 废气经设备密闭收集通过静电除尘+二级活性炭吸附装置处理后通过FQ01排气筒排放，捕集效率不低于98%，非甲烷总经去除率为90%。工作时间2400h/a ④人工补焊工序产生的锡及其化合物（G8） 人工补焊过程中产生焊接烟尘（以锡及其化合物计）。锡及其化合物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“电子电气行业系数手册”中“焊接工段-手工焊工艺”颗粒物的产生系数：0.4023克/千克-焊料。本项目焊锡丝用量为0.05kg/年，锡及其化合物产生量约为0.00002t/a。产生量很少，可忽略不计。 ⑤产品UV涂覆、固化工序产生的非甲烷总烃（G9） UV胶涂覆、固化工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。公司使用UV胶3t/a，主要成分为丙烯酸酯50~55%，单体聚氨酯单体35~40%，丙烯酸化低聚物3~5%。根据通标标准技术服务（上海）有限公司于2022年1月28日出具的UV三防胶检测报告（报告编号No.SHAMLP2201659101），UV三防胶的VOC含量为3g/kg，则产生非甲烷总烃0.009t/a。有机废气通过设备密闭收集，捕集效率不低于98%，通过管道送至静电除尘+二级活性炭吸附装置(处理效率不低于90%)，然后通过15米高排气筒(FQ01)排放，风量为5000m3/h，工作时间2400h/a。 综上，本项目共产生非甲烷总烃2.8605t/a,有组织产生量非甲烷总烃2.8033t/a，无组织排放非甲烷总烃0.0572t/a。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）正常工况废气污染物排放情况 - 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 回流焊、波峰焊、UV涂覆、固化; 非甲烷总烃; 23.358; 0.118; 0.2803; 15; 0.4; 25; FQ01; 废气排放口; 一般排放口; 120°26′52.15″; 31°29′44.17″; 60; 3. 由上表可知：本项目有组织非甲烷总烃排放浓度、排放速率能够达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值。 - 正常工况本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值（mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 厂界; 回流焊、波峰焊、UV涂覆、固化; 非甲烷总烃; 未收集的废气在车间通风后无组织扩散; /; 0.0577; 4.0; 6. 本项目无组织非甲烷总烃须满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃须满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 回流焊废气 设备密闭收集 静电除尘+二级活性炭装置 15米高排气筒FQ01达标排放 风机 设备密闭收集 波峰焊废气 UV涂覆、固化废气 设备密闭收集 图4-1本项目废气处理工艺流程图 2）污染治理措施简述 ①静电除尘是气体除尘方法的一种。含尘气体经过高压静电场时被电分离，尘粒与负离子结合带上负电后，趋向阳极表面放电而沉积。在冶金、化学等工业中用以净化气体或回收有用尘粒。利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子，电子奔向正极过程中遇到尘粒，使尘粒带负电吸附到正极被收集。 ②二级活性炭处理设施：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 - 活性炭吸附装置的技术性能 序号; 项目; 技术指标. 1; 处理风量; 5000m3/h. 2; 净化效率; ≥90％. 3; 安装尺寸; 1870mm×2100mm×1450mm. 4; 设备本体; 碳钢防腐. 5; 设备风阻; 600pa. 6; 连接口径; φ500mm. 7; 活性炭填充量; 0.8t*2. 8; 吸附饱和量; 10%. 9; 活性炭碘值; 碘值≧800. 10; 活性炭更换周期; 三周更换一次. 11; 活性炭种类; 颗粒活性炭. 3）废气收集效率可达性分析 ①本项目锡膏印刷、SMT贴片、回流焊在密闭设备内进行，密闭设备体积约为20m3，共3台。废气量约为1000m3/h，设计换气次数可达到16.7次/h。 ②本项目波峰焊在密闭设备内进行，密闭设备体积约为30m3，共2台。废气量约为2000m3/h，设计换气次数可达到33.3次/h。 ③本项目UV涂覆、固化在密闭设备内进行，涂覆设备2台，体积约为15m3，固化设备2台，体积约为20m3。废气量约为1000m3/h，设计换气次数可达到14.3次/h。 以上总废气量为4000m3/h，小于FQ01配套风机风量5000m3/h，可以满足收集效果。 综上所述，本项目风量设置合理。 4）废气净化去除效率有效性分析 本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理装置，填充活性炭颗粒作为吸附介质。参照同类活性炭吸附装置处理的工程实例，如《无锡养乐多乳品有限公司活菌型乳酸菌饮品扩产技改项目（第三阶段日产180万瓶原味活菌型乳酸菌饮品、日产90万瓶低糖活菌型乳酸菌饮品）》监测报告（苏州科星环境检测有限公司2017974号），其中非甲烷总烃产生浓度为231-333mg/m3，经活性炭处理装置处理后，排放浓度为6.23-8.02mg/m3，去除效率达97.5-98.6%，由此可见，本项目设置二级活性炭吸附装置处理有机废气的去除效率达到90%是可行的。 （4）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： ΔS=n（IS−LS-RS）（ρb×A×D） 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 表4-5卫生防护距离计算参数表 污染源名称; 污染指标; 计算系数; 污染物最大排放速率(kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织排放源面积（m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离L计(m); 卫生防护距离初值L(m). A; B; C; D. 回流焊、波峰焊、UV涂覆、固化; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.024; 4.0; 2000; 20; 0.177; 50. 按照上表计算结果，本项目建成后全厂卫生防护距离为生产车间外50米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 经分析评价，本项目废气处理工艺技术经济可行，污染物均能达标排放。对周围大气环境影响较小，不会改变区域环境空气质量等级，且本项目卫生防护距离推荐值范围内无环境敏感目标，大气环境影响可接受。 （5）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目废气污染物来源于回流焊、波峰焊、产品UV涂覆、固化工序，废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-6。 表4-6本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 污染物最大 排放速率 （kg/h）; 最大排放浓度 （mg/m3）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ01; 非甲烷总烃; 废气处理效率50%; 0.589; 117.784; 1; 60; 3. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的非甲烷总烃的排放浓度不能满足江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的大气污染物有组织排放限值。建设单位需要严格管理和维护废气污染治理设施，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行，杜绝废气非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 （6）本项目大气污染自行检测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）本项目自行监测要求如下表4-7。 表4-7本项目大气污染物自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测 内容; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测 定方法. 1; 废气; FQ01; 废气排放口; 烟道截面积，烟气流速，烟气温度，烟气含湿量，烟气量; 非甲烷总烃; 手工; 一小时内等时间间隔，非连续采样至少3个; 1次/年; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 （HJ38）. 2; 厂界; /; 温度，湿度，风速，风向; 非甲烷总烃; 手工; 一小时内等时间间隔，非连续采样至少3个; 1次/年; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 （HJ604）. 3; 厂区内; /; 温度,湿度,风速,风向; 非甲烷总烃; 手工; 监控点处1h平均浓度值/监控点处任意一次浓度值; 1次/年; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 （HJ 604）. - 废水 本项目不新增废水排放。 - 噪声 （1）本项目噪声污染物产生及治理情况 本项目生产过程产生噪声的设备主要有贴片机、无铅波峰焊机、三星贴片机、回流焊机、自动插件机、废气处理设施风机。噪声源情况见表4-8。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-8本项目噪声源情况一览表 序号; 设备名称; 数量 (台); 单台设备噪声值dB(A); 位置; 距厂界最近位置(m). 东; 南; 西; 北. 1; 贴片机; 3; 65; 生产车间内; 10; 20; 25; 20. 2; 无铅波峰焊机; 2; 70; 生产车间内; 5; 10; 15; 20. 3; 三星贴片机; 3; 65; 生产车间内; 10; 10; 20; 20. 4; 回流焊机; 3; 75; 生产车间内; 20; 25; 16; 25. 5; 自动插件机; 2; 70; 生产车间内; 25; 20; 10; 20. 6; 废气处理设施风机; 1; 85; 楼顶; 30; 25; 20; 20. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在 一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)−(TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp（r）=Lw+D−(Adiv+A+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发撒衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)−20lgrr0 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Ntj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。 表4-9本项目噪声源强计治理措施（单位dB(A)） 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间; 各厂界贡献值; 执行标准. 单台声级; 台数; 等效声级; 东; 南; 西; 北. 贴片机; 65; 3; 69.8; 厂房隔声、距离衰减; 51.8; 6.7h/d; 31.8; 25.8; 23.8; 25.8; 昼间：65 夜间：55. 无铅波峰焊机; 70; 2; 73.0; 厂房隔声、距离衰减; 55.0; 6.7h/d; 41.0; 35.0; 31.5; 29.0. 三星贴片机; 65; 3; 69.8; 厂房隔声、距离衰减; 51.8; 6.7h/d; 31.8; 31.8; 25.8; 25.8. 回流焊机; 75; 3; 79.8; 厂房隔声、距离衰减; 61.8; 6.7h/d; 35.8; 33.8; 37.7; 33.8. 自动插件机; 70; 2; 73.0; 厂房隔声、距离衰减; 55.0; 6.7h/d; 27.1; 29.0; 35.0; 29.0. 废气处理设施风机; 85; 1; 85.0; 厂房隔声、距离衰减、隔声罩隔声; 67.0; 6.7h/d; 37.5; 39.0; 41.0; 41.0. 背景值（昼间）; -; -; -; -; -; -; 61.4; 58.4; 62.4; 59.5. 叠加背景后的影响值(昼间); 61.5; 58.5; 62.5; 59.5. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声影响值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.2噪声自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）厂界噪声每季度至少展开一次监测，自行监测要求如下表4-10。 表4-10本项目噪声自行监测要求 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 监测内容（1）; 监测设施; 手工监测采样方法及个数（2）; 手工监测频次（3）; 手工测定方法（4）; 其他信息. 1; 噪声; 厂界; 昼间、夜间等效声级; 手工; 等时间间隔采样，昼间、夜间各一次; 1次/季度; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008（多功能声级计）; /. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.固体废物 （1）本项目固体废物产生及处理处置情况 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定识别得到本项目新增的固体废物有锡渣、废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭、废包装材料。详见下表： 表4-11 本项目固体废物鉴别结果表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 鉴别结果. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 锡渣; 回流焊、AOI检测/维修、波峰焊、人工补焊; 固态; 锡; √; /; 4.2(a. 2; 废线路板; ICT/FCT功能检测; 固态; 锡，PCB版; √; /; 4.2(a. 3; 废胶; 产品灌胶、固化、 产品涂覆、固化; 固态; 废聚氨酯胶、废UV胶; √; /; 4.2(a. 4; 废包装容器; -; 固态; 废塑料、废胶等; √; /; 4.3(1. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、碳; √; /; 4.3(l. 6; 废包装材料; -; 固态; 纸、塑料等; √; /; 4.2(m. （2）本项目固体废物产生源强核算： 表4-12 本项目固废产生源强核算表 序 号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 回流焊、AOI检测/维修、波峰焊、人工补焊; 锡渣; 0.01; 类比原项目实际情况; 类比分析法. 2; ICT/FCT功能检测; 废线路板; 0.1; 类比原项目实际情况; 类比分析法. 3; 产品灌胶、固化、 产品涂覆、固化; 废胶; 0.1; 类比原项目实际情况; 类比分析法. 4; -; 废包装容器; 1; 类比原项目实际情况; 类比分析法. 5; 废气处理; 废活性炭; 27.753; 活性炭对有机废气的饱和吸附容量以100g/1000g计，本项目活性炭非甲烷总烃的吸附量为2.523t/a，经计算得产生废活性炭量约为27.753t/a。; 物料衡算法. 6; -; 废包装材料; 0.5; 类比原项目实际情况; 类比分析法. （3）固体废物属性判别 根据《国家危险废物名录（2021版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中，废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭属于危险废物。 表4-13 本项目固体废物属性识别结果表 固体废物 名称; 主要成分; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 编号; 固废代码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）. 废线路板; 锡，PCB版; 固态; I; 危险废物; HW49; 900-045-49; 0.1; 0; 0.1. 废胶; 废聚氨酯胶、 废UV胶; 固态; T; HW13; 900-014-13; 0.1; 0; 0.1. 废包装容器; 废塑料、废胶等; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 1; 0; 1. 废活性炭; 有机物、碳; 固态; T/In; HW49; 900-039-49; 27.753; 0; 27.753. 锡渣; 锡; 固态; /; 一般固废; 10; 403-001-10; 0.01; 0.01; 0. 废包装材料; 纸、塑料; 固态; /; 07; 399-001-07; 0.5; 0.5; 0. 表4-14 本项目危险废物汇总表 序号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废线路板; HW49; 900-045-49; 0.1; ICT/FCT功能检测; 固态; 锡，PCB版; 锡; 一周; I; 由不透气密封袋扎口暂存在危废仓库. 2; 废胶; HW13; 900-014-13; 0.1; 产品灌胶、固化、 产品涂覆、固化; 固态; 废聚氨酯胶、废UV胶; 废聚氨酯胶、废UV胶; 一周; T; 由不透气密封袋扎口暂存在危废仓库. 3; 废包装容器; HW49; 900-041-49; 1; -; 固态; 废塑料、废胶等; 废胶; 一个月; T/In; 由不透气密封袋扎口暂存在危废仓库. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 27.753; 废气处理; 固态; 有机物、碳; 有机物; 一个月; T/In; 由不透气密封袋扎口暂存在危废仓库. （4）固废处理处置及利用情况 本项目建成后固废利用处置情况见下表。 表4-15 本项目固废利用或处理处置方式一览表 名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性; 编号; 固废代码; 产生量 t/a; 拟采取的处理 处置方式; 拟委托的利用/处理处置单位. 废线路板; 危险废物; 固态; 锡，PCB版; I; HW49; 900-045-49; 0.1; 委托有资质单位处理处置; 委托合田再生资源无锡有限公司处置. 废活性炭; 固态; 有机物、碳; T/In; HW49; 900-039-49; 27.753; 委托有资质单位处理处置; 委托常州富创再生资源有限公司处置. 废胶; 固态; 废聚氨酯胶、废UV胶; T; HW13; 900-014-13; 0.1; 委托有资质单位处理处置; 具体单位暂未确定，待本项目建成前确定并签订委托处置协议. 废包装容器; 固态; 废塑料、废胶等; T/In; HW49; 900-041-49; 1; 委托有资质单位处理处置. 锡渣; 一般固废; 固态; 锡; /; 10; 403-001-10; 0.01; 委托废品回收单位回收利用; 相关单位回收利用. 废包装材料; 固态; 纸、塑料; /; 07; 399-001-07; 0.5. 表4-16 全厂固废利用或处理处置方式一览表 名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性; 编号; 固废代码; 产生量 t/a; 拟采取的处理 处置方式; 拟 委托的利用/处理处置单位. 废线路板; 危险废物; 固态; 锡，PCB版; I; HW49; 900-045-49; 0.1; 委托有资质单位处理处置; 委托合田再生资源无锡有限公司处置. 废活性炭; 固态; 有机物、碳; T/In; HW49; 900-039-49; 27.753; 委托有资质单位处理处置; 委托常州富创再生资源有限公司处置. 废胶; 固态; 废聚氨酯胶、废UV胶; T; HW13; 900-014-13; 0.1; 委托有资质单位处理处置; 具体单位暂未确定，待本项目建成前确定并签订委托处置协议. 废包装容器; 固态; 废塑料、废胶等; T/In; HW49; 900-041-49; 1; 委托有资质单位处理处置. 锡渣; 一般固废; 固态; 锡; /; 10; 403-001-10; 0.01; 委托废品回收单位回收利用; 相关单位回收利用. 废包装材料; 固态; 纸、塑料; /; 07; 399-001-07; 0.5. 生活垃圾; 固态; 办公垃圾等; /; 99; 900-999-99; 14.4; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运. *注：上表危险特性中C指腐蚀性、T指毒性、I指易燃性、R指反应性、In指感染性。 由上表可知，本项目产生的危险废物有废线路板拟委托合田再生资源无锡有限公司处置，废活性炭拟委托常州富创再生资源有限公司处置。废胶和废包装容器暂时未确定处理处置单位，但区域内有无锡中天固废处置有限公司、无锡市工业废物安全处置有限公司等具备相关危险废物处理处置的资质单位，且尚有余量消纳本项目新增的危险废物，相关危废经营许可单位基本信息详见下表4-17。 表4-17 危险废物经营许可单位 企业; 地址; 许可证 编号; 经营 方式; 许可证内容. 无锡中天固废处置有限公司; 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号; JS0200OOD379-9; 处置、利用; 废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49，900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含[HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45]的废包装桶（HW49，900-041-49）6万只/年，含[酸碱、溶剂、废油]的包装桶；（HW49，900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年；. 无锡市工业废物安全处置有限公司; 无锡市青龙山村(桃花山); JS0200OOI032-15; 处置; 医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、废胶片相纸（HW16）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、有机氰化物废物（HW38）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物[仅限化工行业生产过程中产生的废活性炭（900-039-49）、含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的包装物、容器、过滤吸附介质（900-041-49）、研究、开发和教学活动总，化学和生物实验室产生的废物（900-047-49）（不包括HW03、900-999-49）]、废催化剂（HW50，仅限于261-151-50、261-183-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50）共计2.3万吨/年。. 综上，本项目产生的危险废物均能够委托周围有资质单位进行处理处置，对周边环境不会产生影响。 （5）固体废物影响分析 1）本项目产生的固体废物有锡渣、废包装材料、废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 2）一般固废 本项目产生的一般工业废物有锡渣、废包装材料，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 3）危险废物 ①危险废物收集暂存的环境影响分析 本项目危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“七防（防风雨漏晒污腐渗）”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]327号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制运输车的废物泄漏问题，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③委托处置的环境影响分析 本项目产生的危险废物有废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭，均委托无锡市内有资质单位处置。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （6）本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 本项目产生的一般工业固废在专门的存储区域暂存，位于厂房内，需满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响降至最低限度。防止雨水进入造成二次污染。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 2）危险废物管理要求 本项目危废仓库设计占地面积20m2。危险废物最大储存量约为2.5吨，最大贮存占地面积约为16m2，因此本项目危险固废堆场有足够面积（4m2）设置导流沟并贮存黄沙、灭火器等环境应急设备。各危险废物至少一年转移一次，因此危废仓库容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废仓库; 废线路板; HW49; 900-045-49; 厂区内东北角危废暂存仓库; 2m2; 不透气密封袋扎口保存; 0.1t; 一年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8m2; 不透气密封袋扎口保存; 2t; 一个月. 废胶; HW13; 900-014-13; 1m2; 不透气密封袋扎口保存; 0.1t; 一年. 废包装容器; HW49; 900-041-49; 5m2; 不透气密封袋扎口保存; 0.3t; 一季度. ※安全贮存要求： 本项目产生的危险废物在专门的存储区域暂存，位于厂房内，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]和《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见表4-19。 表4-19 贮存设施建设要求 3）合理处置的要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目拟实施情况; 是否相符. 1; 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》[苏环办（2019）327号]; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目产生的危险废物为废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭。所有危废均放入不透气密封袋扎口保存。; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 本项目产生的危险废物规范贮存，定期委托有资质单位处置，运输和处置过程中严格按照危废管理要求进行，对周围环境影响较小。详见本章节。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目危废仓库利旧，现有项目1个危废仓库，占地面积为20m2，危废仓库内分区存放，不混合存放。; 符合. 4; 危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置; 危废仓库为独立库房，地面铺设环氧树脂，危废仓库设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防渗漏及泄漏液体收集装置。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目各类危废分类分区存放，存储设施按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。; 符合. 6; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续. 7; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品。; 符合. 8; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办[2019]149号)要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范设置标志(具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定); 项目建成后，公司将更新厂区门口的危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施的警示标志牌等信息。; 符合. 9; 设置警示标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施; 企业通讯设备、照明设施和消防设施齐全。; 符合. 10; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目会挥发出气体的危险废物全部采用密封袋密封，规范化收集、贮存后，危废仓库基本无废气产生，对周围影响忽略不计。; 符合. 11; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网(具体要求必须符合苏环办2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定); 公司危废仓库区域已设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。; 符合. 12; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管; 本项目无副产品，不涉及以副产品名义逃避危废监管。; 符合. 13; 危险废物识别标志设置单位在日常管理过程中，应定期组织检查危险废物识别标志是否填写完整、有无脱落、破损和脏污等影响信息识别的情形。; 本项目建成后建设单位应按要求定期检查和维护危险废物识别标志，存在不完整、脱落、破损、脏污等情况时及时进行补充、维修、清洁等，确保标识信息完整准确。; 符合. 14; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）; 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态物质（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境; 本项目固体危险废物均收集在扎口的密封袋中储存。无渗滤液、衍生废物、渗漏的液态物质（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生。; 符合. 15; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位不属于HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位。本项目建成后，视频记录将按照要求保存至少3个月。; 符合. 16; 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清洗，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 本项目贮存设施退役时，负责人将依法履行环境保护责任，妥善处理处置贮存设施内危险废物，并消除污染。根据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。; 符合. 17; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 符合. 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 5.土壤、地下水 （一）本项目土壤、地下水污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于化学原料和危险废物的泄漏，建设单位使用的原料有助焊剂、聚氨酯密封A胶、B胶、UV三防胶等，车间区域地面铺设环氧树脂涂层。危险废物废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭密封保存后储存于危废仓库。 表4-20本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 原材料仓库、生产车间、危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面；助焊剂放置在防爆柜内。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. （二）本项目土壤、地下水跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测。 6.生态 本项目不涉及。 7.环境风险分析 （一）危险物质及工艺系统危险性 危险物质数量与临界量比值 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），将项目设计的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表4-21所示。 表4-21危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大贮存量 （qn/t）; 临界量 （Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; 助焊剂; /; 0.5; 100; 0.005. 2; 聚氨酯密封A胶; /; 1; 100; 0.01. 3; 聚氨酯密封B胶; /; 1; 100; 0.01. 4; UV三防胶; /; 0.5; 100; 0.005. 项目Q值Σ; 0.03. 根据上表辨识结果可知，R=18lgm+12lgf−25（危险化学品）=0.03，本项目Q＜1，环境风险物质的存储量均较小，因此本报告不做详细分析。 - 风险源分布情况及可能影响的途径 表4-22本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险 类型; 影响途径. 1; 存储 单元; 原辅材料仓库; 聚氨酯A胶、B胶、UV三防胶; 泄漏 火灾; - 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； - 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； - 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. 防爆柜; 助焊剂. 2; 生产 单元; 生产车间; 助焊剂、聚氨酯A胶、B胶、UV三防胶; 泄漏 火灾; - 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； - 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； - 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. 3; 环保设施单元; 废气处理设施; 非甲烷总烃; 超标 排放; 1、废气处理设施运行不当或维护不到位，导则处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危废仓库; 废线路板、废胶、废包装容器、废活性炭; 火灾; - 遇明火、高温、静电等引发火灾。. （三）环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体情况，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 - （1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 1）选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间与辅助车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 2）建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 - （2）贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 1）化学品按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强危险化学品管理；制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等)，实施危险化学品的储存和使用；建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯。报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存，使用危险化学品的人员，都必须遵守《危险化学品管理制度》。 2）危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 - （3）工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入厂区人员应穿戴好个人安全防护用品，如安全帽等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。 - （4）自动控制设计安全防范措施 车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、有毒气体超限报警仪，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 - （5）电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 - （6）火灾消防安全防范措施 1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 2）次生风险防范：拟采用园区雨水管网收集消防废水。发生火灾时，通过封堵雨水管排放口，将消防尾水收集到消防废水池，避免进入外环境。 - （7）安全生产管理系统 项目投产后，公司应在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 - （8）泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目生产装置发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终进入应急池暂存，待事故结束后委外处置。 在原材料仓库内，助焊剂放在防爆柜内，聚氨酯A胶、B胶、UV三防胶等原材料放置在原辅材料仓库内，并在仓库周围设置导流槽和收集沟，保证泄漏的液态原辅材料能够有效收集，不外泄。 危废仓库为生产车间内独立隔断的库房，具备防雨、防水、防雷、防扬尘的功能，在地面和裙角铺设环氧树脂涂层。 ①企业应加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，制定运输方案，避开敏感区域，运输过程交通事故的发生。 ②为了避免因液态原辅料容器破损造成环境污染，设置收集池，收集池的容量不得小于最大一个包装容器内原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在事故池内，可避免对水体的污染。 ③危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装御、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 ④发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 ⑤在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 ⑥定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 ⑦定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 （9）污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、清理布袋灰尘，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 - （10）运输过程风险防范措施 采购化学品时，到已获得经营许可证的企业进行采购，要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员进行专业培训，对危险化学品的包装容器、运输工具和运输人员等进行基本的考察和监督，如危险化学品的包装物、容器由专业检测机构检验合格，从事危险化学品运输、押运人员，经有关培训并取证后从事危险化学品运输、押运工作，危险化学品的运输、押运人员，配置合格的防护器材。 - （11）事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目租用标准厂房，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量，易燃易爆的化学物料存储在防爆柜内。生产车间地面全部铺设环氧树脂涂层，原材料仓库间设置应急沟，危废仓库液态危废桶下方布置托盘，并设置截流沟。各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。 本项目拟在防爆柜区域和危废仓库区域安装可燃液体泄漏报警装置，在危废仓库区域安装摄像头并联网监控室，在车间几办公区域内均布置火灾探测和报警装置，各区域均配置灭火器和消防栓，在货架区域配置小托盘并储备吸附棉等。 本项目为租用的标准厂房，厂区内空地有限不便设置应急池，拟采用园区内的雨水管收集和暂存消防废水，建设单位应与出租方协商落实园区雨水接管口的切断阀等装置，同时建设单位应安排专人负责雨水切断阀在事故状态下的启闭工作。确保事故状态下可将污染物质截留在厂区内，结束后通过泵将废液抽出委托资质单位处理。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 8.电磁辐射 本项目不涉及。 9.排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废气：本项目不新增废气排放口，依托现有排气筒FQ01； - （2）废水：本项目不新增废水排放口，依托现有污水接管口； - （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，已按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； - （4）噪声：本项目高噪声设备主要为回流焊、波峰焊、风机等设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 回流焊 | 非甲烷总烃 | 废气经设备密闭收集，收集率98% | 通过静电除尘+二级活性炭处理装置（处理效率90%）处理后，15米高排气筒FQ01排放 | 非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1的标准限值 |
|  |  | 波峰焊 | 非甲烷总烃 | 废气经设备密闭收集，收集率98% |  |  |
|  |  | 产品UV涂覆、 固化 | 非甲烷总烃 | 废气经设备密闭收集，收集率98% |  |  |
|  | 无组织 | 回流焊、波峰焊、品UV涂覆、固化 | 非甲烷总烃 | 未被收集的废气在车间通风排放 |  | 非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3的标准限值；厂区内挥发性有机废气厂区内监控浓度限值达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的排放限值要求 |
| 声环境 |  | 贴片机、无铅波峰焊机、三星贴片机、回流焊机、自动插件机、废气处理设施风机 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 |  | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 地表水环境 |  | 无 | - | - |  | - |
| 电磁辐射 |  | 无 | - | - |  | - |
| 固体废物 |  | ICT/FCT功能检测 | 废线路板 | 委托有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号） |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  |  | 产品灌胶、固化、 产品涂覆、固化 | 废胶 |  |  |  |
|  |  | - | 废包装容器 |  |  |  |
|  |  | 回流焊、AOI检测/维修、波峰焊、人工补焊 | 锡渣 | 相关部门回收利用 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | - | 废包装材料 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位危险品仓库，厂区所有车间铺设环氧树脂涂层；废活性炭等密封保存； 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、存放化学品的仓库地面均采取防渗防腐措施，助焊剂放入防爆柜； 2、配备必须的消防物资，定期对厂内人员进行消防安全培训。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1.卫生防护距离50m内不得新增环境敏感目标； 2.加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |  |

# 结论

- 相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）大气污染物：本项目回流焊、波峰焊、产品UV涂覆、固化产生的非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3的标准限值。非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。本项目依托现有排气筒。 （2）水污染物：本项目不新增废水排放。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，金枫林电器（无锡）有限公司新增电子专用设备加工流水线技改项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行，产生的废气、固废能够达标稳定排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表：建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.3375 | 0.3375 | 0 | 0.2803 | 0.3375 | 0.2803 | -0.0572 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 0.0092 | 0 | -0.0092 |
| 废水 | 废水量 | 1440 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 |
|  | COD | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 |
|  | SS | 0.346 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 |
|  | TN | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 |
|  | TP | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 锡渣 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 生活垃圾 | 14.4 | 14.4 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废线路板 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | 废活性炭 | 13.6 | 13.6 | 0 | 27.753 | 13.6 | 27.753 | +8.144 |
|  | 废胶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  | 废包装容器 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图及附件清单

附图：

- 项目地理位置图

- 项目周围500米环境概况图

- 车间平面布置图

- 厂区平面图及雨污水管网图

- 土地利用规划图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 备案证及《登记信息单》；

- 企业营业执照；

- 现场勘察表；

- 房屋所有权证；

- 原项目审批材料及排污许可证；

- 危险废物合同及处置承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明确认单》；

- 公示截图；

- MSDS及VOC检测报告

- 工程师照片