- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：       工博园中小学新建工程

建设单位（盖章）：无锡市新吴区重点建设项目管理中心

编  制  日  期：           2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	31

五、环境保护措施监督检查清单	59

六、结论	61

建设项目污染物排放量汇总表	62

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工博园中小学新建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-320214-89-01-148436 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 徐钰茗 | 联系方式 | 13752616961 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 24 分 17.57 秒， 31 度 34 分 42.22 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8321普通小学教育 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 110.学校、福利院、养老院（建筑面积5000平及以上的）“有化学、生物实验室的学校” |
|  | P8331普通初中教育 |  |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无锡高新区（新吴区）行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新行审许 〔2022〕169号 |
| 总投资（万元） | 48224 | 环保投资（万元） | 1200 |
| 环保投资占比（%） | 2.49 | 施工工期 | 2024年4月至2024年12月 |
| 是否开工建设 | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 68642.78 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《关于报批无锡新区商务综合配套区控制性详细规划江溪四—工博园管理单元动态更新》 审批机关：无锡市人民政府； 审批文件名称及文号：《市政府关于无锡新区商务综合配套区控制性详细规划江溪四—工博园管理单元动态更新的批复》锡政复[2020]25号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，根据“市政府关于无锡新区商务综合配套区控制性详细规划江溪四—工博园管理单元动态更新的批复：锡政复[2020]25号”及更新后土地利用规划图，建设项目所在地块属于住宅混合用地、小学用地和幼儿园用地；结合区域近期开发利用规划，无锡市行政审批局于2023年9月6日颁发了《建设用地规划许可证》（地字第320214202300049号），本项目土地用途为教育用地。因此，本项目与土地利用规划相符且区域内基础设施建设齐全，具备集中供水、供电、供气和污水接管条件。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于P8321普通小学教育和P8331普通初中教育，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类。 本项目不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018）中限制类、淘汰类和禁止类；对照《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》，本项目属于鼓励类：（九）社会事业及社区服务业6、幼儿教育、义务教育、高中给教育、高等教育、职业技术教育及特殊教育及培训教育。 本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业；符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》中相关要求。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、太湖水污染防治相关法规相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“决定将太湖湖体、木渎等15个风景名胜区、万石镇等48个镇（街道、开发区等）划入太湖流域一级保护区，将和桥镇等42个镇（街道、开发区、农场等）划入太湖流域二级保护区，太湖流域其他地区划为三级保护区”。 建设项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，位于太湖流域三级保护区内。 表1-1 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目行业类别为P8321普通小学教育和P8331普通初中教育，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”；; 本项目距离望虞河13.6km。; 不涉及. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。; 本项目距离太湖11.8km，望虞河13.6km。; 不涉及. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。本项目无含氮、磷生产废水产生；本项目固体废物分类收集和处理处置，不涉及倾倒，厂区内设置专门的危废仓库和一般固废堆放点；本项目建设合法合规，不涉及违法建设行为。; 相符. 由上表可知，本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 3、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 本项目位无锡新吴区江溪街道坊和路与锡宇路交叉口东南侧，综合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-2 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（km）; 红线区域范围; 环境功能. 生态环境; 无锡宛山荡省级湿地公园; 东北; 10.3; 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。面积2.09km2。; 国家级生态保护红线. 无锡宛山荡省级湿地公园总体规划中除湿地保育区和恢复重建区外的范围。面积0.34km2。; 生态空间管控区域. 太湖（无锡市区）重要保护区; 南; 11.7; 贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山利燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，鼋头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体，横山山体，雪浪山山体。; 生态空间管控区域. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2022年度无锡市环境状况公报》，无锡市区基本污染物臭氧未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求，项目所在地属于不达标区。无锡市已经完成了《无锡市大气环境质量限期达标规划》的审批，根据“规划”内容，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。建设项目纳污水体为梅花港，pH值、氨氮、化学需氧量、溶解氧、五日生化需氧量、总磷等均达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目属于P8321普通小学教育和P8331普通初中教育，位于无锡新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，本项目建成后为中小学校教育。所使用的能源主要为水、电能，物耗及能源水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水来自自来水管网；项目用电由市政电网供应，能满足本项目的供电需求。 ④环境准入负面清单 本项目位于无锡新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，属于P8321普通小学教育和P8331普通初中教育，未列入环境准入负面清单。项目符合区域生态环境准入清单的要求。 综上可知，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目由来 为进一步提高区域教学现代化水平，扩大优质教育资源，发展教育事业，拟投资48224万元人民币在无锡新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧新建一所全日制学校——工博园中小学。 项目已通过无锡市高新区（新吴区）行政审批局《关于工博园中小学新建工程项目建议书的批复》（锡新行审许[2022]169号），同意开启前期工作，项目代码为2209-320214-89-01-148436。 本项目包括小学教育、初中教育，建成后，全校共设小学42班，初中36班，每班平均45人，可容纳学生人数约3510，教职工人数约250人。根据无锡市建筑设计研究院有限责任公司出具的公共建筑施工图绿色设计专篇，本项目占地面积68642.78平方米，总建筑面积约72171.03平方米，其中地上建筑面积约41202.35平方米，地下建筑面积约30968.68平方米，绿地率35.01%。项目具体建设内容包括教学楼&行政楼、连廊、风雨操场&食堂、报告厅、图书馆、运动场看台、门卫等，为配套教学需要本项目在专用教学楼内配套设立实验室，用于开展学生化学、物理等实验活动。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目类别为“五十、社会事业与服务业”中“110.学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”类项目，属于“有化学、生物实验室的学校”类，环评类别为“报告表”。因此，工博园中小学新建工程委托环评公司对本项目进行环境影响评价。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：工博园中小学新建工程 行业类别：P8321普通小学教育和P8331普通初中教育 项目性质：新建 建设地点：无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧 投资总额：48224万元，其中环保投资1200万元 教职工及学生人数：教职工250人，学生3510人 工作制度：本项目为全日制教育，学生及教职工教学时间按200天/年、10小时/天计； 本项目设有食堂，不设宿舍楼。 3、建设规模及规划 建设规模：用地面积68642.78m2，总建筑面积72171.03 m2，绿地率35.01%。 建设规划：本项目主要实施内容包括报告厅、中学部、小学部、图书馆、风雨操场&食堂。1#楼3层，为报告厅；2#、3#楼为中学部，分别为5层，其中2#楼一层设置物理教室和生物教室，3#楼一层设置化学实验室；4#、5#楼为小学部，分别为5层；其中5#小学部一楼设置科学教室；6#楼2层，为图书馆；7#楼2层，其中地下一层以及地上一层北半部分为食堂，地上一层南半部分为风雨操场、二层设置教师食堂。 建设项目经济技术指标详见表2-1。 表2-1 建设项目建筑经济技术指标 名称; 单位; 数量; 备注. 建筑用地面积; m2; 68642.78; /. 总建筑面积; m2; 72171.03; /. 地上建筑; 地上建筑总面积; m2; 41202.35; /. 其中; 1#报告厅; m2; 4230.07; /. 2#中学部; m2; 7293.23; 一楼为生物教室、物理教室，二楼至五楼为其他专用教室以及普通教室. 3#中学部; m2; 7511.55; 一楼为化学教室、史地教室、机动教室，二楼至五楼为其他专用教室以及普通教室. 4#、5#小学部; m2; 12563.32; 5#小学部一楼设置科学教室. 6#图书馆; m2; 2167.77; /. 7#食堂、风雨操场; m2; 6254.70; 地下一层以及一层北半部分为学生餐厅，一层南半部分为篮球场，二层东北角为教师餐厅. 8#看台; m2; 591.55; /. M1#东门卫; m2; 379.92; /. M2#西门卫; m2; 34.58; /. M3#南门卫; m2; 175.66; /. 地下车库总建筑面积; m2; 30968.68; /. 建筑密度; %; 25.15; /. 容积率; /; 0.59; /. 绿地面积; m2; 24032; /. 绿地率; %; 35.01; /. 地下建筑面积与总用地面积之比; %; 44.87; /. 地下一层建筑面积与总用地面积的比率; %; 44.87; /. 机动车停车位; 辆; 605; /. 其中; 地上; 辆; 598; /. 地下; 辆; 14; /. 电动汽车停车数/占总停车数比例; %; 10; 位于地下室. 无障碍车位数/占总停车数比例; %; 2; 位于地下室. 地面停车占地面积与总建筑用地面积比率; %; 0.1; /. 非机动车停车数; 辆; 1296; 位于地上. （注：以上建筑面积来源于无锡市建筑设计研究院有限责任公司出具的公共建筑施工图绿色设计专篇） 实验楼中的化学实验室主要用于初中阶段简单的化学课程相应的化学实验授课，实验室涉及的化学物质多为常规化学药品，以酸碱盐为主，包括盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、碳酸钠、过氧化氢等；实验所用仪器主要为各种用于化学试剂溶解、定量、滴定定容、简单混合反应所需的玻璃容器、滴定管、铁架台、电子天平等实验仪器。 生物实验室主要用于初中阶段生物学课程相应的生物学知识授课，主要进行显微镜的练习使用，植物根、枝、叶形态观察等，不涉及微生物的培养和观察等内容，实验所用仪器主要为各种玻璃片、显微镜、剪刀等。不涉及外来物种、变异培养等内容。 物理实验室主要用于初中阶段相应的物理知识授课，主要进行对电压、电阻和电磁等研究实验，实验所用仪器主要为电磁铁、电压表、电流表和变阻器等实验仪器。 4、公用及环保工程 本项目运营期公用及辅助情况见下表。 表2-2 本项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用 辅助 工程; 给水; 62012.4t/a; 由自来水公司统一管网供给. 排水; 44104.8t/a; 经化粪池、隔油池预处理后接管梅村水处理厂集中处理. 供电; 21万kwh/a; 供电电网提供. 空调系统; ——; 分体式空调系统或多联机空调系统. 供气; ——; ——. 绿化; 24032m2; 绿化覆盖率为35.01%. 环保 工程; 废气处理; 食堂废气; 油烟净化器; 高于屋顶排放（FQ01）. 废水 处理; 管网铺设; ——; 雨污分流. 化粪池、隔油池; ——; 经化粪池预处理后的生活污水以及经隔油池预处理的食堂污水一起接管梅村污水处理厂. 固废 处置; 一般固废; 设置垃圾桶; /. 危险固废; 危废堆场; 5m2; 暂存于3#教学楼一楼化学仪器室的危废暂存区内，委托有资质单位处置. 废液收集罐; 60m3; 5#小学部东侧设置一个物化实验室废水收集罐60T. 噪声; ——; 合理布局，选用低噪声设备及采取必要消声隔音措施、绿化带降噪距离衰减. 其他; ——; 雨水、污水排放口需按要求规范化设置. 5、主要设施及数量 本项目营运期主要设备详见表2-3。 表2-3 学校主要配套设施 序号; 设备/设施名称; 单位; 数量; 备注. 1; 配电箱; 座; 若干; —. 2; 消防水池; 座; 1; 报告厅地下室，666T. 3; 消防泵房; 座; 1; 报告厅地下室. 4; 化粪池; 座; 若干; —. 5; 雨水收集处理系统; 座; 1; —. 6; 雨水回用设施; 套; 1; —. 7; 通风柜; 套; 若干; —. 8; 试验台; 个; 若干; —. 9; 化学品柜; 个; 若干; —. 10; 空调系统; 套; 若干; —. 11; 变电所; 套; 1; 图书馆地下室. 表2-4 主要实验设备 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 显微镜; 台; 若干. 2; 电子天平; 台; 若干. 3; 托盘天平; 台; 若干. 4; 干燥器; 台; 若干. 5; 玻璃仪器刷洗器; 座; 若干. 6; 超声波清洗器; 座; 若干. 7; 磁力加热搅拌器; 座; 若干. 8; 打孔器; 座; 若干. 9; 电导率传感器; 座; 若干. 10; 电动离心机; 台; 若干. 11; 电加热器; 座; 若干. 12; 电解质溶液导电器; 座; 若干. 13; pH传感器; 座; 若干. 14; 多量程电流传感器; 座; 若干. 15; 多量程电压传感器; 座; 若干. 16; 二氧化硫传感器; 座; 若干. 17; 二氧化碳传感器; 座; 若干. 18; 光化学演示器; 座; 若干. 19; 气体液化演示器; 座; 若干. 20; 溶解二氧化碳传感器; 座; 若干. 21; 数据采集器; 座; 若干. 22; 水电解器; 座; 若干. 23; 微型溶液导电实验器; 座; 若干. 24; 平面镜成像实验仪; 台; 若干. 6、主要原辅材料 本项目施工期主要原辅料为钢筋、焊条、水泥、混凝土、砖、砂、石子等。 本项目运营期实验室主要原辅材料详见表2-5。 表2-5主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 单位; 形态; 年耗量; 最大储存量; 规格; 贮存 情况; 运输 方式. 胆矾（蓝矾）; kg/a; 固; 2; 2; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氢氧化钠; kg/a; 固; 1.25; 1.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 石灰石; kg/a; 固; 10; 10; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氢氧化钙; kg/a; 固; 2; 2; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硝酸钡; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 碳酸钾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氯化铵; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 碳酸氢铵; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 磷矿粉; kg/a; 固; 0.25; 0.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 过磷酸钙; kg/a; 固; 0.25; 0.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硫酸钾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氯化钾; kg/a; 固; 1; 1; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硫酸铵; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 二氧化锰; kg/a; 固; 0.4; 0.4; 100g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氯酸钾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 高锰酸钾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硝酸银; kg/a; 固; 1.25; 1.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硫酸铝; kg/a; 固; 1.5; 1.5; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氧化铁; kg/a; 固; 1; 1; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 无水氯化钙; kg/a; 固; 2; 2; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 蔗糖; kg/a; 固; 2; 2; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氯化钠; kg/a; 固; 3; 3; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 活性炭; kg/a; 固; 0.2; 0.2; 100g/瓶; 试剂柜; 汽运. 沸石; kg/a; 固; 0.1; 0.1; 100g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氧化铜; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 碳酸钠; kg/a; 固; 2; 2; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 白磷; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硝酸铵; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硝酸钾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 碳酸氢钠; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 明矾; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 氧化铜; kg/a; 固; 0.5; 0.5; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 锌粒; kg/a; 固; 2.5; 2.5; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 红磷; kg/a; 固; 0.25; 0.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 硫; kg/a; 固; 0.25; 0.25; 250g/瓶; 试剂柜; 汽运. 木炭; kg/a; 固; 1; 1; 500g/瓶; 试剂柜; 汽运. 铁丝; 米/年; 固; 10米; 10米; 直径4mm/卷; 试剂柜; 汽运. 黄铜片; 片/年; 固; 100片; 100片; 2cm×5cm; 试剂柜; 汽运. 铜片; 片/年; 固; 100片; 100片; 2cm×5cm; 试剂柜; 汽运. 铁片; 片/年; 固; 200片; 200片; 2cm×5cm; 试剂柜; 汽运. 铝; 片/年; 固; 200片; 200片; 2cm×5cm; 试剂柜; 汽运. 镁片; 片/年; 固; 100片; 100片; 2cm×5cm; 试剂柜; 汽运. 铁钉; 根/年; 固; 50根; 50根; —; 试剂柜; 汽运. 乙醇（90%）; kg/a; 液; 2; 2; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. 稀醋酸（食醋）; kg/a; 液; 2.1; 2.1; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. 石蕊; kg/a; 固; 0.02; 0.02; 指示剂10g; 试剂柜; 汽运. 品红; kg/a; 固; 0.02; 0.02; 指示剂10g; 试剂柜; 汽运. 酚酞; kg/a; 液; 0.02; 0.02; 指示剂10g; 试剂柜; 汽运. 浓硝酸（60%）; kg/a; 液; 1.42; 1.42; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. 浓硫酸（98%）; kg/a; 液; 1.4; 1.4; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. 浓盐酸（37%）; kg/a; 液; 5.9; 5.9; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. 过氧化氢（30%双氧水）; kg/a; 液; 2.775; 2.775; 500mL/瓶; 试剂柜; 汽运. pH试纸; 盒; 固; 5; 5; —; 试剂柜; 汽运. 定性滤纸; 盒; 固; 20; 20; —; 试剂柜; 汽运. 蜡烛; 根; 固; 50; 50; —; 试剂柜; 汽运. 洗涤剂; 瓶; 固; 5; 5; —; 试剂柜; 汽运. 洗手液; 瓶; 固; 8; 8; —; 试剂柜; 汽运. 肥皂; 块; 固; 4; 4; —; 试剂柜; 汽运. 火柴; 盒; 固; 10; 10; —; 试剂柜; 汽运. 表2-6 主要原辅材料理化性质、毒理毒性 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 胆矾（蓝矾）; 三斜晶系。晶体作板状或短柱状，通常为致密块状、钟乳状、被膜状、肾状、有时具纤维状。颜色为天蓝、蓝色，有时微带浅绿。条痕无色或带浅蓝。光泽玻璃状。半透明至透明。断口贝壳状。硬度2.5。比重2.1~2.3。性极脆。无臭，味涩，能令人作呕。; /; /. 氢氧化钠; 白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点：1390℃，相对密度（水=1）2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮; /; /. 石灰石; 密度：2.93g∕cm3；熔点：825°C，水溶性：不溶于水，在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解，不溶于醇。状态：白色粉末。无臭、无味。露置空气中无反应，不溶于醇。性质：遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。高温条件下分解为氧化钙和二氧化碳。; /; /. 氢氧化钙; 在常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。580℃时，分解为氧化钙和水。; /; /. 硝酸钡; 密度：3.24g/cm3；熔点：590℃；外观：白色结晶性粉末；溶解性：溶于水、浓硫酸，不溶于乙醇、浓硝酸; 助燃; LD50：355mg/kg（大鼠经口）. 碳酸钾; 密度：2.428g/cm3；熔点：891℃；PSA：63.19000 外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚; /; LD50：1870mg/kg（大鼠经口）. 氯化铵; 无色晶体或白色颗粒性粉末，相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。; 可燃; /. 碳酸氢铵; 白色化合物，化学式为NH4HCO3，呈粒状、板状或柱状结晶，有氨臭。; 易燃易爆; LC50：245mg/kg（小数静脉注射）. 磷矿粉; 磷矿粉，有灰色或褐色两种，本身没有气味。主要成分为氟磷灰石（化学式，Ca10(PO4)6F2），含全磷（五氧化二磷）10-35%，其中3-5%的磷溶于弱酸，可被作物吸收利用，其它大部分作物难于直接吸收利用，属于难溶性磷肥。; 可燃; /. 过磷酸钙; 磷酸二氢钙，是一种无机化合物，化学式为Ca(H2PO4)2，为白色结晶性粉末，易溶于盐酸、硝酸，微溶于冷水，几乎不溶于乙醇; /; /. 硫酸钾; 熔点：1067℃；沸点：1689℃；密度：2.66g/cm3；外观：白色结晶性粉末; /; LD50：4000mg/kg（大鼠经口）. 氯化钾; 白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块; /; /. 硫酸铵; 白色结晶性粉末；熔点：230-280℃；折射率（）：1.396；相对密度：1.77g/cm3；溶解度：0℃溶解70.6g。20℃溶解75.4g。30℃溶解78g。40℃溶解81g; /; /. 二氧化锰; 熔点：535℃；密度：5.03g/cm3；外观：黑色无定形粉末或黑色斜方晶体；水溶性：不溶于水; /; /. 氯酸钾; 无色或白色结晶性粉末，熔点：356℃，沸点：400℃；水溶性73g/L（20℃）；密度2.32g/cm3。; /; /. 高锰酸钾; 黑紫色结晶，熔点240℃，密度2.7g/cm3；溶于水、碱液、微溶于甲醇、丙酮、硫酸; 易燃易爆; /. 硝酸银; 白色结晶性粉末，易溶于水、氨水、甘油，微溶于乙醇。; /; LD50：1173mg/kg（大鼠经口）. 硫酸铝; 熔点：770℃，密度：2.71g/cm3，外观：白色结晶性粉末，溶解性：溶于水、不溶于乙醇; /; /. 氧化铁; 红棕色粉末，不溶于水，熔点：1565℃；不溶于水; 易燃易爆; /. 无水氯化钙; 无色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝块状、圆球状、不规则颗粒状、粉末状。微毒、无臭、味微苦。暴露于空气中极易潮解。易溶于水。; /; LD50：1mg/kg（大鼠经口）. 氯化钠; 外观是白色晶体状，熔点801℃，沸点1465℃，，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。; /; /. 氧化铜; 黑色或棕黑色粉末，密度：6.31g/cm3，熔点：1446℃，折射率2.63。; 可燃; /. 碳酸钠; 白色粉末，无味无臭，，密度：2.54g/cm3，熔点：851℃，沸点：1600℃，易溶于水，还溶于甘油。; /; /. 白磷; 白色至黄色蜡状固体有蒜臭味，在暗处发淡绿色磷光，溶解性：不溶于水，微溶于苯、氯仿，易溶于二硫化碳。密度：1.828g/cm3（α型) 1.88g/cm3（β型）相对蒸汽密度（空气=1）：4.42；饱和蒸汽压（kPa）：0.13(76.6℃)；燃烧热（kJ/mol）：-3093.2；]临界温度：721℃；引燃温度：30℃; 易燃易爆; LD50：3.03mg/kg（大鼠经口）. 硝酸铵; 白色结晶粉末，密度：1.72g/cm3；熔点：169.6℃；沸点：210℃; 易燃易爆; /. 硝酸钾; 无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末，密度：2.21g/cm3，熔点：334℃，闪点：400℃，易溶于水，溶于甘油，不溶于无水乙醇、乙醚; /; LD50：3750mg/kg（大鼠经口）. 碳酸氢钠; 白色晶体，或不透明单斜晶系细微结晶，密度：2.20g/cm3，溶于水，不溶于乙醇; /; /. 明矾; 无色立方晶体，外表常呈八面体，密度：1.757g/cm3，沸点：330℃，易溶于水，缓慢溶于甘油，不溶于乙醇，丙酮。; 可燃; /. 氧化铜; 黑色或棕黑色粉末，密度：6.31g/cm3，沸点：1446℃，不溶于水和醇，溶于稀酸、氯化铵、碳酸铵和氰化钾。; /; /. 锌粒; 密度:7.133g/mL(25℃)，熔点:420℃，沸点:907℃，蒸汽压力:1mm Hg(487℃); /; /. 红磷; 紫红色无定形粉末，密度：2.34g/cm3，熔点：590℃（4357kPa），临界压力：8.1MPa，引燃温度：260℃，不溶于水、二硫化碳，微溶于无水乙醇，溶于碱液; 易燃易爆; /. 硫; 淡黄色脆性结晶或粉末，密度2.36g/mL，闪点：168℃，沸点444.6℃，难溶于水; 易燃易爆; /. 乙醇; 在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，有芳香气味，密度：0.7893 g/cm3，沸点：78.3℃，闪点：14℃; 易燃易爆; /. 稀醋酸（食醋）; 无色透明液体，有刺激性气味，密度1.05g/cm3，闪点：39℃，熔点16.6℃; 易燃易爆; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）. 石蕊; 蓝紫色粉末，是一种常用的酸碱指示剂，变色范围是pH=4.5-8.3之间，熔点502℃; /; /. 品红; 棕红色晶体，溶于水和醇；不溶于醚; /; /. 酚酞; 白色至微黄色结晶性粉末，密度：1.299g/cm3，熔点：258-262℃，沸点：557.7℃，溶于乙醇和碱溶液; /; LD50：>1mg/kg（大鼠口径）. 浓硝酸; 无色透明液体，熔点-42℃，沸点83℃，相对密度（水=1）1.5、相对密度（空气=1）2.17，闪点120.5℃; /; LC50：0.004mg/L 4hr（绵羊吸入）. 浓硫酸; 浓硫酸具有强腐蚀性，密度：1.84g/cm3。; /; LD50：80mg/kg（大鼠经口）. 浓盐酸; 氯化氢质量分数超过20%的盐酸，在空气中极易挥发，且对皮肤和衣物有强烈的腐蚀性。; /; /. 过氧化氢（30%双氧水）; 蓝色黏稠状液体，密度：1.465g/cm3，熔点-1℃，沸点：152℃，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。; /; /. 7、水平衡分析 本项目用水主要为学生和教职工生活用水、实验室用水、道路冲洗和绿化用水。 生活用水：本项目设有食堂，在校总学生数3510人，总教职工250人，一年按200天（9个月）计。生活用水水量计算根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2019年修订），教育业生活用水定额中等教育1.2 m3/（人·月）（不住宿）。本项目生活用水量为40608t/a，损耗均按15%计，本项目产生的生活污水量约为34516.8t/a。 食堂用水：本项目设食堂供应师生用餐。根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2019年修订），食堂用水定额15L/（人·次）。本项目学生3510人，教职工250人，年运行200天，用水量为11280t/a，损耗按15%计，本项目产生食堂废水9588t/a。 实验室用水：本项目实验室用水包括实验过程中的试剂配置等用水、以及实验器皿等的清洗用水。参考同类型学校实验室可知，本项目实验室试剂配置、器皿清洗等用水量约为15t/a，损耗按20%计，则实验室试剂配置、器皿清洗废液产生量为12t/a，定期委托有资质单位处置。 道路浇洒用水：学校道路面积约26515m2（包括空地、跑场、球场等），根据《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）3.2.4，道路浇洒用水量按2L/（m2·d）计，按100天计，则道路浇洒用水为5303t/a，道路洒扫用水均蒸发损耗，不外排。 绿化用水：学校绿化面积约24032m2，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.2.3，绿化用水量按2L/（m2·d）计，天数按100天/a计，则绿化用水量为4806.4t/a，一般通过土壤、植物吸收和自然蒸发消耗。 本项目水平衡图如下： 损耗6091.2 34516.8 接管梅村水处理厂处理 40608 生活用水 化粪池 34516.8 62012.4 自来水 15 进入实验室废水收集池 并委托有资质单位处置 实验室用水 12.0156 损耗3 各类试剂0.0156 5303 蒸发损耗 5303 道路冲洗用水 吸收、蒸发损耗 4806.4 绿化用水 4806.4 9588 11280 食堂用水 损耗1692 隔油池 9588 44104.8 图2-1本项目水平衡图（单位：t/a） 8、项目位置及项目周围环境概况 本项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，本项目地块北侧隔坊和路为南方不锈钢交易中心，东侧隔规划道路为江苏远大机械科技有限公司，西侧隔锡宇路为寰宇中心（土地利用性质为商办混合用地），南侧隔竹园浜路为网络建设部和绿地。周围环境概况见附图2。 |
| --- | --- |

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1、施工期工艺流程 1.1、施工过程工艺流程图如下： 图2-2建筑施工工艺流程图 *说明：附属工程包括道路、围墙、地埋式生活污水处理设施、窨井、下水道等。 工艺流程简述： (1)旧房拆迁 建设工人利用推土机、人工等方式将该地块内原有的旧住宅拆除，会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染，其他污染物（如工人生活污水等）因量很小，可忽略。由于作业时间较短，粉尘和噪声对周围环境的影响是局部和短暂的，对环境影响较小。 (2)护围挖土、基础工程 建设项目护围挖土及基础工程主要为产地的平整及施工场地周围围挡挖方。施工过程中有施工噪声、扬尘、和施工人员生活污水产生。 (3)现浇钢砼柱、梁 根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料、剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。 混凝土大部分应使用商品砼，少量现浇砼的拌制采用强制式搅拌机，向搅拌机料斗中依次加入砂、水泥、石子和水，装料量为搅拌几何容积的1/2～1/3。拌制完毕，根据浇注量、运输距离等选用运输工具，尽可能及时连续进行灌筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。 该工序产生的污染物主要是搅拌机产生的噪声、施工车辆排放的尾气、拌制混凝土的粉尘及砂浆水、养护用水和工人的生活污水、废钢筋等。 (4)砖墙砌筑 首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝。 该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。产生的主要污染物是搅拌机产生的噪声、尾气、拌制砂浆水和工人的生活污水、碎砖和废砂等固废。 (5)门窗制作 利用各种加工器械对木材、塑钢等材料按图进行加工。主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等固废。 (6)屋面制作 屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，该项目采用柔性防水。 平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20～30毫米厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1：6：8防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。 瓦屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，抄平，粉挂瓦条和水泥彩瓦。 主要污染物是搅拌机的噪声、拌制砂浆水和人工的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。 (7)管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各住房的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。 (8)抹灰、贴面 抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，内墙用1：2水泥砂浆。主要污染物是搅拌机的噪声、拌制砂浆时的砂浆水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。 (9)油漆施工 该项目仅对外露的铁件进行油漆施工，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可忽略。 (10)附属工程建设 包括道路、围墙、地埋式生活污水处理设施、窨井，下水道等施工。主要污染物是施工机械的噪声、扬尘、拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下脚料等固废。 1.2、施工期产污环节 本项目施工期主要的的产污环节和排污特征见表2-7。 表2-7 本项目施工期主要产污环节和排污特征一览表 污染物种类; 产生点; 污染物; 产生特征; 处理方式及排放去向. 施工期 废气; 施工过程; 粉尘; 间断; 无组织排放. 运输车辆及 施工机械; CO、NOx、HC; 连续; 无组织排放. 施工期 废水; 施工过程; COD、SS、石油类; 间断; 经隔油池或沉淀池处理后80%回用于施工，其余接管，梅村水处理厂. 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂. 施工期 噪声; 机械设备; 噪声; 连续; 设置隔音屏障、距离衰减. 运输车辆; 噪声; 连续. 施工期 固废; 施工; 建筑垃圾; 间断; 及时进行清运、填埋或回填. 施工人员生活; 生活垃圾; 间断; 由环卫部门统一清运处理. 2、运营期工艺流程 2.1实验室营运期流程： 教学/实验 课时结束 G7实验废气 S9实验室废物 S10实验室废液 教室安排 图示： G：废气 S：固体废物 图2-3实验楼运营期流程图 实验楼运营期流程简述： 教室安排：任课教师根据课程表安排相应教室。 教学/实验：根据不同的课程内容，选择对应的实验试剂和实验器材，并预先配制一定比例的试剂进行实验，观察记录实验结果。实验完成后将试剂、设备归还原位，清洁实验容器、操作台等。此过程产生实验废气G7、实验室废液S9和实验室废物S10。 2.3运营期产污环节 本项目为中小学建设项目，教学过程仅化学实验室会产生实验废气、实验室废液、实验室废物；此外卫生间这些生活辅助区域会产生生活污水和生活垃圾。 本项目运营期主要的的产污环节和排污特征见表2-8。 表2-8 本项目运营期主要产污环节和排污特征一览表 污染物种类; 产生点; 污染物; 产生特征; 处理方式及排放去向. 废气; 实验室; 实验废气; 间断; 产生量极小，忽略不计. 食堂; 油烟; 间断; 组合式油烟净化机组处理后，通过专用排烟通道引至楼顶排放. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、TP、TN; 间断; 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂. 食堂污水; COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 间断; 经隔油池预处理后接管梅村水处理厂. 噪声; 公共设施（空调系统、风机、水泵等）; 噪声; 连续; 隔声设施、几何发散衰减. 课间噪声; 噪声; 间断; 几何发散衰减. 固废; 学生、教职工; 办公、生活垃圾; 间断; 废纸等由废品回收商回收， 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 实验室; 实验室废液; 间断; 委托有资质单位处置. 实验室废物; 间断; 委托有资质单位处置. 食堂; 厨余垃圾; 间断; 专人回收. 油渣; 间断; 专人回收. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，本项目建设地位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，现状为待建空地。故无与本项目相关的原有项目环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》，与2021年相比，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为28微克/立方米、49微克/立方米和26微克/立方米，同比分别下降3.4%、9.3%和23.5%；一氧化碳（CO）年均浓度为1.1毫克/立方米，同比持平；臭氧九十百分位浓度（O3-90per）和二氧化硫（SO2）年均浓度为179微克/立方米和8微克/立方米，同比上升2.3%和14.3%。2022年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 2022年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2022年; 28; 49; 8; 26; 1.1; 179. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650 平方公里）。无锡市区面积 1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 2、地表水环境 本项目无生产废水排放，经化粪池预处理后的生活污水与经隔油池预处理后的食堂污水一起接管接入梅村水处理厂集中处理，本次报告地表水环境质量现状引用江苏国舜检测技术有限公司出具的监测报告（编号：GS2204001020P1）中的监测数据，监测时间为2022年4月27日~2022年4月29日，具体监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面; 采样时间; 监测项目. pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类标准值; —; 6~9; ≤20; ≤30; ≤1; ≤0.2; /. 梅村水处理厂上游套闸处W1; 2022.02.11; 8.3; 12; 5; 0.936; 0.15; 1.44. 2022.02.12; 8.2; 18; 4; 0.888; 0.12; 2.10. 2022.02.13; 8.5; 18; 7; 0.867; 0.17; 2.51. 梅村水处理厂下游500m（梅育路断面）W2; 2022.02.11; 8.6; 18; 7; 0.958; 0.18; 2.29. 2022.02.12; 8.2; 18; 6; 0.910; 0.19; 2.62. 2022.02.13; 8.6; 19; 9; 0.780; 0.16; 2.69. 标准限制; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 由上表可知，监测期间各监测断面pH、COD、SS、氨氮、总磷浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求。 3、声环境质量 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发〔2018〕157号文件），项目所在地区域声环境功能为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2022年度无锡市生态环境状况公报》，2022年，全市昼间区域环境噪声平均等效声级为56.2dB（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境 本项目不涉及。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧地块，学校专业实验室区域的实验废液等设置专门的收集罐，涉及液态化学物质的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目学校运营期实验室产生的实验室废液设置的收集罐以及实验楼试剂堆放区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目不属于工业污染类项目，不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经调查本项目周围500米范围内大气环境保护目标，见下表。 表3-3 大气环境保护目标 大气环境敏感目标. 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 距离 （m）. X; Y. 锡山区水利局; 120.400435; 31.57776; 行政办公; 区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类大气环境功能区要求; 行政办公; 西; 85. 锡山区尔家人才公寓; 120.400154; 31.576729; 居民; 居民; 西; 135. 五米阳光一期; 120.409056; 31.576498; 居民; 居住; 东; 238. 深港国际宝阁丽; 120.403794; 31.582485; 居民; 居住; 北; 422. 华润江南府南园; 120.403237; 31.582478; 居民; 居民; 北; 440. 2、地表水 本项目污水经梅村水处理厂处理后尾水排入梅花港，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见下表。 表3-4 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离（m）; 经纬度坐标/°; 高差; 距离; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 1; 梅花港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6300; 120.405398; 31.575484; 0; 6500; 120.405389; 31.578383; 污水纳污水体. 2; 江南运河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 6700; 120.405398; 31.575484; 0; 11980; 120.405389; 31.578383. 3; 陈家桥浜; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 36; 120.402146; 31.577194; 0; 0; 120.402793; 31.576244; 雨水纳污水体. 3、声环境 经调查本项目周围50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知》(锡政办[2011]300号文件)，本项目所在地为二类区，SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见下表。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. CO; mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. PM2.5; µg/m3; 35; 75; 225*. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）水环境质量标准 本项目污水排入梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（2021-2030），梅花港参照伯渎港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类，详见下表。 表3-6 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 梅花港; GB3838-2002; III类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》(锡政办发[2018]157号)的规定，项目所在地区域声环境功能区执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，具体至见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 区域名; 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. 项目所在地; 《声环境质量标准》; 3类; ≤60; ≤50. 2、污染物排放标准 （1）废水 施工期：本项目施工期废水接管梅村水处理厂集中处理，废水接管浓度COD、SS执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 运营期间：经化粪池预处理后的生活污水以及经隔油池预处理后的食堂污水接管梅村水处理厂集中处理，废水接管浓度COD、SS、动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准，氨氮、TN、TP等执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。 梅村水处理厂处理后的尾水，COD、氨氮、TN、TP执行类《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，悬浮物优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表3-8 水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水排放标准; 类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; 20. NH3-N; 1（2）*. TN; 5（7.5）*. TP; 0.15（0.2）*. 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准; SS; 3. 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （2）废气 施工期：扬尘排放执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中浓度限值，详见下表。 表3-9 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值/（μg/m3）. TSPa; 500. PM10b; 80. a任一监控点（TSP自动监测）自整时一次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或者PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起一次顺延1h的PM10浓度平均值与同时所属设区市PM10小时评价浓度差值不应超过的限值。. 运营期：食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1饮食业单位的规模划分和表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率。 项目运营期间食堂执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规模为“大型”标准： 表3-10 食堂油烟排放标准 项目 名称; 项目灶头数（个）; 划分 规模; 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去 除效率（%）. 厨房; ≥6; 大型; ≥6.6; 2.0; 85. ≥3，<6; 中型; ≥3.3，<6.6; 75. ≥1，<3; 小型; ≥1.1，<3.3; 60. （3）噪声 施工期：本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间(6：00-22：00); 夜间(22：00-6：00). 70; 55. 运营期：根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政办发〔2018〕157号），本项目北侧为坊和路，西侧为锡宇路，南侧为竹园浜路，东侧为规划道路，均为城市支路，因此本项目噪声厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-12 厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 边界; 执行标准; 类别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 学校厂界; GB22337-2008; 2; 60; 50. （4）固体废弃物 固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例》中三级保护区，总量控制指标见表3-12。 表3-12污染物总量控制一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 建议申请总量. 废气; 油烟; 0.1504; 0; 0.0150; 0.0150. 废水; 废水量; 44104.8; 0; 44104.8; 44104.8. COD; 21.0936; 4.3146; 16.7790; 16.7790. SS; 16.6831; 5.5227; 11.1604; 11.1604. 氨氮; 1.7642; 0; 1.7642; 1.7642. 总氮; 2.6463; 0; 2.6463; 2.6463. 总磷; 0.2205; 0; 0.2205; 0.2205. 动植物油; 1.9176; 1.1506; 0.7670; 0.7670. 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 利用/处置量; 利用/处置方式. 危险废物; 实验室废液; 12.0156; 0; 0; 12.0156; 委托资质单位处置. 实验室废物; 0.2; 0; 0; 0.2. 医疗废物; 2; 0; 0; 2. 一般固废; 厨余垃圾; 37.6; 0; 0; 37.6; 专人回收. 油渣; 1.1506; 0; 0; 1.1506. 生活垃圾; 300.8; 0; 0; 300.8; 环卫清运. 废水：本项目经化粪池预处理的生活污水以及经隔油池预处理后的食堂污水接管梅村水处理厂处理，本项目的废水最终排放总量已纳入梅村水处理厂的排污总量，可以在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目仅排放食堂油烟，无其他废气产生。 固废：零排放。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1、施工期废水 施工期间的主要废水来自于施工人员的生活污水。根据估算，工程现场约有各类工人、管理人员50人左右，根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人·d计算，施工人员的生活用水量为5m3/d，施工期按300天计，整个施工期用水量约为1500m3，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为1200m3，废水主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，由附近现有厕所收集，经化粪池预处理后接管进入梅村水处理厂处理。 此外，施工期间各类机械、汽车在冲洗或者跑、冒、滴、漏的油污或露天机械受雨水冲刷会产生一定量的含石油类污染物污水，施工砂石冲洗废水及地基开挖的地下水渗出水含有大量易于沉淀的悬浮物。经类比分析，此类废水中COD浓度一般低于50mg/L，SS浓度一般为2000mg/L，石油类为15mg/L。根据黑龙江省建筑用水标准，建筑面积用水量按1.5t/m2计，施工期施工废水产生量约为93156t，经隔油池和沉淀池处理后80%回用于建筑施工，其余18631.2t接管进入梅村水处理厂处理。 2、施工期废气 （1）运输车辆和施工设备排放的废气 施工车辆、打桩机、挖土机等动力设备在施工阶段产生的CO、NOX、THC等大气污染物会对大气环境造成影响。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，污染物在空气中的稀释扩散较快，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失。 建设施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，同时加强车辆、设备的维护保养，使其处于良好工作状态，严禁使用已淘汰的设备和已报废的车辆，以减少尾气对周围环境的影响。排气量大的设备和车辆安装尾气净化器，以减少施工对周围环境的影响。 （2）施工扬尘 建筑施工扬尘是指工程施工过程中产生的对大气造成污染的悬浮颗粒物和可吸入颗粒物等一般性粉尘，包括：砂石、灰土、灰浆、灰膏、工程渣土等物料。采取相应的防尘、降尘措施，且措施都达标后施工扬尘排放总量不大。 环评要求施工期间建设单位要重视施工扬尘治理，注意落实建设围栏、建筑物密布式安全立网封闭、土石方开挖湿法作业、施工厂界设置喷头洒水抑尘，进出车辆冲洗，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内。同时，建设单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》中提出的防尘要求，采取防尘措施。施工扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。 为了降低扬尘对周边环境的影响，施工单位必须落实好扬尘防治措施，针对这些主要扬尘产生环节，应采取有效的防尘、降尘措施： ①建筑物必须用合格的密布式安全立网封闭，根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）第3.2.3文明施工保证项目的检查评定应符合下列规定：一般路段的工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。 ②土石方开挖湿法作业，在车辆进出口设机械冲洗装置，要求进出车辆必须冲洗轮胎，冲洗废水收集于沉淀池内，沉淀池上层清水用于场地内及附近路面洒水。 ③施工单位必须派专人清除洒落在场地进出口及附近路段的尘土并定期清洗路面、尽量减少扬尘的产生，截断扬尘的扩散途经。 ④项目的堆料场应合理设置，以减少项目所用建筑材料在搬运过程中产生的扬尘对周边敏感点的影响。 ⑤施工工地场内主干道宜采用混凝土、连锁块和柏油路硬化，实现道路平整、畅通、场内无积水，控制施工现场二次扬尘。 ⑥严格控制有毒、有害气体排放，工地严禁熔融沥青、焚烧油毡、清漆和排放有害烟尘。 ⑦施工现场地面和路面定期洒水，晴天不少于4次，在大风和干燥天气适当增加。 （3）装修废气 本项目主要为民用建筑工程建设，在环境通风状态下，装修废气不会出现局部浓度过高情况。评价要求：装修使用环保型装修材料，如环保漆等，在装修期间，应加强室内的通风换气，工人需戴口罩、手套作业，装修完成以后，也应每天进行通风换气。 3、施工期噪声 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)，施工期噪声声源强度见表4-1： 表4-1 施工机械设备噪声值 施工阶段; 声 源; 声源特点; 声源强度 [dB（A）]; 排放方式. 打桩阶段; 打桩机; 不稳态源; 95-105; 连续. 土石方阶段; 挖土机; 不稳态源; 78-95; 间断. 冲击机; 不稳态源; 95; 连续. 空压机; 固定稳态源; 75-85; 连续. 卷扬机; 固定稳态源; 90-100; 间断. 压缩机; 固定稳态源; 75-88; 连续. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 固定稳态源; 90; 连续. 振捣器; 不稳态源; 90-95; 连续. 电锯; 不稳态源; 90-95; 间断. 电焊机; 不稳态源; 90-95; 间断. 空压机; 固定稳态源; 75-85; 连续. 装修、安装阶段; 电钻; 不稳态源; 90-95; 间断. 电锤; 不稳态源; 90-95; 间断. 手工钻; 不稳态源; 90-95; 间断. 无齿锯; 不稳态源; 90; 间断. 多功能木工刨; 固定稳态源; 80-90; 间断. 云石机; 不稳态源; 80-90; 间断. 角向磨光机; 不稳态源; 80-90; 间断. 施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 4.施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要有建设施工过程中产生的建筑垃圾和废弃土方，少量施工人员的生活垃圾和装饰工程产生的废弃物料。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工废弃材料，以剩余边角料和建筑废弃材料为主。在建设 过程中，将产生部分边角料和建筑垃圾。根据类比同类工程，项目产生的建筑垃圾量较小，可以对这部分固体废弃物进行综合利用，如钢材边料等可回收处理，处理不完的可分类出售给相关企业回收利用，产生的这部分垃圾不外排。 施工单位应对建筑垃圾选择固定的地点统一收集，并建议将这些建筑垃圾进行分类，可再利用的则回收利用，如用于场地平整，铺设路基等，不能利用的运往市政部门指定的建筑垃圾填埋场填埋，而不能随意倾倒丢弃。另外，建筑垃圾应当交由依法取得《建筑垃圾运输许可证》的单位运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后应及时清运多余或废弃的建筑材料及垃圾。 （2）废弃土方 弃土主要来自于施工期的地面平整、地表清理产生的临时弃土和建设地下停车位的挖土方，土方中的腐殖土用于项目后期绿化覆土，部分普通土则用于低洼处回填，基本可就地平衡，项目不会产生多余的土石方外排。 （3）生活垃圾 生活垃圾按现场施工人员日产生生活垃圾0.3kg/人计，整个施工期间的产生量为15kg/d，整个施工期间的产生量为4.5t。生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运。施工期间应加强管理，不得将垃圾堆放在公路或运输通道上，以免影响交通。 （4）装饰工程产生的废弃物料 安装（装修）阶段会有固废产生，以沙质和混凝土废物为主。多数安装（装修）材料都有外包装，如木箱、纸箱、塑膜、纺织袋等，通过废品回收再利用途径解决，符合国家的废物利用政策。 5、生态环境保护措施 本项目施工过程中需要进行打桩（挖土方打地基），在此过程中泥浆废水管理或处理不当将会造成水土流失，影响道路交通等。为防止事故的发生，建设单位和施工单位应加强管理。 （1）水土流失 本项目施工期间造成水土流失的主要因素是降雨和工程施工。项目建设时大量开挖、移动土石方，损坏原有的生态环境及破坏了生态平衡。评价建议施工方采取以下措施： ①在项目的建设过程中应坚持节约用地的原则，土石方工程尽量避免高填深挖，随填随压，不留松土，不乱弃土，以减少施工期的水土流失。减少土石方场内转运量，最大限度减少临时用地。 ②合理安排施工季节，尽量避免在暴雨季节大面积开挖施工；雨季施工时，应备有工程土工布覆盖，防止汛期造成大量的水土流失，平时尽量保持表面平整，防止雨水冲刷。 ③料渣选择适宜的堆放场地，尽量远离周边村落，并采取覆盖措施，防止暴雨冲刷。对临时堆渣场地，应修护坎，并在堆渣场旁修挖临时导流渠以利雨水排放。临时堆放场要做好防护工作，以减少水土流失。 ④注意保护场地及周围的植被，把工程建设对土地、植被的破坏降到最低程度。取、弃土和施工便道等临时用地，施工结束后，应及时种草植树，保护自然植被和生态环境。 ⑤合理利用灌草丛。灌丛中的灌木树种对当地土壤、气候等自然条件的适应性较强，部分物种具有较好的观赏价值，建议对其进行培育。对于其中的草本植物如各种蒿类、以及观赏性较差的部分禾本类植物，可通过人工措施将其去除，以观赏性较高的草本植物替代。 通过采取有效的水土流失工程措施和生态恢复措施，可将项目产生的生态影响和水土流失的影响程度大大降低。 （2）对交通的影响 项目施工期间会有土方运输车辆、水泥搅拌车等大型车辆通过周边道路进入项目地块，容易造成交通拥堵。本次评价建议项目施工期间合理安排大型车辆往返时间，避开人流量和车流量高峰期。合理安排施工现场，以方便大型车辆高效快速的进出施工现场，减少车辆占道时间。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废水 （1）废水污染物产生源强及污染治理措施 表4-2 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活 用水; 生活 污水; 废水量; -; 34516.8; 化粪池; 厌氧生化; -; 是. COD; 500; 17.2584; 25%. SS; 400; 13.8067; 40%. 氨氮; 40; 1.3807; -. 总氮; 60; 2.0710; -. 总磷; 5; 0.1726; -. 食堂 用水; 食堂 污水; 废水量; -; 9588; 隔油池; -; -; 是. COD; 400; 3.8352; -. SS; 300; 2.8764; -. 氨氮; 40; 0.3835; -. 总氮; 60; 0.5753; -. 总磷; 5; 0.0479; -. 动植物油; 200; 1.9176; 60%. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）废水污染物排放情况 表4-3 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水、食堂污水; 合计 44104.8; COD; 380; 16.7790; 直接排放 □ 间接排放 √; 无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS-001; 总排口; 一般排口; E:120°24′19.40″ N:31°34′42.18″; pH 6-9 COD 500 SS 400 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 动植物油100. SS; 253; 11.1604. 氨氮; 40; 1.7642. 总氮; 60; 2.6463. 总磷; 5; 0.2205. 动植 物油; 17; 0.7670. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 （3）废水污染物排放口自行检测要求 本项目属于社会事业与服务业类项目，不属于工业污染类项目，且本项目仅生活污水和食堂污水产生，分别经化粪池、隔油池预处理后达标接管，故无需对废水污染物排放口进行自行监测。本项目运营期需严格根据环保管理部门要求落实废水管理。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （4）废水接管梅村水处理厂集中处理的可行性分析 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。 梅村水处理厂现有一期处理规模为3.0×104m3/d，二期工程处理规模为3.0×104m3/d，三期一阶段工程处理规模为3.0×104m3/d，三期二阶段工程处理规模为2.0×104m3/d，四期一阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，四期二阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，达到16万m3/d。在建五期扩建工程处理规模为5×104m3/d。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年6月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d；四期一阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；四期二阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d。现状已经具备16万吨/日的处理能力。 梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、TN、TP等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）：即pH在6~9之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂二期、三期工程的尾水以及四期工程部分尾水（1万m3/d）作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，四期工程其余尾水（4万m3/d）回用。尾水的COD达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，氨氮、总磷达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂五期工程尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港。五期工程建设过程中将四期工程提标后1万m3/d排放至梅花港，4万m3/d回用。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中的一级A标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5≤4 mg/L、氨氮≤1 mg/L、总氮≤5mg/L、总磷≤0.15 mg/L、SS≤10mg/L。 （1）污水处理工艺 梅村水处理厂四期一阶段和二级段日处理量各2.5万吨，采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，具体工艺流程见图4-1。 图4-1 污水处理厂四期工程水处理工艺流程简图 图4-2 梅村水处理厂五期扩建（同时将四期提标）工程水处理工艺流程简图 （2）接管可行性分析 梅村水处理厂服务范围东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路；包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约76.6平方公里。本项目位于无锡市新吴区坊和路与锡宇路交叉口东南侧，处于梅村水处理厂服务范围内，因此本项目废水接管梅村水处理厂是可行的。 （3）处理规模的可行性分析 本项目污水拟接入梅村水处理厂进行处理，污水厂现已具备21万m3/d的处理能力，目前梅村水处理厂实际接管处理量为13.05万m3/d，尚有处理余量7.95万m3/d。本项目新增废水排放量约220.524t/d（44104.8t/a），仍然在梅村水处理厂的剩余污水接管容量内，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 （4）工艺及接管水质可行性分析 梅村水处理厂的处理工艺采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，主要针对城市生活污水和生产废水的处理。目前梅村水处理厂污水处理系统运行稳定，出水水质稳定。本项目废水主要为生活污水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求。污水中不含有对梅村水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村水处理厂的处理工艺，因此排入梅村水处理厂集中处理是可行的。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2、废气 （1）机动车尾气： 机动车在行驶过程中排放的尾气成分比较复杂，所排的污染物有CO、THC、NOx、CO2、苯并（a）芘、醛等，其中主要污染物是CO、THC、NOx等。 汽车尾气污染物排放量的大小不仅与机动车种类有关，而且与行车状态、燃料种类、行车里程、环境状况等诸因素有关。考虑到项目营运期进出停车场的车辆多为小型车，即多为轻型汽油车，车辆进出停车场时车速较慢。 本项目设计机动车停车位共计605位，进入校区的车辆通过自然通风扩散，地面汽车尾气对校园环境影响很小；地下车库采用机械通风形成地下车库内空气对流，保证新风量的充足，同时在绿化区域地下室顶板上合理布置地下室排气窗及机械抽排风系统，使地下车库内汽车尾气能通过空气对流及排气窗分散排入大气中。由于学校面积较大，停车位数量少，分布较为分散，因此该部分汽车尾气排放较少，污染物产生量甚微。因此不对其进行详细分析。 （2）化学实验废气： 学校设有化学实验室，这些实验室在实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，主要有乙醇、浓硝酸、浓硫酸、浓盐酸和酸碱盐为主，硫酸在常温下难挥发，浓硝酸在常温下易挥发产生氮氧化物，浓盐酸在常温下易挥发产生氯化氢，乙醇在常温下易挥发少量有机废气（以非甲烷总烃计）。其中使用浓盐酸（5.9kg，浓度37%）、浓硝酸（1.42kg，浓度60%）、浓硫酸（1.4kg，浓度98%），乙醇（2kg，浓度90%）。 乙醇作为酒精灯燃烧加热使用，产物为二氧化碳和水，故不再进行详细分析。 酸类试剂主要用于化学实验过程中的酸碱反应和溶解反应等，大部分参与化学反应过程，因此试剂仅在移取等过程中会有少量挥发。学校每年使用到各种酸类化学品的实验约360次，试剂移取时容器敞口时间按5分/次计，则年敞口时间为30小时。 根据《环境技术统计手册》（四川科学技术出版社）P72 页，硫酸、盐酸、硝酸蒸发量的计算公式如下： GZ=M（0.000352+0.000786V）P·F GZ：液体的蒸发量，kg/h； M：液体的分子量，（本项目硫酸98，盐酸36.5，硝酸63） V：蒸发液体上的表面空气流速，m/s，一般取0.2~0.5（本项目取0.4）； P：相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力，毫米汞柱，（《环境技术统计手册》（四川科学技术出版社）表4-11，硫酸为2.82mmHg、表4-13盐酸为10.6mmHg、表4-12硝酸为0.13mmHg） F：液体蒸发面的表面积，m2；（本项目实验过程一般用直径约7厘米的烧杯，每次实验最多使用烧杯25个，故蒸发面的总面积为0.0962m2） 表4-5 酸类气态污染物计算参数一览表 污染物名称; 分子量M; 空气流速V（m/s）; 蒸汽分压力P（mmHg）; 液体蒸发面的表面积F（m2）; 产生速率GZ（kg/h）. 硫酸; 98; 0.4; 2.82; 0.0962; 0.0177. 盐酸; 36.5; 0.4; 10.6; 0.0962; 0.0248. 硝酸; 63; 0.4; 0.13; 0.0962; 0.0005. 表4-6 酸类气态污染物产生情况一览表 污染物名称; 产生速率GZ（kg/h）; 实际挥发时间（h/a）; 年挥发总量（kg/a）. 硫酸; 0.0177; 30; 0.5315. 盐酸; 0.0248; 30; 0.744. 硝酸; 0.0005; 30; 0.0158. 综上，判断各类酸雾产生量较少，且实验室配套通风柜，经通风柜收集后高于教学楼的排放口排放，对环境影响可忽略不计。 （3）食堂废气产生源强计算说明 食堂废气主要来源于天然气燃烧废气及油烟废气。天然气为清洁能源，其燃烧废气对大气环境影响较小，故食堂废气只考虑油烟废气。食堂设置11个灶头，属大型规模，本项目就餐人数约3760人/天。烹饪过程中有油烟产生，食用油用量平均按照0.02kg/人·天，则食用油用量15.04t/a，食用油在烹饪过程中油烟产生量约为使用量的1%，则油烟产生量0.1504t/a，本项目设置1台组合式油烟净化机组，净化效率90%，食堂油烟经油烟净化器净化后于屋顶排放（FQ01）。油烟净化器风机风量30000m3/h，烹饪时间按400h/a计，则本项目油烟有组织排放量0.0150t/a，排放浓度1.25mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1848-2001）的要求。 3、噪声 （1）本项目噪声污染物产生及治理情况 本项目学校正常的教学和生活不会产生噪声，对周围环境基本无影响。主要产噪设备为公共设备水泵、空调机组、风机，均为室外设备。选择学校东、南、西、北厂界各噪声预测点作为关心点，进行噪声影响预测。 本项目高噪声设备及噪声源情况见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 名称; 型号; 数量; 相对空间; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 空调机组; /; 若干; 200; -47; 1; 75; 6:00~17:00. 2; 风机; /; 若干; 204; 77; 1; 75; 8:00~12:00. 3; 水泵; /; 若干; 256; -191; 1; 85; 8:00~17:00. 注：选取学校西角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室外声源按照导则附录A计算： ①室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 项目建成后对学校厂界噪声贡献值见下表。 表4-8 本项目噪声预测结果 单位：dB（A） /; 各厂界距离噪声影响预测结果. 东; 南; 西; 北. 预测值（昼间）; 58.7; 58.8; 58.2; 58.8. 标准值（昼间）; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知：本项目仅昼间运行，夜间不运行，各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，东、南、西、北厂界处昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 （2）运营期外界对本项目噪声环境影响分析 根据项目已取得的规划建设项目规划设计要点，东侧围墙后退规划道路道路红线2m，南侧围墙后退竹园浜路道路红线2m，西侧围墙后退锡宇路道路红线2m，北侧围墙后退坊和路道路红线2m。本项目还需考虑外界周边道路对本项目的噪声影响。北侧坊泰路设置学校主入口，东侧春明路设置学校次入口，沿路设置绿化带。周边主要道路情况见下表。 表4-9 项目周边主要道路情况一览表 编号; 道路名称; 方位; 交通功能; 设计速度（km/h）; 设计通行能力（pcu/h）; 建设情况. 1; 规划道路; 东; 城市支路; 60; 600; 待建. 2; 竹园浜路; 南; 城市支路; 60; 600; 已建. 3; 锡宇路; 西; 城市支路; 60; 600; 已建. 4; 坊和路; 北; 城市支路; 60; 600; 已建. 本次评价依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）采用以下模型对周边道路进行预测： ①第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i——第i类车的小时等效声级，dB(A)； ——第i类车速度为Vi，km/h，水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB； Ni——昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； ——距离衰减量，dB(A)； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度。 ②总车流等效声级位 式中： Leq(T)——总车流量等效声级，dB(A)； Leq(h)大、Leq(h)中、Leq(h)小——大、中、小型车等效声级，dB(A)。 ③预测结果 周边道路交通噪声对本项目的影响预测如下表所示。 表4-10 周边道路昼间交通噪声对本项目的影响 单位：dB(A) 编号; 道路名称; 方位; 预测结果; 达标情况. 1; 规划道路; 东; 58.4; 达标. 2; 竹园浜路; 南; 58.5; 达标. 3; 锡宇路; 西; 58.1; 达标. 4; 坊和路; 北; 58.7; 达标. 根据预测结果可知，城市支路规划道路、竹园浜路、锡宇路、坊和路昼间对学校最近建筑物的噪声值分别为56.4dB(A)、56.5dB(A)、56.1dB(A)、56.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类限值。 目前学校尚未建设，考虑到建设完成后会在道路沿路设置绿化带以及围墙等减噪因素，实际情况下四周道路交通噪声对本项目的影响将低于预测值。结合实际情况，本次评价提出如下交通噪声防治措施： a.合理布局校园建筑，在宿舍、教学楼外侧适当增加一些绿化带； b.学校路段设置限速禁鸣标志。 （3）噪声自行监测要求 本项目属于社会事业与服务业类项目，不属于工业污染类项目，且本项目正常教学和生活不会产生噪声，水泵及通风设备均选用低噪声设备，安装减振消声器、距离衰减等措施，故对周围环境噪声无影响，无需对噪声进行自行监测。本项目运营期需严格根据环保管理部门要求落实各区域噪声管理。 4、固体废物 （1）固体废物鉴别 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定识别得到本项目的固体废物有实验室废液、实验室废物、医疗废物、生活垃圾、隔油池油渣、厨余垃圾等。 表4-7 本项目副产物类别判定表 序号; 产生工序; 副产物名称; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 实验室; 实验室废液; 液态; 各类化学物质; √; -; 4.1h. 2; 实验室; 实验室废物; 固态; 各类化学物质; √; -; 4.1c. 3; 医务室; 医疗废物; 固态; 针管等; √; -; 4.1i. 4; 教学活动; 生活垃圾; 固态; 生活 废物; √; -; 4.1h. 5; 食堂; 厨余垃圾; 固态; 食物残渣; √; -; 4.1h. 6; 食堂废水处理; 油渣; 固体; 动植物油; √; -; 4.3e. （2）本项目固体废物产生源强核算依据： 表4-8 固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 核算方法. 1; 实验室; 实验室废液; 12.0156; 类比分析. 2; 实验室; 实验室废物; 0.2; 类比分析. 3; 医务室; 医疗废物; 2; 类比法. 4; 教学活动; 生活垃圾; 300.8; 经验系数. 5; 食堂; 厨余垃圾; 37.6; 经验系数. 6; 食堂废水处理; 油渣; 1.1506; 物料平衡. 固体废物产生源强核算依据： 1）实验室废液：根据水平衡图，产生实验废液12.0156t/a； 2）实验室废物：类比同类中小学实际实验室运营情况，预计产生实验室废物0.2t/a； 3）医疗废物：类比同类中小学学实际实验室运营情况，预计产生医疗废物2t/a； 4）生活垃圾：学生人数为3510人，教职工人数为250人，产生的生活垃圾按0.4kg/人/天计，年工作200天，预计产生生活垃圾300.8t/a； 5）厨余垃圾：据住建部统计数据，我国人均餐厨垃圾产生量约为150g/d。本项目食堂仅供应午餐，人均厨余垃圾取50g/d，师生共3760人，年运行200d，则产生厨余垃圾37.6t/a； 6）油渣：项目产生动植物油1.9176t/a，隔油池处理效率以60%计，年产生油渣1.1506t/a。 （3）固体废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2021年修订）》和《固体废物分类与代码目录》（2024年）等文件，判定本项目的固体废物是否属于危险废物。根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，本项目固体废物分析结果见下表。 表4-9 本项目固体废物属性判别情况表 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废类别/种类; 固废代码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 实验室废液; 试剂; 液态; T/C /I/R; 危险废物; HW49; 900-047-49; 12.0156; 0; 12.0156; 收集罐. 实验室废物; 试剂; 固态; T/C /I/R; HW49; 900-047-49; 0.2; 0; 0.2; 袋装. 医疗废物; 针管等; 固态; In; HW01; 841-001-01; 2; 0; 2; 袋装. 生活垃圾; 办公 废物; 固态; /; 一般废物; SW64; 900-099-S64; 300.8; 0; 300.8; 袋装. 厨余垃圾; 食物残渣; 固态; /; SW61; 900-002-S61; 37.6; 0; 37.6; 桶装. 油渣; 动植物油; 固态; /; SW64; 900-099-S64; 1.1506; 0; 1.1506; 桶装. *注：上表危险特性中C指腐蚀性、T指毒性、I指易燃性、R指反应性、In指感染性。 表4-10 本项危险废物汇总表 序号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 2; 医务室; 固态; 针管等; 针管等; 每周; In; 贮存在扎口的密封袋中. 2; 实验室 废液; HW49; 900-047-49; 12.0156; 实验室; 液态; 试剂; 化学试剂; 每周; T/C /I/R; 防腐防渗收集罐. 3; 实验室 废物; HW49; 900-047-49; 0.2; 实验室; 固态; 试剂包装袋; 化学试剂; 每周; T/C /I/R; 贮存在扎口的密封袋中. （4）固体废物利用及处理/处置情况表 表4-11 固废利用处置方式一览表 固体废物 名称; 物理性质; 危险 特性; 固废代码; 固废编码; 固废 属性; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合要求. 实验室废液; 液态; T/C /I/R; HW49; 900-047-49; 危险废物; 12.0156; 0; 12.0156; 委托资质单位处置; 符合. 实验室废物; 固态; T/C /I/R; HW49; 900-047-49; 0.2; 0; 0.2; 符合. 医疗废物; 固态; In; HW01; 841-001-01; 2; 0; 2; 符合. 生活垃圾; 固态; /; SW64; 900-099-S64; 一般废物; 300.8; 0; 300.8; 环卫 清运; 符合. 厨余垃圾; 固态; /; SW61; 900-002-S61; 37.6; 0; 37.6; 专人 回收; 符合. 油渣; 固态; /; SW64; 900-099-S64; 1.1506; 0; 1.1506. （5）委托处置的环境可行性分析 表4-12 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡能之汇环保科技有限公司; 无锡市新吴区锡协路136号; JSWX0214CSO03; 收集医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06)、废矿物油与含矿物油废物(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、多氯(溴)联苯类废物(HW10)、精(蒸)馆残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学物质废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含金属羰基化合物废物(IW19)、含铍废物(HW20)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、合硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含锑废物(HW27)、含碲废物(HW28)、含汞废物(HW29)、含铊废物(HW30)、含铅废物(HW31)、无机氟化物废物(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(IW36)、有机磷化合物废物(HW37)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、含有机卤化物废物(HW45)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、有色金属治炼废物(HW48)、其他度物(HW49)、废催化剂(HW50)，合计5000吨/年(仅限无锡市区). 2; 无锡中天固废处置有限公司; 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号; JS0200OOD379-9; 处置、利用废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含〔HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45〕的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含〔酸碱、溶剂、废油〕的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年。. 综上所述，本项目所在地周边有上述危险废物类别处理处置的资质单位较多，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。 （6）贮存场所（设施）污染防治措施 本项目主要危险废物为实验废液、实验室废物等，本项目危废暂存场所基本情况见下表。本项目设置实验室废水收集罐以及危废暂存区。按照半年周转一次计算，危废仓库容量可满足全厂危废的贮存要求。危废暂存区具备防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 表4-13 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 实验室废水收集罐; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 废液收集罐; 33m2; 废水收集罐; 60t; 半年. 2; 危险废物暂存点; 实验室废物; HW49; 900-047-49; 危废堆场; 5m2; 袋装; 1t; 半年. 3; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 袋装; 1t; 半年. （7）本项目固体废物管理要求 本项目生活垃圾、厨余垃圾、油渣等固定地点垃圾桶收集后由学校物业管理公司集中收集，再由环卫部门统一清运处理；实验室的危险废物收集暂存的危废暂存区域内，委托有资质单位处理处置。 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 生活垃圾在校区内集中收集，妥善贮存，日常日清，由环卫部门统一清运。 2）危险废物管理要求 ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 ⑦医疗废物暂时贮存间墙面、地面、空气、暂时贮存柜(箱)应在每次运送工作结束后，由专人依照《医疗废物集中处置技术规范》进行清洁和消毒； ⑧暂时贮存间内的医疗废物，常温下暂时贮存时间不得超过48h;。 ⑨将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存柜(箱)中。柜(箱)应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动。 本项目危险废物仓库以及收集罐区按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还进行基础防渗，防渗层为1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 根据《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）关要求加强危险废物贮存设施管理，具体要求见表4-14。 表4-14贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位已落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态收集罐设置在收集池内，以防泄漏。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。 在贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足规范要求。 贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。 贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期污水应及时处理，不应直接排放。; 本项目新增危废仓库用于存放实验废物和医疗废物，分类分区存放。 实验废液存放在收集罐内，收集罐设置在收集池内，满足防渗、防腐性能要求，围堰容积满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。 当围堰内收集到废液、废水和初期污水应及时处理。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放，实验废物以及医疗废物，采用不透气的包装袋密闭包装存放，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段已充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目进设计固态危险废物（实验废物、医疗废物）和液态危险废物（实验室废水），固态危废采用不透气密封袋暂存，液态危废采用收集罐暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求. 3)合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，学校应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 4）生活垃圾、厨余垃圾、油渣管理要求 生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理，食堂厨余垃圾、油渣用垃圾桶收集后由专人回收处理。 5、地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于实验楼实验试剂和实验室废液的泄漏，学校实验试剂均存放于实验楼固定柜内；储存液体危废间内设有托盘，泄漏少量泄漏的物料可收集至托盘内，同时危废间连通废液收集池，大量泄漏的物料可收集至收集池内。根据本项目平面布局特点应采取如下防渗措施： 表4-15 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 实验区域和危废间; 重要防渗区域：水泥硬化基础+环氧树脂涂层地面；实验试剂放置在防爆柜内；储存液体危废的收集罐内设有围堰，少量泄漏的物料可收集至围堰内。. 2; 实验楼内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础+环氧树脂涂层地面。. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6、生态 本项目不涉及 7、环境风险 （1）物质危险性识别 对照《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质识别见表4-16。 表4-16 项目涉及的化学品最大储存量及储存方式 序号; 名称; 最大储存量（t）; 储存方式; 储存位置. 1; 硫酸铵; 0.0005; 瓶装; 教具仪器药品柜. 2; 氯酸钾; 0.0005; 瓶装; 教具仪器药品柜. 3; 白磷; 0.0005; 瓶装; 教具仪器药品柜. 4; 硝酸铵; 0.0005; 瓶装; 教具仪器药品柜. 5; 硫; 0.00025; 瓶装; 教具仪器药品柜. 6; 浓硝酸; 0.00142; 瓶装; 教具仪器药品柜. 7; 浓硫酸; 0.0014; 瓶装; 教具仪器药品柜. 8; 浓盐酸; 0.0059; 瓶装; 教具仪器药品柜. 9; 实验试剂（其余）; 0.0069; 瓶装; 教具仪器药品柜. 10; 实验室废液; 12.0156; /; 实验室废水收集池. （2）风险物质临界量 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1、q2、…/qn——每种风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…、Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169--2018）附录B，将项目涉及的危险化学品临界量和最大在线总量进行比较，结果如表4-17所示。 表4-17 危险物质数量及临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大在线总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 锰及其化合物; 0.0009; 0.25; 0.0036. 银及其化合物; 0.00125; 0.25; 0.005. 铜及其化合物; 0.0005; 0.25; 0.002. 硫酸铵; 0.0005; 10; 0.00005. 氯酸钾; 0.0005; 100; 0.000005. 白磷; 0.0005; 5; 0.0001. 硝酸铵; 0.0005; 50; 0.00001. 硫; 0.00025; 10; 0.000025. 浓硝酸; 0.00142; 7.5; 0.000189. 浓硫酸; 0.0014; 10; 0.00014. 浓盐酸; 0.0059; 7.5; 0.000787. 实验试剂（其余）; 0.0069; 100*; 0.000069. 实验室废液; 12.0156; 100*; 0.120156. ρ; 0.1321. 注：*临界值参照导则附表B.2中的危害水环境物质的临界量。 根据上表辨识结果可知，ρ（危险化学品）=0.1321，属于Q＜1范畴，环境风险物质的存储量均较小。 （3）风险源分布情况及可能影响的途径 表4-18 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险 单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 存储 单元; 实验 区域; 各类实验试剂; 泄漏、火灾; 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. 2; 危废间; 实验废液; 泄漏、火灾; 泄漏液蒸发扩散影响大气环境； 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 泄漏液遇明火、高温、静电等引发火灾。. （4）环境风险防范措施及应急要求 ①环境防范措施 根据环境风险分析，对项目要求做好以下环境防范措施： Ⅰ、完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 Ⅱ、加强校园消防检查和管理，在校园按照消防要求设置灭火器材。 Ⅲ、实验楼禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件；设置醒目易燃品标志。 Ⅳ、定期组织校内人员进行消防安全培训。 ②项目环境应急要求 在过程中一旦发生火灾时，立刻通知校内负责人，做到立即报警，停止教学活动等并且充分发挥整体组织功能，在确保人身安全的前提下，用身边的消防器材如泡沫/干粉灭火器等扑救，力争在初期阶段将火扑灭，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所。 （5）分析结论 据分析，本项目主要事故源来自实验区域和危废间等。通过成熟、可靠的防范措施可得到很好的控制，可最大限度的降低风险事故发生概率。综上，项目环境风险程度较低，环境风险处于可接受水平，项目的风险防范措施可行，项目从环境风险角度可行。 8、恶臭 校园内的垃圾收集箱、污水汇合接管井是易于产生恶臭的场所，在平面布局时应注意其位置的合理布局，并尽量用绿化遮挡和阻隔臭气。学校应加强管理，规范清洁卫生工作，防止污水管道的阻塞，并及时疏通，产生的生活垃圾要及时的清运处理，杜绝恶臭的发生。一般来说，垃圾做到日产日清，并定期清洗垃圾桶，基本不会散发恶臭。垃圾桶清洗废水接校区污水管网。 9、外环境对建设项目影响 从项目所在地环境现状、污染源调查的结果来看，周围环境对本项目的影响主要从噪声、空气污染等方面。 （1）噪声环境影响分析 根据周围的环境状况，对工博园中小学新建工程产生噪声影响的主要为东侧的规划道路、南侧的竹园浜路、西侧的锡宇路、北侧的坊和路产生的交通噪声。 同时，为了进一步降低道路交通噪声对本项目的影响，建设单位宜在建筑材料、构造措施、绿化等方面采取如下降噪措施，使噪声对本项目的影响降至最低。 1）在沿道路侧的建筑物，外墙门窗节点需采用弹性构造，窗户需采用双层玻璃窗；隔声窗是有效减少道路交通噪声对人影响的重要措施，国内外均得到了普遍应用。目前市场广泛应用的隔声窗的隔声量为10～40 dB，可采用安装Ⅳ级隔声窗（计权隔声量：35＞Rw≥30），同时安装时注意窗和建筑构件之间的密封，可使敏感点室内噪声达到相应的标准，在采取上述措施后并经过墙壁隔音，可使敏感点室内噪声达到《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)表4.1.1中标准：有特殊安静要求的房间≤45dB，一般教室≤50dB，无特殊安静要求的房间≤55dB。 2）在沿道路侧种植树木进行绿化，种植高大乔木。大面积绿化的实施作为降噪措施，可减轻车辆交通噪声对本项目的影响。 综上所述，营运期周边环境对本项目影响较小。 （2）周边大气污染源对本项目的影响分析 本项目评价区域500米范围内的大气污染源包括周边道路交通尾气、工业企业及生活大气污染源三类。据现场调查，评价范围内主要为居住区、商业区和工业区。 主要的生活大气污染源为锡山区水利局、锡山区尔家人才公寓、华润江南府南园、深港国际宝阁丽、五米阳光一期等，以上居民区均未设置燃煤锅炉，对本项目基本无影响。 本项目所在区域内的大气污染源为道路交通尾气，可通过在项目边界靠近道路的区域设置绿化带对尾气进行净化，以降低尾气及废气对项目的影响。 本项目周围五百米范围内工业企业基本情况见表4-19、附图2。 表4-19 本项目周围企业基本情况 企业名称; 方位; 企业边界与本项目边界最近距离; 生产范围; 有无排气筒; 污染物; 卫生防护距离; 是否在卫生防护距离范围内. 江苏远大机械科技有限公司; 东; 距离生产车间20米; 冷弯型钢成型机组、开平、纵剪机组的生产; 无; 无; 无; 否. 本项目周边江苏远大机械科技有限公司（仅做江苏省建设项目环境影响登记表），不存在废气排放，因此营运期内外界工业企业对本项目大气环境影响较小。 9、排污口规范化管理 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 （1）废水：本项目设置污水接管口和雨水接管口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； （2）固废：本项目设若干固废收集点和1个危废间和1个废液收集罐，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （3）噪声：本项目噪声来源主要为课间活动和水泵等，应在水泵作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工期 | 建筑施工工地 | 颗粒物（施工扬尘）及车辆尾气 | 设置围栏、遮盖、洒水抑尘等 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1的要求 |
|  | 运营期 | 食堂 | 食堂油烟 | 经油烟净化器净化后于屋顶排放（FQ01） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB1848-2001）表2的要求 |
| 地表水环境 | 施工期 | 施工人员生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经化粪池预处理后接管梅村水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准 |
|  |  | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 经临时沉淀隔油池预处理后80%回用于施工，其余接入梅村水处理厂集中处理 |  |
|  | 运营期 | 生活污水、食堂污水 | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 经化粪池、隔油池预处理后接管市政污水管网送梅村水处理厂集中处理 |  |
| 声环境 | 施工期 | 挖掘机、压路机、搅拌机、卷扬机、振捣棒等 | 建筑施工 噪声 | 设置隔声屏、高噪声设备安装消声器、禁止夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1标准 |
|  | 运营期 | 风机、空调机组、水泵等 | 生活噪声 公共设施噪声 | 合理布局，选用低噪声设备及采取必要消声隔音措施、绿化带降噪距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准 |
| 电磁辐射 |  | 无 | - | - | - |
| 固体废物 | 施工期 | 施工人员 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | - |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 减少建筑垃圾在运输、装卸施工中的“跑、冒、滴、漏”，并全部用于回填和铺路 |  |
|  | 运营期 | 实验室 | 实验室废液 | 委托有资质单位处理 | - |
|  |  |  | 实验室废物 |  |  |
|  |  | 医务室 | 医疗废物 | 委托有资质单位处理 | - |
|  |  | 教学活动 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | - |
|  |  | 食堂 | 食堂泔脚 | 专人回收 | - |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设校内危废间、实验区域内地面铺设环氧树脂涂层；贮存库内不同贮存分区之间应采取相应的隔离措施。储存液体危废的收集罐内设有围堰，少量泄漏的物料可收集至围堰内，同时备有黄沙、吸附棉等应急物资； 2、加强管理：合理安排实验室试剂采购周期、控制校内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少校内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | - |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 1、存放试剂的实验室均采取防渗防腐措施； 2、危废间底部设置泄漏收集设施防止泄漏； 3、废液收集罐设置围堰； 4、配备必须的消防物资，定期对校内职员进行消防安全培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1.加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和职员的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 |  |  |  |

# 六、结论

1、相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 2、环保措施有效性分析 （1）水污染物：经化粪池预处理的生活污水以及经隔油池预处理后的食堂污水接入梅村水处理厂，污染物达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准后接管排放。 本项目设置1个污水接管口。 （2）大气污染物：食堂油烟经过油烟净化器处理后，高于屋顶排放（FQ01），执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表1排放标准。 本项目设置一根排气筒。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 综上所述，工博园中小学新建工程符合国家产业政策，选址符合城市发展总体规划，选址合理。项目施工期与运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、固废能够达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设不会改变区域环境功能；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0150 | 0 | 0.0150 | +0.0150 |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 44104.8 | 0 | 44104.8 | +44104.8 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 16.7790 | 0 | 16.7790 | +16.7790 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 11.1604 | 0 | 11.1604 | +11.1604 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 | 0 | 1.7642 | +1.7642 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 2.6463 | +2.6463 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.2205 | 0 | 0.2205 | +0.2205 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.7670 | 0 | 0.7670 | +0.7670 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 300.8 | 0 | 300.8 | +300.8 |
|  | 厨余垃圾 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6 | +37.6 |
|  | 油渣 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 | 0 | 1.1506 | +1.1506 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 实验室废液 | 0 | 0 | 0 | 12.0156 | 0 | 12.0156 | +12.0156 |
|  | 实验室废物 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图及附件清单

附图：

- 建设项目地理位置图

- 项目周围500米环境示意图

- 建设项目平面布置图

- 建设项目雨污水管网图

- 土地利用规划图

- 江苏省生态空间保护区域分布图

- 无锡市环境管控单元图

附件：

- 工博园中小学新建工程项目建议书的批复；

- 土地证及用地规划许可证；

- 事业单位法人证书

- 危废委托处置承诺；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 委托书；

- 技术咨询合同；

- 声明确认书；

- 环评单位承诺书；

- 公示截屏；

- 编制主持人现场踏勘照片。