- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   年产充电器5万套、电池管理系统

5万套、锂电池组3万套项目

建设单位（盖章）： 无锡全裕电子科技有限公司

编制日期：           2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

关于环评报告审批的申请

无锡市新吴生态环境局：

本公司  年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目  已委托无锡市科泓环境工程技术有限责任公司编制完毕，现申请环保部门审批。

单位（盖章）：无锡全裕电子科技有限公司

经办人：

年      月      日

目录

一、建设项目基本情况·································································1

二、建设项目工程分析································································26

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准····························39

四、主要环境影响和保护措施·······················································47

五、环境保护措施监督检查清单····················································86

六、结论··················································································87

建设项目污染物排放量汇总表·····························    ·······················88

附图

附图1  本项目地理位置图

附图2  本项目周边500m环境概况图

附图3  本项目雨污管网图

附图4  本项目厂区平面布置图

附图5  本项目土地利用总体规划图

附图6  江苏省生态空间保护区域分布图

附图7  无锡市环境管控单元图

附件

- 附件1  备案证及登记信息单

- 附件2  营业执照

- 附件3  购房协议

- 附件4  租赁协议、租赁环保协议

- 附件5  不动产权证

- 附件6  街道勘察表

- 附件7  固废处置承诺

- 附件8  建设项目排放污染物指标申请表

- 附件9  环评委托书

- 附件10  环评技术合同

- 附件11  声明确认单

- 附件12  编制情况承诺书

- 附件13  环评公示截图

- 附件14  编制主持人现场踏勘照片

- 附件15  胶黏剂VOC检测报告

- 附件16  胶黏剂、助焊剂MSDS

- 附件17 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-320214-89-05-206984 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邹华 | 联系方式 | 18052486299 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋 |  |  |
| 地理坐标 | （120度26分27.39759秒，31度33分47.61858秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3979其他电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 80 电子器件制造397 |
|  | C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造 |  | 三十五、电气机械和器材制造业38 77 电池制造 384 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无锡高新区（新吴区）数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2025〕467号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4043.25 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）》 审批机关：无锡市人民政府 审批文件：《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》 审批文号：锡政复[2022]4号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》 审批机关：无锡市新吴生态环境局 审批文件：《关于无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》 审批文号：锡新环委办发〔2024〕144号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与土地利用规划相符性分析 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，根据《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》（锡政复[2022]4号）及土地利用规划图，项目所在地规划为“生产研发用地”，符合项目所在地土地利用规划，该区域具备污染集中控制条件，其选址是可行的。 本项目地理位置详见附图1，用地规划详见附图5。 2、与园区规划相符性分析 本项目位于联东U谷无锡江溪智造科技园属于江溪经济发展园区中南丰工业集中区B区。根据《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划》及其审查意见，南丰工业集中区B区的产业定位为：“以电子信息、先进装备制造、生物医药、高端软件和数字创意为主，为产业升级赋能，重点打造以第二产业为主的创新型片区”。 本项目所属行业为C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造，为电子信息行业，符合园区的产业定位。 3、与区域规划环评相符性分析 根据无锡市新吴区生态环境局对《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书的批复》（锡新环发〔2024〕144号），要求及执行如下。 表1-1 本项目与规划环评审查意见的对照表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 根据建设项目所在区域土地利用规划图，本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于生产研发用地。; 相符. 2; 严格空间管控，优化空间布局。集中区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区与居民区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保集中区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 根据建设项目所在区域土地利用规划图，本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于生产研发用地。本项目卫生防护距离为生产车间外50m，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求。; 相符. 3; 严守环境质量底线，实施污染物排放总量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控等相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。园区应加强主要污染物总量减排管理，符合条件的及时入库管理。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气达标排放。生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理。本项目新增废气污染物排放量在新吴区范围内平衡，新增废水污染物排放总量在梅村水处理厂范围内平衡。; 相符. 4; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制于主导产业不相符的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求，有效防治集成电路、智能装备等产业特征污染物的影响。引进项目的生产工艺、设备及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国家先进水平，必要时开展先进性论证。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进集中区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气达标排放。项目引进设备、生产工艺均为同行业先进水平。; 相符. 5; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。强化规园区污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。统筹规划区内工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强集中区固体废物资源化、减量化、无害化处理，提高一般工业固废、危险废物依法依规收集处理处置能力建设，提升集中区危废监管智能化水平。; 本项目已雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂处理。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物“零”排放。危险废物拟委托有资质的单位进行安全处置。; 相符. 6; 建立健全环境环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整集中区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，开展土壤和地下水隐患排查并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 本项目建成后将按照排污许可要求制定废气、废水、噪声监测方案，进行例行监测。; 相符. 7; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。建立并完善集中区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案管理制度，集中区应按规范编制环境应急预案并报备，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。探索建立突发环境事件隐患排查长效机制，保障区域环境安全。; 本项目建成后应按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 综上，本项目与规划环评要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策相符性分析 本项目为新建项目，属于《国民经济行业分类标准（2017年本）》中的C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造。本项目产业政策文件对照情况见下表。 表1-2 产业政策相符性分析一览表 序号; 文件名称; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发改委第7号）; 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。; 相符. 2; 《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规【2022】397号）; 本项目不属于禁止准入类和许可准入类。; 相符. 3; 《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》（锡政办发〔2015〕182号）; 本项目不属于禁止类。; 相符. 4; 《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函【2021】495号）; 本项目不属于高污染、高环境风险产品名录。; 相符. 5; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办【2022】7号）; 本项目不在“长江经济带发展负面清单指南内”。; 相符. 6; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（2018年本）; 本项目不属于限制类、淘汰类和禁止类项目。; 相符. 7; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）; 本项目不属于限制类、淘汰类和能耗限额项目。; 相符. 8; 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》（苏发改规发【2024】4号）; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 9; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产品产业目录（2024版）》（苏发改规发〔2024〕3号）; 本项目不属于禁止类、限制类和淘汰类项目。; 相符. 10; 《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发【2008】6号）; 本项目不属于“淘汰类”、“禁止类”、“鼓励类”。; 相符. 11; 《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发2013【54】号）; 本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类。; 相符. 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策。 2、与太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021年9月29日修订）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“决定将太湖湖体、木渎等15个风景名胜区、万石镇等48个镇（街道、开发区等）划入太湖流域一级保护区，将和桥镇等42个镇（街道、开发区、农场等）划入太湖流域二级保护区，太湖流域其他地区划为三级保护区”。 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，根据苏政办发[2012]221号并通过对现场核查，本项目所在地属于太湖流域三级保护区范围。 （2）相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）第四章： 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” 第二十九条新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目主要从事C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造，不涉及太湖流域三级保护区相关禁止行为。本项目距离太湖约12.5km，距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约12.5km。本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目的建设满足上述《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的要求。 3、与“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 主导生态功能; 方位; 距离 （km）; 红线区 域范围; 生态红线类别. 生态环境; 无锡宛山荡省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 东北; 7.4; 2.09km2; 江苏省国家级生态保护红线规划区域. 0.34km2; 生态空间管控区. 由上表可知，项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“无锡市新区江溪街道工业集中区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420170，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析（详见附件17），对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 - 表1-4 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 一; 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40号）. 1; 空间布局约束; （1）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （2）禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 （3）限制高毒农药项目。 （4）禁止建设增加铅、汞、铬、镉、砷五类重点重金属污染物排放的项目。 （5）禁止新增化工企业项目（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目）；现有化工企业只允许在原有生产产品种类、产能规模、排放总量不增加的前提下进行安全隐患改造、节能环保设施改造和智能化提升改造，现有化工企业严格按照《省政府办公厅关于开展全省化工企业“四个一批”专项行动的通知》(苏政办发〔2017〕6号)要求进行整治。 （6）禁止新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2019版)》中的限制和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中的限制和禁止类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的禁止和淘汰类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）禁止引进不符合园区规划产业定位、不满足总量控制要求的项目。 （9）禁止引进环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。 （10）禁止引进国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; （1）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。 （2）本项目不属于高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 （3）本项目无铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放。 （4）本项目无铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放。 （5）本项目不属于化工企业项目。 （6）本项目不使用高污染燃料且无直接燃用各种可燃废物的设施和装置。 （7）本项目行业类别为C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造。不属于《产业结构调整指导目录(2024版)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》(2013年修正)中的限制和淘汰类项目、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中的淘汰类、禁止类和鼓励类项目、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止类项目。 （8）本项目行业类别为C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造，符合开发区产业定位。 （9）本项目废气污染物在新吴区范围内平衡，废水污染物在梅村水处理厂平衡。 （10）本项目不属于国家、江苏省、无锡市明确规定不得审批的建设项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目废气污染物在新吴区范围内平衡，废水污染物在梅村水处理厂平衡。; 相符. 3; 环境风险防控; 集中区内各企业应规范编制应急预案，建立突发环境事件应急演练制度；应充分考虑事故废水的风险防范措施，设置的事故池须满足事故废水收集处理要求，防止事故排水对区域水环境造成不良影响。; 公司已制定详细的环境管理及环境检测计划。; 相符. 4; 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不进行“Ⅱ类”燃料的销售和使用。; 相符. 二; 《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81号）. 1; 项目准入; - 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高风险”产品生产企业； - 禁止引入纯电镀等污染严重项目； - 3、禁止引入新增铸造产能建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。; 本项目产品不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等。; 相符. 空间布局约束; 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约12.5km，不在望虞河（无锡市区）清水通道维护区范围内。; 相符. 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。; 本项目距离太湖约12.5km，距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约12.5km。; 相符. 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。; 本项目不占用永久基本农田。; 相符. 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 本项目所在地为生产研发用地。; 相符. 污染物排放管控; 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准， 2025年PM2.5年均值达到28微克/立方米；走马塘、 望虞河水环境质量达《地表水环境环境质量》III类水标准；京杭运河水环境质量达《地表水环境环境质量》IV类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 区域大气环境臭氧浓度未达标，其余指标均已达标，区域已制定限期达标规划。根据环境质量状况公报，项目所在地地表水、土壤、地下水等均达到相应环境质量标准。; 相符. 总量控制：大气污染物排放量：近期二氧化硫12.1吨/年、氮氧化物44.0吨/年、颗粒物205吨/年、挥发性有机物70.47吨/年；远期二氧化硫1.28吨/年、氮氧化物9.1吨/年、颗粒物13.8吨/年、挥发性有机物37.39吨/年。水污染物排放量：近期废水排放量1317万吨/年，化学需氧量526.7吨/年、氨氮39.5吨/年、总氮131.7吨/年、总磷4.0吨/年；远期废水排放量1504万吨/年，化学需氧量601.4吨/年、氨氮45.1吨/年、总氮150.4吨/年、总磷4.51吨/年。; 本项目废气污染物在新吴区范围内平衡，废水污染物在梅村水处理厂平衡。不会突破区域污染物排放总量控制指标。; 相符. 其他要求：所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放；物料储存、输送均密闭。; 相符. 环境风险管控; 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。; 本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 本项目为新建项目，利用自有和租赁空置厂房，不涉及拆除。; 相符. 资源开发利用要求; 土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。; 本项目不新增占地，利用自有和租赁空置厂房。; 相符. 禁止销售使用燃料为“III类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、 煤旰石、煤、煤粉泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售使用“III类”燃料。; 相符. 根据上表，本项目符合环境准入负面清单要求。 ③环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区O3未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；建设项目周边主要水体为梅花港，各监测断面COD、SS、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ④资源利用上线 土地资源：本项目在高新区规划工业用地内实施，未突破高新区土地资源总量上线要求。 水资源及能耗：本项目给水、供电由高新区市政统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。 ⑤环境准入负面清单 - 根据《＜长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）＞江苏省实施细则》（长江办[2022]55号），分析本项目与环境准入负面清单相符性 表1-5 本项目与长江办[2022]55号相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，以及不位于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目所在地位于太湖三级保护区范围内，项目不涉及含氮、磷生产废水，与太湖流域管理条例要求相符。本项目不涉及前述禁止类行为。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，以及不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于上述禁止项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目在长江干支流及湖泊不新增污水排放口。; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目为年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目，不涉及捕捞等活动。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目。; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于上述禁止项目。; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目所在地属于太湖三级保护区范围内，项目不涉及含氮、磷生产废水，与太湖流域管理条例要求相符。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于工业园区内，且不属于上述禁止建设项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目所在园区不涉及化工企业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石 、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为新建项目，与国家和地方产业政策相符。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于产能过程项目、高能耗高污染项目。; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目满足法律法规及相关政策文件。; 符合. （2）本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规【2022】397号）中禁止发展产业范围。 （3）本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》（锡政办发〔2015〕182号）中禁止投资产业范围。 （4）根据《无锡市新吴区江溪街道工业集中区开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书》（锡新环委办发〔2024〕144号），分析本项目与环境准入负面清单相符性 - 表1-6 本项目与锡新环委办发〔2024〕144号相符性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 产业准入要求; 1、禁止引进《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021年版）、《江苏省工业和信息产业结构调整淘汰目录和能耗限额》（2015年本）、《无锡市产业结构调整指导目录》、《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年半）》等规定的限值、淘汰、禁止、不满足能耗限额要求的项目。; 本项目不属于该条文件中限制、淘汰、禁止类项目。; 符合. 2、禁止新建、扩建化工项目（化工重点监测点企业、为园区内集成电路企业等配套建设的工业气体生产项目除外）。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 3、禁止引进不符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《江苏省太湖水污染防治条例》要求的项目。; 本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）及江苏省实施细则、《江苏省太湖水污染防治条例》要求; 符合. 4、严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入、园区铅、汞、铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路等主导企业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。; 本项目不属于涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目。; 符合. 5、禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。; 本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂。; 符合. 6、坊前工业集中区、春阳及春明片区与居住、商业用地的工业用地，优先引进废气排放量小、噪声污染较小的企业。; 本项目位于南丰工业园B区。; 符合. 空间布局约束; 1、严格落实《江苏省禁止用地项目名录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目（2013年本）》等文件中有关资料、标准或者要求。; 本项目已严格落实《江苏省禁止用地项目名录（2013年本）》、《江苏省限制用地项目（2013年本）》等文件中有关资料、标准或者要求。; 符合. 2、规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实空间防护距离的位置。; 本项目属于轻污染项目，卫生防护距离内无居民等环境敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 1、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目排放的废气满足相关污染物排放标准，对环境影响较小。; 符合. 2、严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。; 本项目按省、市相关文件要求落实“等量”或“减量”要求。; 符合. 3、总量控制：大气污染物：近期：颗粒物13.1533 吨/年、二氧化硫9.2284吨/年、氮氧化物10.0712吨/年、VOCs51.5515吨/年；远期：颗粒物19.1508 吨/年二氧化硫14.7790吨/年、氮氧化物16.2725 吨/年、VOCs55.7036吨/年。 水污染物：近期：排水量134.5025万吨/年、COD53.3770吨/年、氨氮6.6721吨/年、总氮16.0131吨/年、总磷0.4003吨/年；远期：排水量281.8852万吨/年、COD 56.1651吨/年、氨氮5.6165吨/年、总氮21.0619吨/年、总磷0.5617 吨/年。 战略性新兴产业新建、扩建项目新增的重点水污染物排放总量应当从减量替代指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量1.1倍实施减量替代。战略性新兴产业改建项目应当实现项目重点水污染物年排放总量减少。; 本项目废气污染物在新吴区范围内平衡，废水污染物在梅村水处理厂平衡。; 符合. 环境风险防控; 1、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理方法》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。重点环境风险企业定期开展自行监测、隐患排查，及时对隐患进行整改，采取措施防范污染扩散。; 本项目建成后应按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 符合. 2、完善园区环境风险防范预警系统，建立风险源动态数据库，加强对潜在风险源的管理，对易引发突发性环境污染事故的场所安装相应的监测和预警装置，实现快速应急响应。; 本项目建成后，将进行环境隐患排查与治理工作，落实环境风险防范相关整治要求，企业将按规范要求进一步健全环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。; 符合. 3、加强企业风险管控，对建设用地污染风险重点管控区内关闭搬迁、拟变更土地利用方式和土地使用权人的重点行业企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。; 符合. 资源开发利用要求; 1、园区单位工业增加值新鲜水耗≤8立方米/万元。; 本项目建成后水耗低于8立方米/万元。; 符合. 2、单位工业增加值综合能耗≤0.26吨标煤/万元。; 本项目建成后全厂综合能耗低于0.26吨标煤/万元。; 符合. 3、禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括（1）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。（2）石油焦、油页岩、原油重油、渣油、煤焦油（现有燃煤热电联产项目除外）; 本项目不进行“Ⅱ类”燃料的销、售和使用。; 符合. 4、入区重点企业清洁生产应达到国内先进水平以上，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。; 本项目建成后将开展清洁生产审核及验收工作，需达到国内清洁生产先进水平。; 符合. 5、禁止开采地下水; 本项目不开采地下水。; 符合. 综上，本项目不涉及生态保护红线，不会突破环境质量底线和资源利用上限，亦不属于环境准入负面清单中列入的项目，因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 |

|  | - 4、清洁原料相符性分析 - 表1-7 本项目清洁原料相符性分析一览表 序号; 原辅料名称; 组分; 类型; 项目; 含量; 证明材料; 标准来源; 标准 限值; 是否为清洁原辅料; 检测 工况; 实际使用工况; 相符性. MSDS中 名称; 原辅材料表中名称. 1; WR9108A 双组份加成型硅橡胶; A胶; 乙烯基聚硅氧烷20~80%，硅微粉50~80%，炭黑0.1-2%，铂金催化剂3-100ppm; 本体型胶粘剂; VOC; 37g/kg; 检测报告 （报告编号： A2230023619101001C）; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3中“有机硅类-其他（100g/kg）”; 100g/kg; 是; 配比（1:1）; 配比使用; 符合. 2; WR9108B 双组份加成型硅橡胶; B胶; 乙烯基聚硅氧烷20-80%，硅微粉50-80%，有机氢聚硅氧烷0.1-2%. 根据苏州市华测检测技术有限公司出具的检测报告（A2230023619101001C，详见附件15），本项目使用的A胶、B胶（WR9108A 双组份加成型硅橡胶、WR9108B 双组份加成型硅橡胶）按1:1比例混合后，测得VOC含量37g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表3中“有机硅类-其他（100g/kg）”的标准限值。 - 5、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 - 表1-8 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目使用的助焊剂、酒精和胶黏剂采用密封桶装，在仓库内加盖保存； 焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，由集气罩收集经“二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。 本项目采用连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 相符. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。 采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目已根据各工艺废气特征选择合理有效的废气处理装置；焊接、擦拭和调配、灌胶废气由集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。（收集效率、处理效率均不低于90%）。废气处理装置中活性炭定期更换，废活性炭应委托有资质单位处理处置。; 相符. 《关于印发＜无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案＞的通知》（锡大气办〔2020〕3号）; （二）大力推进源头替代 推进工业企业源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各市（县）、区要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度。; 本项目所属行业为C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造，不属于化工、工业涂装、包装印刷等重点行业；本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33372-2020）》表3中要求。; 相符. （四）深化改造治污设施 各市（县）、区要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、治污设施简易低效（无效）导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶废气由集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。（收集效率、处理效率均不低于90%）。; 相符. 《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料代替工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号）; （五）其他企业。各地可根据本地产业特色，将其他行业企业涉VOCs工序纳入清洁原料替代清单。 其他行业企业涉VOCs相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33372-2020）》中表3要求。; 相符. 《关于印发<无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（锡大气办〔2021〕11号）; （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业为重点，按照源头替代具体要求，推进167家重点企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目不涉及工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业；本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB33372-2020）》中表3要求; 相符. 由上表可知，本项目符合挥发性有机物污染防治相关文件要求。 |
| --- | --- |

|  | - 6、与其他产业政策相符性分析 - （1）根据《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号），分析本项目与其相符性 表1-9 本项目与锡环办〔2021〕142号的相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目使用先进设备，工艺先进；本项目使用本体型低VOCs含量胶黏剂。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于工业集中区内的标准厂房，从设备选项和布局上已重复考虑环境保护要求，本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。厂区雨污分流，雨水接管口安装应急切断阀，车间内设置了必要的风险防范设施和应急物资等。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目不涉及中水回用。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不涉及含氮、磷生产废水。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目仅有生活污水，员工办公生活产生的生活污水经化粪池预处理后，接管至梅村水处理厂。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目一般固废物资单位回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。本项目使用挥发性有机物，公司不属于上述企业类型。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目危险废物委托有资质的单位处置，一般固废由相关单位进行资源化回收，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气达标排放。已按《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942—2018)》中要求，选择可行技术，提高治污设施的标准和要求。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集，经“二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01达标排放。收集效率为90%，处理效率为90%，属于有效的污染防治措施。; 相符. （2）根据《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号），分析本项目与其相符性 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于高新产业区B区，距离京杭运河约9.3km，与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）相符性分析见下表。 - 表1-10 与苏政发[2021]20号相符性分析 文件名称; 具体内容; 相符性. 《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》; 三、国土空间准入; 第十条：严格准入管理。核心监控区内，实行国土空间准入正(负)面清单管理制度，控制开发规模和强度，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，项目建成后年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套，为电子行业配套产业，与园区主导产业结构相符。. 第十一条：加强岸线管理。严格保护和合理利用岸线，维护岸线基本稳定。项目占用岸线须符合《中华人民共和国水法》《江苏省河道管理条例》《江苏省建设项目占用水域管理办法》等法律法规及相关规划要求。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，项目建设不占用京杭运河岸线及水域。. 第十二条：滨河生态空间内，严控新增非公益性建设用地，原则上不在现有农村居民点外新增集中居民点。新增建设用地项目实行正面清单管理。除以下建设项目外禁止准入：(一)军事和外交需要用地的；(二)由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的；(三)由政府组织实施的科技﹑教育、文化，旅游、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务﹑社会福利、市政公用﹑优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的；(四)纳入国家、省大运河文化带建设规划的建设项目；(五)国家和省人民政府同意建设的其他建设项目。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于高新产业区B区，位于建成区范围内，不新增建设用地。. 第十三条 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目；（二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程；（三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的；（四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的；（五）不符合《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的；（六）法律法规禁止或限制的其他情形。; 本项目位于大运河江苏段核心监控区内，在现有控空置厂房内进行建设，本项目不属于工矿企业，不属于禁止建设项目。. 第十四条：建成区(城市、建制镇)内﹐严禁实施不符合产业政策、规划和管制要求的建设项目。城市建成区老城改造应加强建筑高度管控，开展建筑高度影响分析，按照高层禁建区管理，落实限高﹑限密度的具体要求，限制各类用地调整为大型的工商业、商务办公、住宅商品房、仓储物流设施等项目用地。; 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于高新产业区B区，位于建成区范围内，根据《市政府关于无锡新区高新区B区控制性详细规划（修编）的批复》（锡政复[2022]4号），符合用地规划。. 五、国土空间整治修复; 第二十二条：加强不合理用地空间腾退。开展主河道沿线化工企业整治提升，依法关闭不符合安全生产标准的化工企业、园区，依法关停环保不达标的化工企业、园区，依法依规淘汰化工行业落后产能。对已存在具有历史文化遗产价值的建筑，在修复中予以保护；对于违规占压运河河道本体和岸线的建(构)筑物，按照相关要求及时处置整改，对其他不符合生态环境保护和历史文化遗产保护要求的已有项目和设施逐步搬离。滨河生态空间内腾退的土地优先用于建设公共绿地或基本公共服务设施。; 本项目不属于化工企业，不占运河河道本体和岸线，符合文件要求。. 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 无锡全裕电子科技有限公司成立于2023年05月22日，位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，主要致力于充电器、电池管理系统、锂电池组的生产制造。 随着市场的发展，无锡全裕电子科技有限公司拟投资5000万元，利用位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋约4043.25m2的自有闲置厂房建设本项目。本项目建成后，年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套。该项目已于2025年04月16日取得无锡高新区（新吴区）数据局的立项备案意见，项目代码：2504-320214-89-05-206984。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目充电器的生产制造属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39”中“80 电子器件制造397-使用有机溶剂的”，确定环评类别为报告表。因此，建设单位委托环评公司编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，公司应按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 - 2.项目概况 项目名称：年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目； 行业类别：C3979其他电子器件制造、C3849其他电池制造、C3841锂离子电池制造； 项目性质：新建； 建设地点：无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋； 投资总额：5000万元，其中环保投资100万元； 劳动定员：本项目劳动定员80人； 工作制度：实行白班8h工作制，年生产天数250天，年时基数：2000h； 本项目不设食堂、浴室，员工就餐由外送快餐解决。 3.生产规模及建设内容 本项目的研发生产方案及主体工程见下表。 表2-1 本项目主体工程及产品方案表 工程名称(车间、 生产装置或生产线); 内容; 年设计研发能力; 年运行时数. 车间; 充电器; 500套; 20h. 电池管理系统（BMS）; 500套. 锂电池组; 300套. 工程名称(车间、 生产装置或生产线); 内容; 年设计生产能力; 年运行时数. 车间; 充电器; 49500套; 1980h. 电池管理系统（BMS）; 49500套. 锂电池组; 29700套. 合计; 充电器; 5万套; 2000h. 电池管理系统（BMS）; 5万套. 锂电池组; 3万套. 4.工程组成 表2-2 本项目建设项目主体及公辅工程一览表 项目名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 2700m2; 位于车间一层1-1、二层. 辅助工程; 办公区; 1300m2; 位于车间三层. 化学品仓库; 5m2; 位于车间一层1-1. 原料仓库; 1350m2; 位于车间一层1-2. 公用工程; 给水; 自来水; 1000t/a; 自来水管网提供. 排水; 生活污水; 800t/a; 生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理. 供电; 30万度/年; 市政电网提供. 环保工程; 废气处理; 废气; “过滤棉+二级活性炭吸附装置”，风机风量8000m3/h; 焊接、擦拭和调试、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池5m3; 依托园区. 固废处理; 一般固废堆场; 5m2; 新建，分区存放. 危险固废堆场; 5m2; 新建，分区存放. - 5.主要设备 表2-3 主要设施规格、数量一览表 序号; 所用工序; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 主要设备. 1; 弯角整形; IC整形机; --; 1; --. 2; 立式零件成型机; --; 1; --. 3; 卧式零件成型机; --; 1; --. 4; 边带手摇切脚机; --; 1; --. 5; 自动切脚机; --; 1; --. 6; 自动切套管机; --; 1; --. 7; 焊接; 波峰焊机; --; 1; --. 8; 电烙铁; --; 5; 补焊. 9; 组装; 工作台; --; 4; --. 10; 灌胶; 灌胶机; --; 1; --. 11; 测试; 充电器测试系统; --; 1; --. 12; 老化柜/车; --; 4; --. 13; 电子负载（组）/大功率直流电子负载; --; 5; --. 14; 控制柜; --; 1; --. 15; 耐压绝缘测试仪; --; 1; --. 16; 直流电源; --; 3; --. 17; 检测; 动力型锂电池保护板测试系统; --; 1; --. 18; 星云动力锂电池组成品测试系统; --; 2; --. 19; 锂电池测试系统; --; 1; --. 20; 激光焊接; 激光焊接机; --; 4; --. 21; 电芯分容; 挤压工装/挤压工装改制; --; 2; --. 22; 分容仪; --; 1; --. 23; 电池测试分容仪; --; 2; --. 24; 节能电池测试分容仪; --; 1; --. 25; 节能型电池自动检测分容设备; --; 1; --. 26; 包装; 标签打印机; --; 1; --. 27; 打包机; --; 1; --. 辅助设备. 1; 运输设备; 液压升降台; --; 1; --. 2; 流水线; --; 5条; --. 3; 合金推车; --; 1辆; --. 4; 叉车搬运车; --; 1辆; --. 5; AGV小车; --; 1辆; --. 6; 滚筒推车; --; 1辆; --. 7; 电动三轮车; --; 1辆; --. 8; 四轮平衡重叉车; --; 1辆; --. 9; 废气治理设备; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; --; 1; --. 10; --; 空压机; --; 1; --. 11; --; 空调; --; 6; --. 6.主要原辅材料 表2-4 项目主要原辅材料用量表 序号; 所用工序; 物料名称; 规格型号，主要组分; 单位; 年耗量; 最大存储量; 备注. 充电器. 1; 弯角整形; PCB线路板; --; 组; 5万; 0.5万; --. 2; 贴片材料; --; 套; 5万; 0.5万; --. 3; 人工插件; 电子材料; 电阻、电容、二极管、三极管等; 套; 5万; 0.5万; --. 4; 焊接; 锡条; --; t; 0.5; 0.1; --. 5; 助焊剂; 改良松香树脂1.2~5.8%、活化剂0.8~2.8%、无水乙醇85.5~92%; t; 0.25; 0.1; --. 6; 组装; 组装材料; 机壳、风扇、插座、线材等; 套; 5万; 0.5; --. 7; 灌胶; 胶黏剂; A胶; 乙烯基聚硅氧烷20-80%、硅微粉50-80%、炭黑0.1-2%、铂金催化剂3-100ppm; t; 1.8; 0.2; --. B胶; 乙烯基聚硅氧烷20-80%、硅微粉50-80%、有机氢聚硅氧烷0.1-2%; t; 1.8; 0.2; --. 8; 擦拭; 酒精; 乙醇; t; 0.1; 0.1; --. 9; 包装; 热敏纸; --; 卷; 50; 50; --. 10; 包装材料; --; 套; 5万; 0.5万; --. 电池管理系统（BMS）. 1; 弯角整形; PCB线路板; --; 组; 5万; 0.5万; --. 2; 贴片材料; --; 套; 5万; 0.5万; --. 3; 人工插件; 电子材料; 电阻、电容、二极管、三极管等; 套; 5万; 0.5万; --. 4; 焊接; 锡条; --; t; 0.5; 0.1; --. 5; 助焊剂; --; t; 0.25; 0.1; --. 6; 包装; 热敏纸; --; 卷; 50; 50; --. 7; 包装材料; --; 套; 5万; 0.5万; --. 锂电池组. 1; 电芯分容; 电芯; --; 套; 3万; 0.3万; --. 2; 激光焊接; 连接铝片; --; 套; 3万; 0.3万; --. 3; 线材; --; 套; 3万; 0.3万; --. 4; 组装; BMS; 电池管理系统; 套; 3万; --; 自有. 5; 机壳; --; 套; 3万; 0.3万; --. 6; 包装; 热敏纸; --; 卷; 30; 30; --. 7; 包装材料; --; 套; 3万; 0.3万; --. - 7、主要原辅材料理化性质 表2-5 主要原辅材料理化性质、毒性毒理 化学品; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 乙烯基聚硅氧烷; 无色至淡黄色透明液体，不溶于水，沸点93℃，熔点-60℃，密度0.95g/cm³（常温常压），闪点60℃; 可燃可爆; 无资料. 有机氢聚硅氧烷; 无色至淡黄色透明液体，不溶于水，沸点117℃，熔点-60℃，密度0.98g/cm³（常温常压），闪点大于100℃; 可燃可爆; 无资料. 乙醇; 无色透明液体，有芳香气味液体，密度0.7893g/cm3，熔点-114.1℃，沸点78.3℃; 易燃易爆; LD50：7060mg/kg. 8.项目位置、周围环境及厂区平面布置 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，属于江溪经济发展园区中南丰工业集中区B区，园区东侧为梅东河、南侧为锡泰路、西侧为南新一路、北侧为无锡圣锭金属制品有限公司，详细周边500米环境示意见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工程分析： 一、充电器、电池管理系统、锂电池组生产工艺流程： （1）充电器生产工艺流程： 图2-1 充电器生产工艺流程图 工艺流程简述： 弯角整形：将零件本体及引脚按PCB LAY-OUT的间距成型、切脚或整形，以利元器件正常放入相应孔位，确保其与电路板的连接稳定且不易损坏。期间同时产生S1-1边角料。 人工插件：将PCB固定于插件流水线，并通过人工方式将电子材料插入已贴片的PCB线路板预钻孔中。期间同时产生S1-2边角料。 焊接：插件完成后的PCBA通过自动流水线送入波峰焊机，波峰焊机感应装置自动喷洒助焊剂（以利零件脚加锡）。锡炉爪勾输送产品预热及加锡（锡条通常放置在波峰焊设备的加热区域内，通过加热装置加热至300℃左右，将锡条熔化成液态焊锡）以填充元件引脚和PCB、PAD之间的间隙，使电子零件引脚通过锡与PCB连接固定，用热风刀吹走多余的S1-3锡渣，使焊接点更加光滑、均匀。后用恒温烙铁对波峰焊后的不良焊点（漏焊、虚焊、脱焊等）进行补焊。整个焊接期间还会同时产生G1-1锡及其化合物、G1-2非甲烷总烃。‌ 外观目视：焊接后，人工对工件进行外观目视，期间同时产生S1-4不合格品1。 组装：在工作台上，人工对SMPCB和组装材料（机壳、风扇、插座、线材等）进行组装。期间不产污。 擦拭：利用酒精对组装后工件进行人工擦拭，期间同时产生G1-3非甲烷总烃。 调配：本项目使用的A胶、B胶以1:1的比例在车间调配区进行人工调配，期间同时产生G1-4非甲烷总烃。 灌胶：利用灌胶机或人工将胶水注入组装后工件内部间隙，后自然风干固化，期间同时产生G1-5非甲烷总烃。 测试：利用电子负载、直流电源对工件进行电压、电流、效率等功能性测试。期间同时产生S1-5不合格品1。 包装入库：利用标签打印机打印出标签并人工贴在工件表面，并利用打包机将工件进行外包装，打包好后，入库待发货。期间不产污。 （2）电池管理系统生产工艺流程： 图2-2 电池管理系统生产工艺流程图 工艺流程简述： 详见充电器工艺流程简述。 - （3）锂电池组生产工艺流程： 图2-3 锂电池组系统生产工艺流程图 工艺流程简述： - 电芯分容：利用挤压装置将电芯组包，并利用打包机（与包装工序打包机共用）扎束。以低电流（如0.02C~0.1C）激活电芯，形成稳定SEI膜（固态电解质界面），以标准电流（如0.5C）充至截止电压（如3.65V），保持电压直至电流降至设定值（如0.05C），确保满充。充电后静置（通常1~2小时），使电芯内部电化学状态稳定。以标准电流（如0.5C）放电至截止电压（如2.5V），记录放电容量（即实际容量）。重复恒流恒压充电，确保电芯回到满电状态，为后续配组做准备。根据容量、内阻、电压等参数分档（如A/B/C档），同档电芯用于同一电池组。 - 激光焊接：利用激光焊接机将电芯、连接铝片、线材等连接起来，期间同时产生G3-1颗粒物。 - 测试：利用测试设备对焊接后的电芯测试电压和内阻，期间同时产生S3-1不合格品2。 组装：对测试后的电芯和BMS在工作台上进行人工组装。期间不产污。 检测：利用各种测试设备对BMS和电芯组包进行各项功能性检测，例：利用星云动力锂电池成品测试系统对成品电池组输出电压、内阻、通信功能、各项保护功能进行测试（与程序设定的标准比对）。期间同时产生S3-2不合格品2。 外观目视：组装后，人工对工件进行外观目视，期间同时产生S3-3不合格品2。 包装入库：利用标签打印机打印出标签并人工贴在工件表面，并利用打包机将工件进行外包装，打包好后，入库待发货。期间不产生污染物。 二、充电器、电池管理系统、锂电池组研发工艺流程： 图2-4 充电器、电池管理系统、锂电池组研发工艺流程图 工艺流程简述： 项目评审：评估项目可行性、市场需求、技术路线及资源投入。 方案策划：根据订单要求，对充电器、电池管理系统、锂电池组进行程序设计、零件选型、PCB设计、机构设计、原理设计等。 产品研发：研发过程与充电器（图2-1）、电池管理系统（图2-2）、锂电池组（图2-3）生产工艺流程基本一致，研发出的充电器、电池管理系统、锂电池组需委外进行深度测试，其中包括功能性测试、可靠性测试、电磁兼容性测试等。 资料发行：研发得到稳定可靠的充电器、电池管理系统、锂电池组后，将整理的原理图、PCB工艺文件、机构图、BOM、程序烧录码、磁材规格书等下发给企业各部门。 生产：根据订单要求，进行量产。 其他产污环节： - （1）原料包装：本项目助焊剂、胶黏剂、酒精使用后产生的废包装桶。 - （2）废气治理：本项目废气处理装置产生的废过滤棉、废活性炭。 - （3）员工办公生活：员工办公生活产生的生活垃圾。 - 2、本项目产污环节一览表 ## 表2-6 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 产生点; 污染物; 治理措施. 废气; G1-1; 焊接; 锡及其化合物; 产生量极少，忽略不计. G2-1; 焊接; 锡及其化合物. G1-2; 焊接; 非甲烷总烃; 集气罩收集; 经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放. G1-3; 擦拭; 非甲烷总烃; 集气罩收集. G1-4; 调配; 非甲烷总烃; 集气罩收集. G1-5; 灌胶; 非甲烷总烃; 集气罩收集. G2-2; 焊接; 非甲烷总烃; 集气罩收集. G3-1; 激光焊接; 颗粒物; 集气罩收集. 废水; --; 员工生活; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂. 固废; S1-1; 弯角整形; 边角料; 外售综合利用. S1-2; 人工插件; 边角料; 外售综合利用. S1-3; 焊接; 锡渣; 相关单位回收. S1-4; 外观目视; 不合格品1; 相关单位回收. S1-5; 擦拭; 废抹布; 委托有资质单位处置. S1-6; 测试; 不合格品1; 相关单位回收. S2-1; 弯角整形; 边角料; 外售综合利用. S2-2; 人工插件; 边角料; 外售综合利用. S2-3; 焊接; 锡渣; 相关单位回收. S2-4; 外观目视; 不合格品1; 相关单位回收. S2-5; 测试; 不合格品1; 相关单位回收. S3-1; 测试; 不合格品2; 相关单位回收. S3-2; 检测; 不合格品2; 相关单位回收. S3-3; 外观目视; 不合格品2; 相关单位回收. --; 原料包装; 废包装桶; 委托有资质单位处置. --; 废气处理; 废过滤棉; 委托有资质单位处置. --; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. --; 员工办公生活; 生活垃圾; 环卫清运. 噪声; --; 设备运行; 噪声; 距离衰减、厂房隔声. 3、本项目水平衡 本项目建成后，用水主要为员工生活用水，用水基准如下： 生活用水：按照《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，员工用水定额为每人每班40～60L，本报告采用50L/人·班计。本项目员工共80人，年工作250天，则生活用水量约1000t/a。损耗按20%计，产生生活污水800t/a。 本项目水平衡详见下图： 图2-5 本项目水平衡图 （单位：吨/年） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，利用自有和租赁空置厂房4043.25m2，建设年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目。 1、本项目依托的联东U谷无锡江溪智造科技园公辅设施主要为： ①供电：由市政电网供给，供电设施依托园区现有供配电系统，现有供配电系统可满足本项目用电需求，不改变现有供配电系统。 ②供水：由自来水厂统一供给，依托现有供水系统，现有供水系统可满足本项目用水需求。 ③供热、供气：本项目无需集中供热、不使用天然气。 ④雨、污水管网及排口：园区已按雨污分流原则建设管网，且雨污分流管网已覆盖整个厂区。园区设置雨水排放口、污水接管口。 本项目建成运营后，雨水通过园区雨水管网接管至市政雨水管网，最终排向附近河道；生活污水依托园区污水管网接管至梅村水处理厂，进一步处理后排放至梅花港。 联东U谷无锡江溪智造科技园在园区雨水接管口安装切断阀，发生火灾等事故时，厂内雨水管道及厂内雨水切断阀进行消防废水的收集。本项目建设单位为本项目突发环境事件的环保责任主体。 除以上设施外，其余公用及辅助设施、设备均为本项目自行添置。本项目对自有空置厂房的适宜性改造内容包括： ①对厂房进行局部改造，分区隔断，设备安装调试等，厂房局部改造主要有：厂房内地面按照重点防渗区级别设置防渗漏措施； ②建设废气治理设施、危险固废堆场等。 2、各类工程富余能力分析 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，依托园区现有供电系统、供水管网、排水管网，建设厂房时已经委托专业单位根据厂房面积设计雨污水管网，因此厂内供电、供水、排水等公辅工程仍有富余能力。 3、项目场地的遗留环境问题 本项目自有厂房，该厂房建成后一直闲置，未使用过，因此无遗留环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，与2022年相比，O3浓度下降6.7%，PM2.5、SO2浓度同比持平，PM10、NO2、CO浓度同比上升2%、23.1%、9.1%。2023年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 - 表3-1 2023年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; 二氧化硫 (μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3). 无锡市; 2023年; 8; 32; 50; 1.2; 167; 28. 评价标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 根据《2023 年度无锡市环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市已按要求开展限期达标规划。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标。 （2）特征污染物环境质量现状调查 本报告所在区域环境空气中非甲烷总烃数据引用南京爱迪信环境技术有限公司2022年7月对于无锡市儒兴科技开发有限公司（西北，2100m）的监测报告（ZJADT20220702404)）中的相关监测数据，环境空气质量现状监测数据详见表3-2。 表3-2 环境空气监测资料结果统计 测点名称; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度（mg/m3）; 标准（mg/m3）. 无锡市儒兴科技开发有限公司; 2022.7.1-2022.7.1; 非甲烷总烃; 0.52-1.0; 2.0mg/m3. 由上表可知：项目所在区域的非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目生活污水接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港，最终汇入京杭运河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号），梅花港由伯渎港流向走马塘，走马塘和伯渎港属于Ш类水体，因此梅花港水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。本报告引用江苏宣溢环境科技有限公司出具的监测报告：（2023）宣溢（综）字第（01M038B），监测时间为2023年11月2日至11月4日，监测数据在有效期内。水质监测结果详见表3-3。 - 表3-3 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 采样点位; 采样时间; 采样频次; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 石油类. W1梅村水处理厂排放口; 2023.11.2; 第一次; 7.4; 14; 5; 0.159; 0.18; 0.02. 第二次; 7.3; 13; 8; 0.218; 0.19; ND. 2023.11.3; 第一次; 7.3; 12; 4; 0.188; 0.16; 0.02. 第二次; 7.4; 14; 9; 0.142; 0.18; 0.02. 2023.11.4; 第一次; 7.4; 14; 6; 0.055; 0.20; ND. 第二次; 7.3; 13; 7; 0.062; 0.18; ND. III类标准值; 6~9; ≤20; --; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; --; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; --; 0; 0; 0. W2梅村水处理厂排放口下游1000m; 2023.11.2; 第一次; 7.5; 14; 7; 0.210; 0.19; 0.01. 第二次; 7.3; 13; 7; 0.199; 0.18; 0.01. 2023.11.3; 第一次; 7.4; 13; 5; 0.150; 0.18; ND. 第二次; 7.3; 12; 9; 0.159; 0.18; ND. 2023.11.4; 第一次; 7.3; 13; 10; 0.056; 0.19; ND. 第二次; 7.4; 14; 7; 0.071; 0.18; ND. III类标准值; 6~9; ≤20; --; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 超标率%; 0; 0; --; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; --; 0; 0; 0. 注：“ND”表示未检出，石油类检出限0.06mg/L。 由上表可知，监测资料表明各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类水质标准。 3、声环境 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)，项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，2023年无锡市区域环境噪声昼间均值为57.1dB(A)，夜间均值为49.7dB(A)，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中的3类标准要求，区域声环境质量状况良好。 4、地下水、土壤环境 本项目位于工业园区内，利用现有厂房，周边无地下水、土壤环境保护目标。化学品仓库、危险固废堆场等区域均做好防腐防渗等措施，正常工况下不存在地下水、土壤环境污染途径，本报告不开展地下水、土壤环境现状监测。 5、生态环境 本项目不涉及。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经调查本项目周围500米范围内无大气环境保护目标。 2、地下水环境 本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，经调查项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、地表水环境 本项目生活污水接管至梅村水处理厂，处理后的尾水排入京杭运河。地表水环境保护目标见表3-4。 表3-4 地表水环境保护目标一览表 环境对象; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离m; 经纬度坐标; 高差m; 距离m; 经纬度坐标. X; Y; X; Y. 梅东河; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类; 25; 120°26′ 27.42″; 31°33′ 41.97″; 0; 相邻; 120°26′ 27.42″; 31°33′ 41.97″; 雨水纳污水体. 梅花港; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类; 2650; 120°26′ 54.43″; 31°32′ 22.14″; 0; 2560; 120°26′ 54.43″; 31°32′ 22.14″; 污水纳污水体. 4、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 5、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 环境质量标准 （1）大气环境质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体标准值。具体标准值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; GB3095-2012《环境空气质量标准》表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450. CO; mg/m3; --; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75. 非甲烷总烃; mg/m3; --; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对于没有小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值，取8小时平均浓度限值的二倍值。 （2）水环境质量标准 本项目区域污水接管梅村水处理厂，其纳污水体为梅花港，按照《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030）》的要求以及《省政府关于江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）的批复》，梅花港为伯渎港支流，最终汇入伯渎港，故水质参照伯渎港水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水体。具体标准值见表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准限值表 单位：mg/L(pH为无量纲) 水域名称; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值; 执行标准. 梅花港; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; mg/L; ≤1.0. TP; mg/L; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，区域声环境功能区划分为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类声环境功能区标准，具体见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目主要致力于充电器、电池管理系统（BMS）、锂电池组的生产制造，焊接、擦拭和调配、灌胶工序产生的非甲烷总烃，激光焊接工序产生的颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表1、表2、表3中标准。 - 表3-8 废气排放标准限值表 污染物 名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控点污染物排放监控位置; 浓度限值浓度 (mg/m3); 执行标准. 非甲烷 总烃; 60; 3; 边界外浓度最高点; 4; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3中标准. 颗粒物; 20; 1; 0.5. - 表3-9 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值表 污染物项目; 监控点限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水 本项目生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂。废水接管要求pH、COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，TP、NH3-N、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。 梅村水处理厂尾水排放中，pH、COD、SS、氨氮、TP、TN排放类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，详见下表。 表3-10 废污水排放标准限值表 单位：mg/L(pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; pH; 6~9. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水 排放标准; 类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; pH; 6~9. COD; 20. TN; 5（7.5）*. NH3-N; 1（2）*. TP; 0.15（0.2）*. 优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 注：括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 表3-11 厂界噪声排放标准限值 单位：dB(A) 厂界名; 执行标准; 级别; 昼间标准限值; 夜间标准限值. 厂界外1米; GB12348-2008; 3类; 65; 55. （4）固体废弃物 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）相关要求；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于《江苏省太湖流域水污染防治条例》中三级保护区。 废气：本项目废气污染物在新吴区范围内平衡。 废水：本项目废水最终排放总量纳入梅村水处理厂的排污总量，废水污染物在梅村水处理厂的污染物排放总量控制指标中平衡。 固废：“零”排放。 污染物排放总量指标见下表。 表3-12 总量控制指标分析表（t/a） 类别; 污染物; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 全厂排放增减量t/a. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.61; 0.549; 0.061; +0.061. 颗粒物; 0.285; 0.256; 0.029; +0.029. 无组织; 非甲烷总烃; 0.067; 0; 0.067; +0.067. 颗粒物; 0.032; 0; 0.032; +0.032. 水污染物; 生活 污水; 废水量; 800; 0; 800; +800. COD; 0.4; 0.08; 0.32; +0.32. SS; 0.32; 0.08; 0.24; +0.24. 氨氮; 0.032; 0; 0.032; +0.032. 总磷; 0.004; 0; 0.004; +0.004. 总氮; 0.048; 0; 0.048; +0.048. 类别; 名称; 产生量; 利用量; 处置量; 排放量. 固体废物; 一般 固废; 边角料; 0.01; 0.01; 0; 0. 锡渣; 0.01; 0.01; 0; 0. 不合格品1; 0.01; 0.01; 0; 0. 不合格品2; 0.1; 0.1; 0; 0. 生活垃圾; 10; 0; 10; 0. 危险 废物; 废抹布; 0.133; 0; 0.133; 0. 废包装桶; 0.1; 0; 0.1; 0. 废过滤棉; 0.32; 0; 0.32; 0. 废活性炭; 6.567; 0; 6.567; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用自有和租赁现有空置厂房从事生产活动，施工期的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止建设项目在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施： （1）合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间。 （2）注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声。 （3）建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。 由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气 1.1正常工况大气污染物产生源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目为新建项目，源强核算选择产污系数法、物料衡算法等可行技术。 （1）锡及其化合物（G1-1、G2-1） 参考《38-40电子电气行业系数手册》P22中“焊接--无铅焊料（锡条、锡块等，不含助焊剂）--波峰焊--颗粒物--4.134×10-1克/千克--焊料”，本项目合计使用锡条1t，预计焊接工序产生锡及其化合物0.4134kg。废气产生量极少，对环境影响可忽略不计，本报告不做具体分析。 （2）非甲烷总烃（G1-2、G1-3、G1-4、G1-5、G2-2） - 本项目焊接工序合计使用助焊剂0.5t/a，根据助焊剂MSDS（助焊剂组分：改良松香树脂1.2~5.8%、活化剂0.8~2.8%、无水乙醇85.5~92%），其中树脂留在产品表面，其余在波峰焊机的高温工作下，以全部挥发成有机废气计，计算得焊接工序产生非甲烷总烃0.474t/a，其中被废气治理系统收集约0.427t/a。 本项目擦拭工序使用酒精0.1t/a，酒精（乙醇）易挥发，以非甲烷总烃表征挥发出的乙醇。本项目约0.03t/a酒精进入废抹布，其余酒精全部挥发，故擦拭产生非甲烷总烃0.07t/a，其中被废气治理系统收集约0.063t/a。 本项目使用的A胶、B胶在调配区按1:1的比例进行调配，调配期间产生的废气少量，纳入灌胶工序统一核算。本项目灌胶工序使用调配后的胶黏剂3.6t/a，根据苏州市华测检测技术有限公司出具的检测报告（A2230023619101001C），A胶、B胶（WR9108A 双组份加成型硅橡胶、WR9108B 双组份加成型硅橡胶）按1:1调配后的胶黏剂VOC含量37g/kg。计算得调配、灌胶产生非甲烷总烃0.1332t/a，以0.133t/a计，其中被废气治理系统收集约0.12t/a。 - 综上，焊接工序、擦拭工序、调配工序、灌胶工序产生的非甲烷总烃，由集气罩收集经二级活性炭吸附装置吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。废气捕集效率90%，处理效率90%，年工作时间2000h。本项目焊接工序、擦拭工序、调配工序、灌胶工序共计产生非甲烷总烃0.677t/a，其中被废气治理系统收集0.61t/a，活性炭吸附装置吸附有机废气量0.549t/a，处理后有组织废气排放量为0.061t/a、排放浓度为1.91mg/m3、排放速率为0.01525kg/h，无组织排放量为0.67t/a。 （3）颗粒物（G3-1） 本项目激光焊接产生的烟尘，参照《激光切割烟尘分析及除尘系统》(王志刚，汪立新)，激光切割废气产生源强为39.6g/h(颗粒物)。激光焊接和激光切割均是利用激光的高能量和高密度对材料进行加工，通过激发物质的电子跃迁产生一种非常强的场，再经过光传输系统将激光产生的能量输送到切割/焊接点。本项目4台激光焊接机，年工作时间2000h，则产生颗粒物约0.317t/a。 - 本项目激光焊接工序产生的颗粒物，由集气罩收集经过滤棉吸附处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。废气捕集效率90%，处理效率90%，年工作时间2000h。本项目激光焊接工序产生颗粒物0.317t/a，其中被废气治理系统收集0.285t/a，过滤吸附颗粒物废气量0.256t/a，处理后有组织废气排放量为0.029t/a、排放浓度为1.8125mg/m3、排放速率为0.0145kg/h，无组织排放量为0.032t/a。 |

- 表4-1本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 排放源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）. 焊接 （G1-2、G1-3）; FQ-01; 非甲烷总烃; 有组织; 物料衡算法; 26.6875; 0.427; 0.61; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 90%; 是; 3.8125; 0.061; 8000; 2000. 擦拭（G1-4）; 物料衡算法; 3.9375; 0.063. 调配（G1-5）、灌胶（G2-2）; 物料衡算法; 7.5; 0.12. 激光焊接（G3-1）; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 17.8125; 0.285; 90%; 是; 1.8125; 0.029. 焊接 （G1-2、G1-3）; 车间; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; --; 0.047; 0.067; 车间通风; --; 是; --; 0.067; --; 2000. 擦拭（G1-4）; 物料衡算法; --; 0.007. 调配（G1-5）、灌胶（G2-2）; 物料衡算法; --; 0.013. 激光焊接（G3-1）; 颗粒物; 无组织; 产污系数法; --; 0.032; --; 是; --; 0.032. 1.2正常工况废气污染物排放情况 表4-2 正常工况本项目有组织大气污染物有组织排放情况一览表 污染源; 风量 （m3/h）; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 高度 （m）; 内径 （m）; 温度 （℃）; 编号; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）. 经度（E）; 纬度（N）. 焊接、擦拭、调配、灌胶; 8000; 非甲烷总烃; 3.8125; 0.0305; 0.061; 15; 0.5; 25; FQ-01; 一般 排放口; 120.452417; 31.567428; 60; 3. 激光焊接; 颗粒物; 1.8125; 0.0145; 0.029; 20; 1. 由上表可知：FQ-01排放的非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表1排放标准。

1.3本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 图4-1 本项目废气处理工艺流程图 - 污染治理措施简述 - 高效过滤棉 ①范德华力作用 过滤棉的纤维表面与污染物分子（如粉尘、气溶胶、有机蒸气等）之间产生弱静电引力（范德华力），使微小颗粒或分子被吸附在纤维表面。 适用对象：粒径＜1μm的颗粒物、非极性气态分子等。 ②孔隙截留效应 过滤棉的多孔结构形成复杂通道，废气通过时，污染物因惯性碰撞、扩散效应或直接拦截被纤维捕获： 大颗粒（＞10μm）：因惯性撞击纤维表面被截留。 小颗粒（0.1~1μm）：因布朗运动扩散至纤维表面吸附。 中颗粒（1~10μm）：被纤维间隙直接拦截。 ③表面能效应 纤维材料表面存在未平衡的分子力场，对污染物分子产生物理吸附势阱，增强捕获能力。 活性炭吸附装置 ①活性炭对有机废气有显著的吸附作用，由于废气中有机废气浓度高，在过滤时，形成的积累造成过滤呈气道堵塞，使活性炭使用寿命缩短，为了解决这一问题在设计过滤层时将活性炭层设计成夹层过滤，主要阻隔VOCs在运动的速度，促使VOCs聚合成大微粒在预处理层被吸附阻隔。 ②第二夹层为精过滤层，对穿透预处理层的VOCs进行吸附。 ③夹层式过滤能显著降低客户的运行成本，在维护更换时主要是对预处理层进行更换，使活性炭更换量减少。 ④在过滤器进口设有阻火门或阻火网。 ⑤过滤器本体，由碳钢制作，内衬复合钢网，防腐处理，进出气口用方形法兰接口，卧式安装。 ⑥活性炭吸附装置放置于室外钢平台上。 活性炭是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。 - 过滤棉+二级活性炭吸附装置示意图 - 活性炭吸附装置设计参数 项目; 参数. 活性炭; 箱体尺寸（mm）; 2000×1500×1300(2个). 本体外观、材质; 颗粒状. 过滤面积（m2）; 15-20. 脱附温度（℃）; ＜50. 活性炭孔密度（孔/平方英寸）; 50~300. 动态吸附量（%）; 10. 体密度（g/ml）; 0.3~0.55. 活性炭填充量（kg/次）; 1500. 碘值（mg/g）; ≥800. 更换周期; 3个月. 离心风机; 型号; --. 风量m3/h; 8000. 功率（kW）; 1.5. 废气收集效率可行性分析 ①根据建设方介绍，本项目焊接工序、擦拭工序、调配工序、灌胶工序、激光焊接通过集气罩收集引入废气处理设施处理。风量统一按照下列公式计算： Q=1.4×P×H×Vx 其中，P为罩口敞开面的周长，项目拟采用10个集气罩收集。其中集气罩长2m，宽1m，则P为6m，1个；集气罩长0.3，宽0.3m，则P为1.2m，5个；集气罩长1.5，宽1.5m，则P为6m，1个；集气罩长1m，宽1m，则P为4m，1个；集气罩长0.8m，宽0.8m，则P为3.2m，4个。H为罩口距有害源的距离，焊接工序、擦拭工序、调配工序、灌胶工序、激光焊接H为0.15m。Vx为风速，在0.25m/s~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 经过计算，所需风量约为7892.64m3/h，故本项目选取风量在8000m3/h的引风机，可以达到并满足设定捕集要求。 二级活性炭 本项目采用活性炭吸附去除有机废气，其工艺较为成熟，废气管道收集、输送、过程控制参数和活性炭装运、处理等与《大气污染物治理工程技术导则》（HJ2000-2010）、《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求相符。 根据《欣日盛塑业（无锡）有限公司 年产包装塑桶30万只项目 竣工环境保护验收检测报告》的监测数据，该项目产生的有机废气，以非甲烷总烃计。废气经集气罩收集，由“二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气筒高空排放，其中二级活性炭装置对有机废气的去除效率在90%以上，监测数据见下表。 - 二级活性炭吸附工程实例 检测点位; 检测 项目; 标准限值; 单位; 监测日期2023.11.27; 监测日期2023.11.28. 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 进口; 非甲烷总烃排放浓度; 60; mg/m3; 34.4; 36.4; 36.4; 31.5; 33.0; 32.8. 非甲烷总烃排放速率; --; kg/h; 0.117; 0.129; 0.129; 0.110; 0.113; 0.113. 出口; 非甲烷总烃排放浓度; 60; mg/m3; 2.03; 1.93; 1.89; 2.82; 2.54; 2.72. 非甲烷总烃排放速率; --; kg/h; 0.0084; 0.0077; 0.0080; 0.012; 0.011; 0.012. 非甲烷总烃去除效率; %; 94.10; 94.70; 94.81; 91.05; 92.30; 91.71. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. - 本项目废气污染防治措施及其可行性情况如下表： - 本项目废气种类及治理措施一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 是否为可行性技术; 判定依据. 焊接、擦拭、调配、灌胶; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附 （收集效率90%、处理效率90%）; 是☑ 否□; 排污许可证申请与核发技术规范 电子工业（HJ 1031-2019）表B.1. 激光焊接; 颗粒物; 过滤棉 （收集效率90%、处理效率90%）; 是☑ 否□; 排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942—2018). - （3）无组织达标分析 - 本项目无组织废气排放及估算结果详见下表： - 无组织排放废气（面源）参数调查清单 名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率 （kg/h）. E; N. 生产车间; 120.452116; 31.567478; 5; 75; 18; 20; 2000; 正常; 非甲烷总烃; 0.0335. 正常; 颗粒物; 0.016. - 估算模式计算结果统计 污染源; 污染因子; 厂界浓度（mg/m3）; 厂界浓度标准限（mg/m3）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0188; 4.0. 颗粒物; 0.0089; 0.5. 由上表可知，无组织排放非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表3中标准。 （4）管理要求 本项目废气处理设施应按照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知（苏环办〔2021〕218号）》的要求进行管理，活性炭定期更换，建立环境管理台账记录制度，按排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录废气治理设施运行情况、活性炭更换情况、废活性炭处置情况等。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。 2.4卫生防护距离测算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表。 - 大气有害物质等标排放量计算结果表 污染源; 污染指标; Qc排放速率kg/h; Cm小时标准浓度mg/m3; Qc/Cm. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0335; 2.0; 0.01675. 颗粒物; 0.016; 0.45; 0.035556. 根据上表可知，生产车间颗粒物和非甲烷总烃的等标排放量差值：（0.035556-0.01675）/0.035556=52.89%，大于10%，因此本项目选择的主要特征污染因子为生产车间颗粒物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质进行卫生防护距离初值计算。 计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD式中： Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 - 卫生防护距离一览表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率(kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织排放源面积（m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离L计(m); 卫生防护距离初值L(m). A; B; C; D. 生产 车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.016; 0.45; 1350; 5; 1.864; 50. 由上表可知，建议本项目建成后，全厂以生产车间为边界外扩50m形成的卫生防护距离包络范围。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无学校、医院等敏感环境保护目标，在该防护距离内今后也不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 2.5本项目大气污染物自行监测要求 为定期自查维护污染治理设施的运行效果，参考《排污单位自行监测技术指南 电子工业（HJ 1253-2022）》，生产废气建议每年至少开展一次自行监测，本项目大气污染物自行监测要求如下表： - 本项目大气污染物自行监测要求 监测项目; 监测点位; 污染物名称; 监测频次. 废气; FQ-01; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; 非甲烷总烃; 1次/年. 2.6非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表： - 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物 排放源; 污染物; 事故原因; 排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放 速率 （kg/h）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-01; 非甲烷总烃; 废气处理 效率50%; 19.0625; 0.1525; 1; 60; 3. 颗粒物; 废气处理 效率50%; 9.0625; 0.0725; 1; 20; 1. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）表1中排放标准。建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 2、废水 2.1废水污染源强及污染防治措施 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理。 本项目废水产生及分类情况见下表。 表4-9 本项目水污染产生源强及污染防治措施情况一览表 产排污 环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为 可行技术. 生活 污水; 生活 污水; 废水量; --; 800; 化粪池; 厌氧生化; --; 是. COD; 500; 0.4; 20%. SS; 400; 0.32; 25%. 氨氮; 40; 0.032; --. 总磷; 5; 0.004; --. 总氮; 60; 0.048; --. 表4-10 本项目水污染物排放情况表 废水 类别; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放 规律; 排放口基本情况. 排放浓度(mg/L); 排放量 (t/a); 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活 污水; 废水量; --; 800; 直接排放□ 间接排放√; 梅村水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; WS-01; 综合废水排放口; 一般排口; E：120.450832 N：31.565552. COD; 400; 0.32. SS; 300; 0.24. 氨氮; 40; 0.032. 总磷; 5; 0.004. 总氮; 60; 0.048. 由上表可知：本项目接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 2.2废水接管污水处理厂集中处理的可行性分析 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000 平方米。 梅村水处理厂梅村水处理厂现有一期处理规模为3.0×104m3/d，已于2004年6月建成投产，2008年6月按市政府要求完成该工程的升级提标，采用A2/O-SBR+滤布滤池工艺。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2009年投产运行。三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2012年投产运行；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2013年投产运行。四期扩建工程一阶段采用MSBR+滤布滤池+超滤工艺，处理规模2.5×104m3/d，于2017年投产运行；四期二阶段工程采用MSBR+滤布滤池+超滤+次氯酸消毒处理工艺，处理规模2.5×104m3/d，已于2018年9月建成投产。五期扩建工程工艺选用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤工艺，五期工程污水设计处理能力5×104m3/d，梅村水处理厂现已建成投运的处理规模共21×104m3/d，主要处理梅村工业园区、街道的工业废水和生活污水。 （1）污水厂处理工艺可行性分析 梅村水处理厂远期规划设计规模为21.0×104m3/d，现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再建设5.0×104m3/d，四期工程一阶段规模为2.5×104m3/d，二阶段规模为2.5×104m3/d，总处理规模16.0万m3/d。五期工程规模5.0×104m3/d，建成后梅村水处理厂达到21×104m3/d的规模。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年6月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11月通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用BNR-MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d。四期工程规模为2.5万吨/天，采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，二阶段项目预计日处理污水能力为2.5万吨，新增进水泵、MSBR池设备、滤布滤池及紫外线消毒池设备、超滤车间超滤设备、鼓风机、除臭设备加药设备等，采用MSBR工艺，总处理规模21万m3/d。 梅村水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。 四期、五期工程采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模5.0×104m3/d，具体工艺流程见下图。 - 梅村水处理厂四期、五期工程工艺流程图 根据《无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂五期扩建工程项目环境影响评价报告书》，现有一期工程中3×104m3/d的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准，其余8×104m3/d包括二期（3×104m3/d）、三期两个阶段（5×104m3/d）工程的尾水全部处理优于一级A标准，COD执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准，并准备近期逐步的进一步提标改造。四期提标工程尾水部分排至梅花港，剩余部分回用，提标完成后尾水执行准Ⅲ类地表水标准；五期扩建工程尾水通过现有排放口排至梅花港，尾水执行准Ⅲ类地表水标准。 该工艺具有处理效果稳定可靠，抗冲击负荷能力强，占地面积省等优点，主要针对城市生活污水和生产废水的处理，可有效处理本项目接管废水。 （2）污水厂接管处理能力可行性分析 本项目建成后，废水接入梅村水处理厂进行处理，污水处理厂现已具备21万t/d的处理能力，目前梅村水处理厂实际接管处理量约为10.3万m3/d，尚有处理余量10.7万m3/d。本项目新增废水接管量800t/a，即3.2t/d，梅村水处理厂余量能够容纳本项目废水接管量。 梅村水处理厂总服务范围：东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路，包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约76.6平方公里。本项目位于无锡市新吴区江溪街道锡泰路566号联东U谷25栋、26栋，处于梅村水处理厂服务范围内。 因此，本项目新增的废水在梅村水处理厂的处理能力和范围之内，废水接入梅村水处理厂集中处理的方案是可行的。 （3）接管水质可行性分析 梅村水处理厂的处理工艺采用MSBR+接触氧化+综合处理+滤布滤池+超滤处理工艺，主要针对城市生活污水和生产废水的处理。目前梅村水处理厂污水处理系统运行稳定，出水水质稳定。 本项目废水主要为生活污水，水质较单一、稳定，排放水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求。 因此，梅村水处理厂有能力接纳本项目的生活污水，且本项目生活污水不会对梅村水处理厂正常运行造成影响。 （4）接管的时空分析 目前梅村水处理厂污水管网已经铺设至锡泰路，本项目废水依托园区污水管网和污水排放口排入锡泰路污水管后，进入梅村水处理厂集中处理。因此，本项目建设地具备污水集中处理的环保基础设施，项目建成后接管废水能够顺利接入污水管网，由梅村水处理厂集中处理，不会对环境造成严重污染。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目废水接入梅村水处理厂集中处理是切实可行的。 （5）地表水环境影响 水污染物经梅村水处理厂处理后的出水浓度类比《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准要求，SS优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准；即COD≤20mg/L、SS≤3mg/L、NH3-N≤1mg/L、TN≤5mg/L、TP≤0.15mg/L。 本项目建成后，新增污水处理厂尾水排放量分别为：废水量≤800t/a，COD≤0.32t/a、SS≤0.24t/a、NH3-N≤0.032t/a、TP≤0.004t/a、TN≤0.048t/a。 因此，本项目接管废水经梅村水处理厂处理后尾水排入梅花港，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境影响较小。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 2.3本项目水污染物自行监测要求 本项目生活污水排放参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议每年至少开展一次自行监测，本项目水污染物自行监测要求如下表。 - 表4-11 本项目水污染物自行监测要求 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监 测频次. 生活污水; WS-01; 生活污水排放口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年.

- 3、噪声 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： 3.1室内声源 - 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - 计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： - Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的的隔声量，dB； - 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3.2室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 3.3噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 - 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 设备 数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界 距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A); 建筑外距离m. 1; 生产车间; 波峰焊机; 1; 75; 厂房隔声、距离衰减; 20; 15; 10; 东; 55; 东; 40.2; 06:00~22:00; 20; 东; 20.2; 1. 南; 15; 南; 51.5; 南; 31.5; 1. 西; 20; 西; 49.0; 西; 29.0; 1. 北; 5; 北; 61.0; 北; 41.0; 1. 2; 灌胶机; 1; 75; 18; -5; 10; 东; 45; 东; 41.9; 东; 21.9; 1. 南; 5; 南; 61.0; 南; 41.0; 1. 西; 30; 西; 45.5; 西; 25.5; 1. 北; 15; 北; 51.5; 北; 31.5; 1. 3; 老化柜/车; 4; 75; 14; -5; 10; 东; 50; 东; 47.0; 东; 27.0; 1. 南; 5; 南; 67.0; 南; 47.0; 1. 西; 25; 西; 53.1; 西; 33.1; 1. 北; 15; 北; 57.5; 北; 37.5; 1. 4; 激光 焊接机; 2; 75; 43; -10; 0; 东; 30; 东; 48.5; 东; 28.5; 1. 南; 5; 南; 64.0; 南; 44.0; 1. 西; 45; 西; 44.9; 西; 24.9; 1. 北; 15; 北; 54.5; 北; 34.5; 1. 5; 打包机; 1; 75; 18; -5; 0; 东; 48; 东; 41.4; 东; 21.4; 1. 南; 5; 南; 61.0; 南; 41.0; 1. 西; 27; 西; 46.4; 西; 26.4; 1. 北; 15; 北; 51.5; 北; 31.5; 1. 注：选取厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 dB(A); 距厂界距离 /m. - 1; 空压机; 1; 10; 0; 20; 85; 东; 65; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 06:00~22:00. 南; 5. 西; 10. 北; 15. - 2; 风机; 1; 20; -2; 20; 85; 东; 55. 南; 8. 西; 20. 北; 12. 注：选取厂房西北角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 - 表4-14 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 昼间噪声 贡献值dB(A); 昼间噪声 标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 35.3; 65; 达标. 2; 南厂界; 54.4; 65; 达标. 3; 西厂界; 46.4; 65; 达标. 4; 北厂界; 47.8; 65; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.4噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范·工业噪声》(HJ1301-2023)要求和建设单位拟建设情况，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 - 表4-15 噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 4、固体废物 4.1生产运营过程中副产物产生情况及类别判定 本项目生产运营过程中产生的副产物主要有边角料、锡渣、不合格品1、废抹布、不合格品2、废包装桶、废活性炭、生活垃圾等。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），本项目副产物类别判定见下表。 表4-16 本项目副产物产生情况及副产物种类判断结果 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 边角料; 弯角整形、人工插件; 固; 针脚等; √; --; 4.2a. 2; 锡渣; 焊接; 固; 锡; √; --; 4.2a. 3; 不合格品1; 外观目视、测试; 固; PCB等; √; --; 4.1a. 4; 废抹布; 擦拭; 固; 酒精; √; --; 4.1c. 5; 不合格品2; 外观目视、测试、检测; 固; 电芯等; √; --; 4.1a. 6; 废包装桶; 原料包装; 固; 助焊剂、酒精、胶黏剂; √; --; 4.2m. 7; 废过滤棉; 废气处理; 固; 纤维、颗粒物; √; --; 4.3n. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 有机废气; √; --; 4.3n. 9; 生活垃圾; 员工办公生活; 固; 塑料瓶、纸等; √; --; 4.1h. - 4.2本项目固体废物产生源强核算依据 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物。根据副产物产生情况分析和副产物属性判定，本项目固体废物分析结果见下表。 表4-17 本项目固体废物属性识别表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 产生依据; 核算方法. 1; 边角料; 弯角整形、人工插件; 0.01; 根据同行业类比，边角料产生量约为0.01t/a。; 类比分析法. 2; 锡渣; 焊接; 0.01; 根据同行业类比，锡渣产生量约为0.01t/a。; 类比分析法. 3; 不合格品1; 外观目视、测试; 0.01; 根据同行业类比，不合格品产生量约为0.01t/a。; 类比分析法. 4; 废抹布; 擦拭; 0.133; 根据企业提供数据，本项目使用抹布0.1t/a，根据源强核算可知，0.0332t/a酒精进入废抹布，合计产生废抹布0.1332t/a，以0.133t/a计。; 物料衡算法. 5; 不合格品2; 外观目视、测试、检测; 0.1; 根据同行业类比，不合格品产生量约为0.1t/a。; 类比分析法. 6; 废包装桶; 原料包装; 0.1; 根据企业提供数据，废包装材料的产生约为0.1t/a。; 物料衡算法. 7; 废过滤棉; 废气处理; 0.32; 根据《漆雾高效干式净化法的关键—过滤材料》（高淑敏）文中同类型过滤棉数据，容尘量取2kg/m2，过滤棉重量500g/m2，本项目过滤棉收集的颗粒物的量约0.256t/a，经计算过滤棉使用量为0.064t/a；则产生废过滤棉约0.32t/a。; 产污系数法. 8; 废活性炭; 废气处理; 6.567; 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办[2021]218号），活性炭对有机废气的吸附量一般取0.1g/g，本项目活性炭吸附装置吸附的有机废气量0.567t/a，则需要活性炭5.67t/a。本项目活性炭吸附装置一次装填量1.5t，每年更换4次可满足要求，产生废活性炭量=1.5*4+0.567=6.567t/a。; 物料衡算法. 9; 生活垃圾; 员工办公生活; 10; 本项目劳动定员80人，产生的生活垃圾按0.5kg/人/天计，合计产生生活垃圾10t/a; 产污系数法. |
| --- | --- |

|  | - 4.3固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录（2025版）》以及《危险废物鉴别标准》相关内容识别出本项目上述固废中的危险废物。 表4-18 全厂固体废物产生及处理处置情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废 代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量 （t/a）; 处理处置 情况. 弯角整形、人工插件; 边角料; --; 固态; --; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 0.01; 0.01; --; 外售综合 利用. 焊接; 锡渣; --; 固态; --; SW17; 900-002-S17; 0.01; 0.01; --; 回收综合 利用. 外观目视、测试; 不合格品1; --; 固态; --; SW17; 900-011-S17; 0.01; 0.01; --. 外观目视、测试、检测; 不合格品2; --; 固态; --; SW17; 900-012-S17; 0.1; 0.1; --. 员工生活; 生活垃圾; --; 固态; --; SW64; 900-099-S64; 10; --; 10; 环卫清运. 擦拭; 废抹布; 酒精; 固态; T/In; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.133; --; 0.133; 委托有资质单位处置. 原料包装; 废包装桶; 助焊剂、酒精、胶黏剂; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; --; 0.1. 废气处理; 废过滤棉; 颗粒物; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.32; --; 0.32. 废气处理; 废活性炭; 有机废气; 固态; T/In; HW49; 900-039-49; 6.567; --; 6.567. |
| --- | --- |

|  | - 4.4固废防治措施评述 （1）固废处置方法 本项目建成后全厂固废利用处置情况见下表。 - 表4-19 全厂固废处置方法 产生源; 名称; 性状; 固废 代码; 固废编码; 产生量t/a; 拟采取的处理处置方式; 委托处置单位; 是否符合环保要求. 弯角整形、人工插件; 边角料; 固态; SW17; 900-001-S17; 0.01; 外售综合利用; 相关单位; 符合. 焊接; 锡渣; 固态; SW17; 900-002-S17; 0.01; 回收综合利用; 厂商. 外观目视、测试; 不合格品1; 固态; SW17; 900-011-S17; 0.01. 外观目视、测试、检测; 不合格品2; 固态; SW17; 900-012-S17; 0.1. 员工生活; 生活垃圾; 固态; SW64; 900-099-S64; 10; 环卫清运; 环卫部门. 擦拭; 废抹布; 固态; HW49; 900-041-49; 0.133; 委托处置; 有资质单位. 原料包装; 废包装桶; 固态; HW49; 900-041-49; 0.1. 废气处理; 废过滤棉; 固态; HW49; 900-041-49; 0.32. 废气处理; 废活性炭; 固态; HW49; 900-039-49; 6.567. （2）委托处置可行性分析 本项目产生的危险废物均拟委托有资质单位处理处置，区域内有无锡中天固废处置有限公司等具备相关危险废物处理处置的资质单位，且尚有余量消纳本项目新增的危险废物，相关危废经营许可单位基本信息详见下表4-20。 - 表4-20 危废处置单位概况 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡中天固废处置有限公司; 无锡市新区鸿山镇环鸿东路9号; JS0200OOD379-9; 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、染料、涂料废液（HW12）、废显影液、定影液、废胶片（HW16）、表面处理废液（HW17）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、含酚废液（HW39）、含醚废液（HW40）、废有机卤化物废液（HW45）100000吨/年；处理废电路板（HW49,900-045-49）6000吨/年；处置、利用废活性炭（HW02、HW 04、HW05、HW06、HW13、HW18、HW39、HW49）8000吨/年；清洗含〔HW08、09、12、13、16、17、34、35、37、39、40、06、45〕的废包装桶（HW49,900-041-49）6万只/年，含〔酸碱、溶剂、废油〕的包装桶；（HW49,900-041-49）14万只/年（不含氮、磷，其中铁桶5万只/年、塑料桶9万只/年）；处置、利用废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收金属后产生的废树脂粉（900-451-13）26000吨/年；. 2; 无锡能之汇环保科技有限公司; 无锡市新吴区锡协路136号; JSWX0214CS0037-1; 处置类别：HW02，HW02医药废物，HW03，HW03 废药物、药品，HW04，HW04 农药废物，HW05，HW05木材防腐剂废物，HW06，HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09，HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，HW10，HW10多氯（溴）联苯类废物，HW11，HW11 精（蒸）馏残渣，HW12，HW12 染料、涂料废物，HW13，HW13 有机树脂类废物，HW14，HW14 新化学物质废物，HW16，HW16 感光材料废物，HW17，HW17 表面处理废物，HW18，HW18 焚烧处置残渣，HW19，HW19 含金属羰基化合物废物，HW20，HW20 含铍废物，HW21，HW21含铬废物，HW22，HW22 含铜废物，HW23，HW23 含锌废物，HW24，HW24含砷废物，HW25，HW25 含硒废物，HW26，HW26 含镉废物，HW27，HW27含锑废物，HW28，HW28 含碲废物，HW29，HW29 含汞废物，HW30，HW30含铊废物，HW31，HW31 含铅废物，HW32，HW32 无机氟化物废物，HW34，HW34废酸，HW35，HW35 废碱，HW36，HW36 石棉废物，HW37，HW37 有机磷化合物废物，HW39，HW39 含酚废物，HW40，HW40 含醚废物，HW45，HW45含有机卤化物废物，HW46，HW46 含镍废物，HW47，HW47 含钡废物，HW48，HW48有色金属冶炼废物，HW49，HW49 其他废物，HW50，HW50 废催化剂，合计能力5000 吨/年（仅限无锡市区）。. 由上表可见，省内有可以处理本项目危险废物的单位，处理能力均尚有余量，本项目产生的危险废物是能够做到安全处置的。本项目产生的危险废物拟委托上表中单位或其他有相应资质的单位处置（危废处置承诺见附件）。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。 4.5固体废物环境影响分析 - （1）固体废弃物产生情况及其分类 本项目产生的固体废物有边角料、锡渣、不合格品1、不合格品2、生活垃圾、废抹布、废包装桶、废过滤棉、废活性炭等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 - （2）一般工业固废 本项目产生的一般工业废物有边角料、锡渣、不合格品1、不合格品2、生活垃圾等，其贮存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，无危险废物混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 - （3）危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。 ②危险废物运输环境影响 危废运输过程影响主要是夜间运输噪声可能会影响居民正常休息。因此，运输过程必须要引起建设单位的足够重视，改进车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，同时应调整好运输的时间尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 运输过程噪声影响分析：运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外的地方等效连续声级为69dB(A)，即在进厂道路两侧6m以外的地方，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30米的地方，等效连续声级为55dB(A)，可见在进厂道路两侧30m以外的地方，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。道路两侧30m内办公、生活居住场所会受到运输车噪声的影响。 沿途废水影响分析：在车辆密封良好的情况下，对运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。但是若运输车出现沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。因此建设单位和危废承运单位需严格按照要求进行包装和运输过程管理，确保运输过程中不发生洒漏。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，地面为耐酸水泥、沥青、树脂三层地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般性固废则通过外售处理。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 - 4.6本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 一般工业固体废物临时贮存仓库按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施，使用防水混凝土。一般固体废物按照不同的类别和性质，分区堆放。通过规范设置固体废物暂存场，同时建立完善厂内固体废物防范措施和管理制度，可使固体废物在收集、存放过程中对环境的影响至最低限度。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目危险固废堆场占地面积5m2，最大储存量约为5吨。按照半年周转一次计算，危险固废堆场容量可满足全厂危废贮存要求。现有危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，全厂有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。 - 表4-21 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危险固废堆场; 废抹布; HW49; 900-041-49; 厂区; 5m2; 密封桶装; 0.133t; 半年. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 密封堆放; 0.1t; 半年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密封袋装; 0.32t; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封袋装; 3.5t; 半年. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 - 表4-22 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危险固废堆场内应设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及易爆、易燃及有毒气体排出的危险废物。存储设施按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危险固废堆场将按照HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危险固废堆场建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危险固废堆场防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危险固废堆场设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。; 本项目危险固废堆场内危险废物分类分区存放。危险固废堆场地面为环氧地坪，并在危险废物下设置防渗托盘。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放。废过滤棉、废活性炭存在脱附挥发吸附的废气的可能，采用不透气的包装袋密闭包装后，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危险固废堆场设计阶段应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目固态危险废物废过滤棉、废活性炭密封袋装暂存，废包装桶加盖密封堆放暂存，废抹布密封桶装暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 本项目涉及的危废为废抹布、废包装桶、废活性炭，在危废贮存过程中进行密封存放，尽可能减少异味产生。 5、地下水、土壤 （1）本项目地下水、土壤防控措施 本项目含有危险废物废抹布、废包装桶、废过滤棉、废活性炭等，建设单位危险废物暂存区采用环氧地坪，并在危险废物下设置防渗托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： 表4-23 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 化学品仓库、危险固废堆场; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面；储存液态物料的化学品仓库设有防渗装置；储存危废的危险固废堆场内设有防渗托盘. 2; 厂区其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）地面. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生物料泄漏事故且泄漏可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6、生态 本项目不涉及。 7、环境风险分析 7.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。 - 表4-24 本项目涉及的风险物质最大储存量及储存方式 名称; 最大储存量（t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 助焊剂; 0.2; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.004. 胶黏剂; 0.4; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.008. 酒精; 0.1; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.002. 废抹布; 0.133; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.00266. 废包装桶; 0.1; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.002. 废过滤棉; 0.32; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.0064. 废活性炭; 3.5; 50（参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3））; 0.07. 总计; 0.09506. 由上表可知，Q＜1，环境风险物质的存储量均较小。 7.2风险源分布情况及可能影响的途径 - 表4-25 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 储存单元; 化学品仓库; 助焊剂、胶黏剂（A胶、B胶）、酒精等; 泄漏、火灾; 泄漏引发中毒，遇明火、静电等引发火灾。. 生产单元; 生产车间; 助焊剂、胶黏剂（A胶、B胶）、酒精等; 泄漏、火灾. 环保设施单元; 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物; 超标排放; 废气处理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危险固废堆场; 废抹布、废包装桶、过滤棉、废活性炭等; 火灾; - 遇明火、静电等引发火灾。. 7.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 - 7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 - （1）选址、总图布置 - 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要设备布置在车间内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 - 7.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危险固废堆场内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险固废堆场满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 - 7.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 - 7.3.4自动控制设计安全防范措施 车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在车间及贮存区设置烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 - 7.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 - 7.3.6火灾消防安全防范措施 （1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 - （2）次生风险防范：拟采用厂区雨水管网收集消防废水。发生火灾，通过阀门切断雨水管排放口，将消防尾水收集到雨水管网中暂存，避免进入外环境。 - 7.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 - 7.3.8泄漏事故的防范 企业物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 - 发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 - 在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 - 定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 - 定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 7.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 - 7.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利用标砖厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。车间地面全部为不发火混凝土（厂房现有结构）地面，危险固废堆场为环氧地坪+防渗托盘，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 - 8、电磁辐射 - 本项目不涉及。 - 9、排污口规范化管理 - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 - （1）废水：厂区实行清污分流、雨污分流，本项目设1个雨水排放口和1个污水接管口。 - （2）废气：本项目产生的废气由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； - （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危险固废堆场，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目噪声源主要为波峰焊机、灌胶机、老化柜/车等设备。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | FQ-01 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 过滤棉+二级活性炭吸附装置 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表1标准 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 车间通风 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表2、3标准 |
| 地表水环境 |  | 生活污水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准 |
| 声环境 |  | 波峰焊机、灌胶机、老化柜/车等 | 噪声 | 厂房隔声、几何发散衰减 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 |  | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 |  | 弯角整形、人工插件 | 边角料 | 外售综合利用 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 焊接 | 锡渣 | 厂商回收利用 |  |
|  |  | 外观目视、测试 | 不合格品1 | 厂商回收利用 |  |
|  |  | 外观目视、测试、检测 | 不合格品2 | 厂商回收利用 |  |
|  |  | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
|  |  | 擦拭 | 废抹布 | 委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 原料包装 | 废包装桶 | 委托有资质单位处理处置 |  |
|  |  | 废气处理 | 废过滤棉 | 委托有资质单位处理处置 |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 委托有资质单位处理处置 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | 1、分区防渗：建设单位危险废物暂存区采用环氧地坪； 其他区域采用水泥硬化基础（厂房现有结构）地面。 2、加强管理：合理安排化学物料采购周期、控制厂区内暂存量。合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作； |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | -- |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 雨水排放口应安装切断阀，避免事故废水进入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | 1、加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求贮存危险废物，落实危险固废处置单位，做到固废“零”排放。 3、加强对废气处理装置的管理，确保废气污染物稳定达标排放。加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

- 六、结论

- 1.相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 2.环保措施有效性分析 全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施，确保各类污染物达到有效控制实现达标排放： （1）水污染物：生活污水经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理，接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。 （2）大气污染物：本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物由集气罩收集，经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气筒FQ-01高空排放。非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB324041-2021）中表1、表2、表3标准。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物“零”排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上，无锡全裕电子科技有限公司年产充电器5万套、电池管理系统5万套、锂电池组3万套项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”和城市发展总体规划。采取的污染防治措施有效可行，各类污染物能够稳定达标排放，对周围环境影响较小，不会改变区域环境功能；满足总量控制要求，环境风险可接受。因此，在有效落实各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量） ③ | 本项目 排放量（固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 0.061 | -- | 0.061 | +0.061 |
|  | 颗粒物 | -- | -- | -- | 0.029 | -- | 0.029 | +0.029 |
| 废水 | 水量 | -- | -- | -- | 800 | -- | 800 | +800 |
|  | COD | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.32 | +0.32 |
|  | SS | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.24 | +0.24 |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0.032 | -- | 0.032 | +0.032 |
|  | 总磷 | -- | -- | -- | 0.004 | -- | 0.004 | +0.004 |
|  | 总氮 | -- | -- | -- | 0.048 | -- | 0.048 | +0.048 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | +0.01 |
|  | 锡渣 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | +0.01 |
|  | 不合格品1 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.01 | +0.01 |
|  | 不合格品2 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | +0.1 |
|  | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | +10 |
| 危险废物 | 废抹布 | -- | -- | -- | 0.133 | -- | 0.133 | +0.133 |
|  | 废包装桶 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 0.1 | +0.1 |
|  | 废过滤棉 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.32 | +0.32 |
|  | 废活性炭 | -- | -- | -- | 6.567 | -- | 6.567 | +6.567 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①