- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称： 年产智能机器人及零部件1万套、清洁环卫设备及零部件1万套、中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品2万套项目

建设单位（盖章）：     无锡鸿赫尼斯科技有限公司

编  制  日  期：              2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	38

五、环境保护措施监督检查清单	78

六、结论	80

建设项目污染物排放量汇总表	82

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产智能机器人及零部件1万套、清洁环卫设备及零部件1万套、中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品2万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-320214-89-01-726760 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘明 | 联系方式 | 13357909298 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放街道新东安路20号 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬 31 度 27 分 12.71 秒，东经 120 度 27 分 35.34 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无锡市数据局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 锡新数投备[2025]774号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2025年10月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 租赁面积：1250 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项设置情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目新增水污染物接管进入污水处理厂。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质的存储量未超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目使用自来水，不在河道内取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程项目，且不向海洋排污。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169附录B、附录C |
| 规划情况 | 规划文件名称：无锡空港产业园区控制性详细规划硕放二－硕南管理单元动态更新 审批机关：无锡市人民政府； 审批时间：2025年1月 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | - 规划环评：江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020—2030年）环境影响报告书； - 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件名称：《省生态环境厅关于江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020—2030年）环境影响报告书的审查意见》； 审批文号：苏环审〔2022〕58号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响平均符合性分析 | 1、土地利用规划符合性分析 本项目位于新吴区硕放街道新东安路20号，根据“无锡空港产业园区控制性详细规划硕放二－硕南管理单元动态更新”，建设项目地块属于工业用地。故本项目与土地利用规划相符，且本项目具备污染集中控制条件。 本项目地理位置详见附图1，用地规划详见附图3。 2、园区产业定位相符性分析 江苏无锡空港经济开发区产业定位：传统产业升级和新兴产业培育“双向并举”，以机场配套产业为基础、先进制造业为主体、现代服务业为重点。产业以第二第三产业为主，第二产业重点发展先进制造业和高新技术产业，包括计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业、专用设备制造业等，第三产业重点发展现代物流业产业、临空商务商贸产业等。同时推动总部经济、电子商务等相关产业的联动发展。 本项目为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，主要产品为智能机器人、清洁环卫设备、中空箱体等塑料制品及塑料零部件，属于先进制造业，符合空港经济开发区产业定位。 3、规划环评相符性分析 本项目与规划环评相符性分析见下表。 表1-2 本项目与规划环评审查意见相符性分析表 序号; 审查意见; 本项目; 相符性分析. 规划面积21.9平方公里，西起华友中路、东至硕放街道边界、北临沪宁高速、南抵京杭运河-望虞河，近期至2025年、远期至2030年，主导产业为电子设备、通用设备、专用设备制造业，以及现代物流业、临空商务商贸产业等。; 本项目产品为智能机器人及零部件、清洁环卫设备及零部件、中空箱体和外壳等塑料制品，符合空港经济开发区的产业定位。; 相符. 开发区位于太湖流域，涉及太湖一、二、三级保护区，南侧与望虞河清水通道维护区重叠，生态环境敏感。区内工居混杂，产业发展与人居环境质量的矛盾尚需进一步协调。《规划》实施将推动污染物减排，促进区域环境质量改善。开发区应依据《报告书》和审查意见，进一步优化《规划》方案，强化各项环境保护对策与措施的落实，有效预防和减缓《规划》实施可能带来的不良环境影响。; 本项目位于太湖流域一级保护区。无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理。本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区边界约400米，建设不涉及望虞河生态维护区；本项目所在地块位于工业企业集中区，卫生防护距离范围内无居民等环境敏感目标。; 相符. （一）深入践行习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持绿色发展、协调发展，加强《规划》引导。突出生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接。; 根据本项目所在区域土地利用规划图，建设项目地块属于工业用地。; 相符. （二）严格空间管控，优化空间布局，落实望虞河清水通道维护区生态空间管控要求，以及《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等相关管理要求。加快推进香楠村、安桥村、硕放村等地居民拆迁安置，优化空间布局。加快开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合用地规划且与生态保护要求相冲突的污染企业应逐步升级改造、搬迁、淘汰。做好重污染企业存续期间环境管控和风险防控，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约400米，建设项目不涉及望虞河生态维护区。本项目所在地属于工业用地，不涉及居民拆迁等，不涉及腾退场地等。; 相符. （三）严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和区域生态环境分区管控相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态境准入清单中的污染物排放管控要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为区域环境质量持续改善作出积极贡献。; 本项目产生的废气均经有效处理后达标排放。污染物在新吴区范围内平衡，新增水污染物在硕放水处理厂内平衡。; 相符. （四）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单，执行最严格的行业废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及资源能源利用、污染物 排放、废物回收利用等应达到同行业先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点 行业依法实施强制性审核，引导其他行业 自觉自愿开展审核。推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目产生的废气均经有效处理后达标排放。本项目引进设备、生产工艺均为同行业先进水平。; 相符. （五）完善环境基础设施。强化污水管网建设，确保开发区废水全收集、全处理。推进区内生产废水和生活污水分类收集处理，完善企业废水预处理措施，对工业废水接入硕放污水处理厂的企业应开展排查评估并按要求整改。推进区内入河排污口排查整治，建立名录，强化日常监管。完善供热管网建设，全面实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目雨污分流，无含氮磷生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管至硕放水处理厂集中处理。按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。; 相符. （六）健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等 环境要素的跟踪监测。严格落实开发区环境质量监测要求，布设空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在开发区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业规范安装在线监测设备，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，指导企业做好委托监测工作。; 本项目建成后将按照排污许可要求制定废气、废水、噪声监测方案，委托有资质单位进行例行监测。; 相符. （七）健全开发区环境风险防控体系。建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。; 本项目建成后应按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 综上，本项目与规划环评要求相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰和禁止类；本项目不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）中的限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目。 本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”所列行业，亦不属于高耗能行业。不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类及禁止类项目。 综上，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目位于新吴区硕放街道新东安路20号。根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 本项目周边主要生态环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 生态 环境; 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 南; 400; 望虞河水体及其两岸各100米。面积6.11km2。; 水源水质保护. 太湖（无锡市区重要保护区）; 西南; 5200; 贡湖沙渚饮用水水源地和锡东饮用水水源地一级保护区水域，以及太湖湖体和湖岸。湖体为无锡市区太湖湖体范围和蠡湖宝界桥以西部分湖体范围。湖岸部分包括贡湖湾环太湖高速、干城路、南湖路、缘溪道以南部分区域，梅梁湖望湖路、锦园路、梁湖路、环湖路以南部分区域，马山东半山、西半山和燕山山体及东侧、南侧、西侧沿湖岸线，还包括莲花山、华藏山、鸡笼山、月台山、横山等连绵地区山体，鼋头渚、笔架山、石塘山、龙王山、军嶂山、南象山等连绵山体，横山山体，雪浪山山体。; 湿地生态系统保护. 由上表可知，本项目符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）中的相关要求。 （2）与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81 号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“江苏无锡空港经济开发区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420157，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 表1-4 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 一; 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）. 1; 空间布局约束; （1）限制引进排放含重金属废水和废气排放量大的建设项目。 （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）严格控制含重金属污染物排放项目的入园。; 本项目属C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不涉及造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀等行业，也不涉及含重金属废水产生，不属于不符合产业定位或污染物严重的项目。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求。; 相符. 3; 环境风险防控; （1）加强对各入区企业的管理，要求企业对各种生产装置，尤其是物料贮罐、循环输送泵等采取相应防护措施，预防火灾等生产事故发生。同时，要求入区企业提高操作、管理人员的技术、管理水平，严格执行有关操作规程和管理制度，预防人为因素酿成安全和环境污染事故，减少事故发生频率及危害。 （2）镇区与工业园区之间、望虞河沿岸须设置100米以上的空间防护缓冲带，园区与镇区、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。区内现有居民点应当按照计划实施搬迁，已批准入区企业卫生防护距离内的居民必须立即搬迁。; 本项目园区已建立健全环境风险管控体系。本项目位于新吴区硕放街道新东安路20号，距离望虞河沿岸约0.5km。本项目设置50m卫生防护距离，在该卫生防护距离内无学校、医院等敏感环境保护目标。; 相符. 4; 资源利用效率要求; （1）单位工业增加值综合能耗0.2吨标煤/万元。单位工业用地工业增加值15亿元/km2。 （2）单位工业增加值新鲜水耗3m3/万元。 （3）工业用水重复利用率85%。 （4）工业固体废物综合利用率95%。 （5）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及“Ⅱ类”燃料的销售使用，本项目所在地为工业用地，主要为生活用水且水量小，工艺使用天然气加热。因此符合江苏省域生态环境管控要求。; 相符. 二; 《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81 号）. 综合环境管控单元; 空间布局约束; （1）禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险”产品生产企业；禁止引入纯电镀等污染严重项目；禁止引入新增铸造产能项目，对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气和电等清洁能源。 （2）严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; （1）本项目产品不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等。 （2）本项目距离望虞河0.5公里，距离太湖（无锡市区重要保护区）5.2公里，不开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 相符. 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; （1）本项目建成后严格实施污染物总量控制制度。 （2）污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 相符. 环境风险防控; - 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。 - （2）工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。 - （3）开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案， 严格按要求完善环境风险防范措施， 定期开展演练。; （1）本项目距离太湖岸线5.2公里，距离望虞河岸线0.5公里，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存。 （2）本项目所在地属于工业用地。 （3）本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 资源开发利用要求; （1）土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。 （2）单位工业增加值综合能耗不能高于0.2吨标煤/万元，单位工业增值综合能耗不高于0.2吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗不高于3m3/万元。 （3）禁止销售使用燃料为"III类” （严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、 煤旰石、煤、煤粉泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; （1）本项目租用现有标准厂房进行生产，不新增用地。 （2）本项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等已达到同行业先进水平。 （3）本项目不销售使用"III类”燃料。; 相符. （3）环境质量底线相符性分析 根据2024年无锡市环境质量公报，本项目所在地声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区域标准；无锡市属于环境空气质量不达标区，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，推进区域联防联控，使无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标；地表水监测中，走马塘水质达到《地表水环境质量标准)(GB3838-2002)Ш类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废气、废水均能达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此，本项目的建设符合环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目主要从事智能机器人及零部件、清洁环卫设备及零部件、中空箱体和外壳等塑料制品制造，位于江苏省新吴区硕放街道新东安路20号，所使用的能源主要为水、电能、天然气，物耗以及能耗水平较低，不会超过资源利用上线。本项目用水水源来自市政管网；天然气由华润燃气统一供气；用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止发展产业范围。 本项目符合《市场准入负面清单》（2022年版）的要求。 根据《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）江苏省实施细则》（长江办[2022]55号），分析本项目的相符性。具体负面清单如下： 表1-5 与苏长江办[2022]55号的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于码头项目。; 符合. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目距离最近的国家级生态保护红线-望虞河（无锡市区）清水通道维护区0.4km。项目不位于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，以及不位于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目距离太湖约5.2km、望虞河0.5km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），项目所在地属于太湖一级保护区范围内，项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止建设项目。; 符合. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道新东安路20号，不位于水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，以及不位于国家湿地公园的岸线和河段范围内。项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止建设项目。. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止项目。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 新建项目污水依托租赁方现有污水排放口进入污水处理厂处理，不新增污水排放口; 符合. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于生产性捕捞。; 符合. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化工项目; 符合. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止项目; 符合. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 项目所在地属于太湖一级保护区范围内，项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 符合. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目; 符合. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 公司位于无锡市江苏省无锡市新吴区硕放街道新东安路20号。本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 公司位于江苏省新吴区硕放街道新东安路20号，周边不涉及化工企业。; 符合. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于上述禁止建设项目。; 符合. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目为新建项目，不属于上述禁止项目。; 符合. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为新建项目，不属于上述禁止项目。; 符合. 20; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目满足法律法规及相关政策文件。; 符合. 根据《江苏无锡空港经济开发区开发建设规划（2020-2030年）环境影响报告书》中相关限制条件，本项目具体相符性分析见下表。 表1-6 本项目与无锡空港经济开发区环境准入负面清单的相符性分析 类别; 序号; 内容; 相符性分析; 相符性分析. 项目准入; 1; 禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险”产品生产企业。; 本项目不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等产品。加热方式采用天然气，符合项目准入要求。; 符合. 2; 禁止引入纯电镀等污染严重项目。; 符合. 3; 禁止引入新增铸造产能建设项目。对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。; 符合. 空间布局约束; 1; 严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; 本项目距离望虞河（无锡市区）清水通道维护区约400米，不在望虞河（无锡市区）清水通道维护区范围内。; 符合. 2; 太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内和岸线两侧1000米范围内不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。; 本项目距离太湖岸线5.2公里，距离望虞河岸线0.5公里，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存。; 符合. 3; 区内永久基本农田区域实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何项目不得占用。; 本项目在租用厂房进行生产，不新增占用土地。; 符合. 4; 工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿化带。; 本项目厂区四周仅涉及现状道路，已设置绿化带。; 符合. 污染物排放管控; 1; 环境质量：大气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准，2025年PM2.5年均值达到28微克/立方米；走马塘、望虞河水环境质量达《地表水环境环境质量》Ⅲ类水标准；京杭运河水环境质量达《地表水环境环境质量》Ⅳ类水标准；土壤达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)筛选值中的第一类、第二类用地标准。; 根据环境质量状况公报，项目所在地地表水、土壤、地下水等均达到相应环境质量标准。区域大气环境除臭氧外均达标。本项目废气污染物处理后均达标排放，对大气环境影响较小。; 符合. 2; 总量控制：大气污染物排放量：近期二氧化硫12.1吨/年、氮氧化物44.0吨/年、颗粒物205吨/年、挥发性有机物70.47吨/年；远期二氧化硫1.28吨/年、氮氧化物9.1吨/年、颗粒物13.8吨/年、挥发性有机物37.39吨/年。水污染物排放量：近期废水排放量1317万吨/年，化学需氧量526.7吨/年、氨氮39.5吨/年、总氮131.7吨/年、总磷4.0吨/年；远期废水排放量1504万吨/年，化学需氧量601.4吨/年、氨氮45.1吨/年、总氮150.4吨/年、总磷4.51吨/年。; 本项目新增排放的废气污染物在新吴区范围内平衡；废水污染物，在硕放水处理厂内平衡，不会突破区域污染物排放总量控制指标。; 符合. 3; 其他要求：所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置，物料储存、输送等环节在保障安全生产的前提下，应采取密闭、封闭等有效措施控制无组织排放。; 本项目滚塑产生的非甲烷总烃经集气罩收集后进二级活性炭处理。能得到有效收集及处理。; 符合. 环境风险管控; 1; 开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。; 本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 符合. 2; 企业事业单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当采取相应的土壤污染防治措施。土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。; 本项目租用已建标准厂房，对其装修布局，不涉及建筑物的拆除或新建。; 符合. 资源开发利用要求; 1; 土地资源可利用总面积上线21.9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。; 本项目不新增用地，在租赁的已建成厂房内建设。; 符合. 2; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤旰石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不销售使用“Ⅲ类”燃料。; 符合. 根据上表，本项目符合环境准入负面清单要求。 3、太湖水污染防治条例有关规定 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸五公里区域、入湖河道上溯十公里以及沿岸两侧各一公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯十公里至五十公里以及沿岸两侧各一公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。建设项目位于太湖流域一级保护区内。 表1-7 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模；; 本项目距离望虞河0.5km。行业类别为C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，排污口依托房东现有，不涉及禁止行为。; 相符. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。; 本项目距离太湖岸线5.2km，望虞河岸线0.5m。; 相符. 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订版）; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域一级保护区内。不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。本项目无含氮、磷生产废水排放；本项目生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂集中处理；本项目固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，厂区内设置专门的危废暂存区域和一般固废堆放点；本项目租用标准厂房，不涉及违法建设行为。; 相符. 第四十四条：除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为：(一)新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；(二)在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业；(三)新建、扩建畜禽养殖场；(四)新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目；(五)设置水上餐饮经营设施；(六)法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。. 第四十五条：太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模；（四）法律、法规禁止的其他行为。. 由上表可知：本项目建设与《太湖流域管理条例（2011年）》、《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修订版）要求相符。 4、与大气污染防治相关政策相符性 表1-8 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; （1）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （2）重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放；（3）鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目不涉及油墨、涂料、胶粘剂及清洗剂的使用。本项目滚塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集（收集效率均为90%）后进二级活性炭处理（处理效率为90%）后通过1根15米高排气筒FQ-01排放。; 相符. 《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（锡大气办）〔2021〕11号; （1）禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目； （2）2021年起，全市工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求； （3）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。 若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。; 相符. 《关于印发<无锡市2023年臭氧污染防治攻坚年度方案>的通知》（锡污防攻坚办〔2023〕31号）; 低（无）VOCs含量原辅材料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目。督促企业严格执行国家、地方和环评文件中要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准。; 相符. 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》苏环办〔2022〕218号; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目滚塑产生的非甲烷总烃采用集气罩收集，将按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定要求设置。; 相符. 气体流速：采用蜂窝活性炭时，气体流速宜低于1.20m/s。; 本项目活性炭均为蜂窝活性炭，气体流速小于1.2m/s，符合要求。; 相符. 废气预处理：进入吸附设备的废气颗粒物含量和温度应分别低于lmg/m3和40℃，若颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。; 本项目二级活性炭吸附装置主要处理滚塑产生的非甲烷总烃。; 相符. 活性炭质量：颗粒活性炭碘吸附值≥800mg/g，比表面积≥850m2/g，蜂窝活性炭横向抗压强度应不低于0.9MPa，纵向强度应不低于0.4MPa，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 本项目活性炭均为蜂窝活性炭，碘吸附值≥650mg/g，比表面积≥750m2/g。; 相符. 活性炭质量：采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附。活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，更换周期计算按《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》有关要求执行。; 本项目活性炭采用蜂窝活性炭，根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知（苏环办〔2021〕218号）》计算活性炭更换周期为一年三次。; 相符. - 由上表可知：本项目建设与挥发性有机污染防治相关文件的相关要求均相符。 5、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》（锡环办〔2021〕142号）相符性分析 表1-9 本项目“源头管控行动”工作意见相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. （一）生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施。; 本项目为国内先进生产设备及工艺。; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于江苏省新吴区硕放街道新东安路20号，在工业集中区内，从设备选型和布局上已充分考虑环境保护要求。在设计阶段已充分考虑环境风险防范设施。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单。规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. （二）生产过程中回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目仅员工生活污水，不涉及中水回用; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，排战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目不新增含磷、氮的生产废水。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水"必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目不涉及冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水"。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用。; 本项目一般固废回收利用；挥发性有机物浓度较低，均经处理后达标排放。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位; 本项目尽量通过提高工艺的先进性进一步提高产品的良品率，减少不合格品的产生量，一般固废尽量回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. （三）治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理：鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目滚塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩有效收集后进二级活性炭吸附处理后及天然气燃烧废气一并通过FQ-01达标排放，其废气处理设施对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）属可行性治理措施，参考二级活性炭工程实例，废气净化去除效率可达90%以上，符合技术规范要求。; 符合. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励采用吸附吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线，确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须采用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 相符. - 由上表可知，本项目符合《关于在环评审批阶段开展源头管控行动的工作意见》（锡环办[2021]142号）中相关要求。 - 6、与《省政府关于印发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号）和《市政府关于大运河无锡段核心监控区国土空间管控细则（试行）的通知》（锡政规[2023]7号）相符性分析 根据苏政发[2021]20号文和锡政规[2023]7号文规定：大运河核心监控区是指大运河无锡段主河道两岸各2千米的范围。核心监控区（除大运河无锡段主河道外）划分建成区、滨河生态空间与核心监控区其他区域三类管控区域。建成区是指核心监控区内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。滨河生态空间是指核心监控区内，原则上除建成区（城市、建制镇）外，大运河无锡段主河道两岸各1千米的范围。核心监控区其他区域是指核心监控区内除建成区、滨河生态空间以外的区域。 相符性分析：本项目位于新吴区硕放街道新东安路20号，距离西南侧的京杭大运河3km，不属于大运河江苏段核心监控区“三区”范围内，不涉及相关限制要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 无锡鸿赫尼斯科技有限公司于2024年10月成立，位于无锡市新吴区硕放街道新安东路20号，其经营范围主要包括：智能机器人的研发；工业机器人制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用零部件制造；环境保护专用设备制造；汽车零部件及配件制造；新能源原动设备制造；电子专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；模具制造；机床功能部件及附件制造；塑料制品制造；金属链条及其他金属制品制造等。 建设单位因发展需求，现拟投资2000万元，租赁无锡京弘机电有限公司已建成空闲标准厂房1250m2，新增购买滚塑设备、搅拌机、冷风机等生产设备建设本项目。建成后全厂生产规模为：年产智能机器人及零部件1万套、清洁环卫设备及零部件1万套、中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品2万套。 本项目已于2025年1月10日取得无锡高新区（新吴区）数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：锡新数投备〔2025〕774号，项目代码：2501-320214-89-01-726760），同意开展前期工作。 经对照本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“三二十六 橡胶和塑料制品业”中“53 塑料制品业”中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）类别，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的环境影响报告表。评价单位接受委托后，相关人员进行了现场调查及资料收集工作，在此基础上编制完成了本报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供管理依据。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概括 项目名称：年产智能机器人及零部件1万套、清洁环卫设备及零部件1万套、中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品2万套项目 行业类别：C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 项目性质：新建 建设地点：无锡市新吴区硕放街道新东安路20号 投资总额：2000万元 3、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目建成后，全厂员工共计30人。 工作制度：年生产天数300天，2班制，每班12小时。 本项目不设食堂浴室、宿舍等生活设施，员工就餐从快餐公司外购解决。 4、主要产品及产能情况 表2-1 建设项目主要产品及产能情况表 生产单元; 生产内容; 本项目设计生产能力; 生产时间. 生产车间; 智能机器人及零部件; 1万套/年; 7200h. 清洁环卫设备及零部件; 1万套/年. 中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品; 2万套/年. 5、项目工程组成情况 表2-2 建设项目工程组成情况表 项目名称; 建设名称; 本项目设计能力; 备注. 生产贮运工程; 成品区; 100m2; 堆放成品. 半成品区; 50m2; 堆放半成品. 原料、配件仓库; 100m2; 堆放原辅材料. 外部运输; /; 运输. 公辅工程; 给水; 自来水450t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 生活污水382.5t/a; 利用现有设施，雨污分流；生活污水经化粪池预处理后接管进入硕放污水处理厂集中处理. 供电; 50万千瓦时/年; 市政供电管网供应. 供气; 50万立方米/年; 由华润燃气统一供气. 绿化面积; /; 依托出租方原有. 环保工程; 废气处理; 天然气燃烧; 15000m3/h; 15m高排气筒FQ-01排放. 滚塑; 150000m3/h 二级活性炭装置; 15m高排气筒FQ-01排放. 废水; 生活污水; 化粪池; 依托出租方. 固废; 一般固废; 20m2一般固废堆放场; 一般固废堆放场. 危险废物; 2m2危废堆放场; 分类堆放，暂存等. 生活垃圾; 带盖垃圾桶若干; 环卫部门统一清运. 噪声处理; 采取隔声、减振措施; 降噪量20dB（A）. 6、原辅材料及设备清单 建设项目主要原辅材料消耗情况见表2-3，主要原辅材料理化性质见表2-4，主要设备见表2-5。 表2-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 形态; 单位; 用量 （吨/年）; 最大存在量; 存储位置; 主要成分及规格. 1; PE颗粒; 固态; 吨/年; 600; 1吨; 仓库; 聚乙烯，25kg/袋. 2; 色母粒; 固态; 吨/年; 0.2; 200千克; 仓库; 聚乙烯，25kg/袋. 3; 外购配件; 固态; 吨/年; 3; 150千克; 仓库; 金属、塑料. 4; 天然气; 气态; 万m3/年; 50; /; /; 管道输送. 表2-4 建设项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PE颗粒/色母粒; 聚乙烯（polyethylene，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。分子式：(C2H4)n，CAS号：9002-88-4。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，外观与形状：白色蜡状半透明材料（色母带色），柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能；密度（相对水）：0.92g/cm3；闪点：231℃；熔点：85~110℃；热分解温度：335~450℃。溶解性：不溶于多数有机溶剂，微溶于热甲苯、乙酸等。; 可燃; 无毒. 2; 天然气; 无色无味气体，无毒且无腐蚀性，主要成分以甲烷为主，含量达90%，相对密度（水=1）：0.42(-164℃)，闪点（℃）：-218，溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。; 易燃 易爆; LC50：小鼠吸入LC50(mg/m3):50pph/2h. 表2-5 建设项目主要设备一览表 设备名称; 规模型号; 单位; 数量; 备注. 滚塑设备; 3米砖塔式工位机/穿梭机; 台; 6; 滚塑成型. 小型单臂吊; /; 台; 8; 辅助（配套滚塑工序）. 空压机储气罐冷干机; 捷豹ZLS-20A; 台; 2; 定形. 搅拌机; /; 台; 3; 搅拌. 台钻; /; 台; 2; 开孔. 电动工具; /; 台; 20; 修边、开孔. 冷风机; /; 台; 10; 冷却. 7、项目用排水平衡 本项目用水主要为职工生活用水。 生活用水：根据GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》表3.2.11工业企业管理人员的最高日生活用水定额可取30L/（人·班）～50L/（人·班）；车间工人的生活用水定额应根据车间性质确认，宜采取30L/（人·班）～50L/（人·班）。本项目日常用水量以每人50L/d计，本项目定员为30人，年生产300天，生活用水量为450t/a；损耗量按15%计，则本项目产生的生活污水量约为382.5t/a。 本项目水平衡图如下： 生活用水540 损耗67.5 450 化粪池 接管硕放水处理厂 382.5 382.5 自来水 - 图2-1 本项目水平衡图（t/a） 8、项目位置、周围环境及厂区平面布置 本项目位于无锡市新吴区硕放街道新东安路20号，主要布置办公区域、生产区域、危废暂存区、一般固废暂存区等不同的功能区域。 本项目厂房东侧隔园区绿化为经一路，南侧为园区内道路，隔路为无锡东海锻造有限公司，西侧为园区内道路，隔路为无锡聚发环境试验设备制造有限公司，北侧为无锡鑫启隆金属科技有限公司。周围环境现状示意图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污环节分析 PE颗粒 PE颗粒 G1燃烧废气 G2滚塑废气 N噪声 天然气 滚塑 搅拌 （部分） 色母粒 N噪声 N噪声 冷却 定型 S1废塑料（残次品） N噪声 空气 修边 S2废塑料 N噪声 S3废塑料 N噪声 开孔 中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品件 配件 图例： G—废气 S—固废 —天然气加热 组装 零部件智能机器人及零部件、 清洁环卫设备及零部件 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程简述： 搅拌（部分）：当客户对产品颜色有不同要求时，根据需求购入少量色母与少量PE粒子按照比例使用搅拌机在常温下搅拌混合便于后道滚塑工序，若试制产品颜色合格，则要求供货厂商按照所需颜色提供PE粒子原料，该工序使用带盖搅拌机，工作时密闭，且本项目使用的色母及PE粒子直径为30目，粒径较大可自然沉降。故该工序无废气产生； 滚塑：滚塑前，先将称重好装有PE粒子的尿素袋通过人工运送至投料平台后进行人工投料，投料时将尿素袋紧贴模具底部，将PE粒子缓慢倒入模具内，投料结束后通过行车加盖盖板，人工再使用法兰将模具密封后将其安装在模架上。将模架通过机械臂置入滚塑机仓体内，使用天然气对仓体进行间接加热，加热至仓体内温度约为150℃左右，使PE粒子在模具内受热熔化，同时模架在仓体内匀速缓慢旋转，融化的PE粒子在重力的作用下均匀地附着在模具内壁上，加热成型工作时间约为半小时/次。本项目使用的PE粒子直径为30目，粒径较大可自然沉降，故投料过程无粉尘溢出。 冷却：滚塑结束后将模架移出滚塑机仓体，模具置于模架上全程密闭，保持旋转状态并通过机械臂移动至冷却工位，此时打开滚塑机配套的冷风机（吹空气）对模具进行鼓风冷却，冷却时间约为15分钟，待模具冷却至约60℃后人工将其打开，脱模取出塑料件（脱模不使用脱模剂）。 本项目滚塑过程在模具内部完成，处于密闭状态，后道冷却过程模具仍为密闭状态，当模具冷却至一定温度后开模，开模过程会有少量在滚塑工序产生的有机废气释放出来，故滚塑工序产生G2滚塑废气。 定形：将冷却好的塑料件取出后立即固定在夹具内进行充气定形，此过程会产生少量S1废塑料（残次品）。 - 修边：人工对定形好的塑料件肉眼检查，若存在毛边则使用美工刀进行手工修边，修边完成后即得滚塑件（塑料件）成品或继续进行加工。此过程会产生S2废塑料。 - 开孔：根据成品要求人工使用开孔机对塑料件进行开孔，此过程会产生S3废塑料。 组装：将开孔好的塑料件与外购配件一起组装成机械设备配件成品。 （3）主要产污环节 本项目产污一览表见下表2-6。 表2-6 本项目产污一览表 类别; 代码; 产污点; 主要污染物; 采取措施及去向. 废气; G1; 天然气燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 经15m高排气筒FQ-01排放. G2; 滚塑; 非甲烷总烃; 进二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒FQ-01排放. 固废; S1、S2、S2; 定型、修边、开孔; 废塑料; 相关单位回收利用. —; 废气处理设施; 废活性炭; 委托有资质单位处理. —; 员工; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 噪声; —; 噪声设备; 设备运转噪声; 基础减振、安装消声器、车间隔声. 废水; —; 员工生活; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池预处理后接管硕放水处理厂. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，在无锡市新吴区硕放街道新东安路20号，租赁京弘机电有限公司面积为1250m2的已建闲置空厂房进行生产活动，供电由市政电网供给，供水由自来水厂统一供给，天然气由燃气公司管道供给，项目所在园区已按照雨污分流原则建设管网，并设置雨水排放口及污水接管口，因此厂内供电、供水、排水等公辅工程仍有富余能力。本项目企业仅对厂房进行局部改造，分区隔断，设备安装调试等，无现有项目环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2024年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气质量优良天数比率为83.9%，较2023年改善1.4个百分点；“二市六区”优良天数比率介于81.4%～86.1%之间，改善幅度介于1.1～7.1个百分点之间。全市环境空气中臭氧最大8小时第90百分位浓度（O3-90per）、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳日均值第95百分位浓度（CO）年均浓度分别为164微克/立方米、27微克/立方米、45微克/立方米、6微克/立方米、29微克/立方米和1.1毫克/立方米，较2023年分别改善1.8%、3.6%、10%、25.0%、9.4%和8.3%。 2024年度无锡市全市环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 2024年无锡环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (µg/m3); PM10 (µg/m3); 二氧化硫 (µg/m3); 二氧化氮(µg/m3); 一氧化碳µg/m3); O3 (µg/m3). 无锡市; 2024年; 27; 45; 6; 29; 1100; 164. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4000; 160. 占标率; 77.1; 64.3; 10; 72.5; 27.5; 102.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标. 根据《2024年度无锡市生态环境状况公报》，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准进行年度评价，各市（县）、区臭氧浓度未达标，其余指标均已达标。综上，项目所在地属于不达标区。 - （2）大气环境质量限期达标规划 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650km2）。无锡市区面积1643.88km2，另有太湖水域397.8km2。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江 阴市、宜兴市）、7个镇、41个街道。 目标：力争到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，六项主要大气污染物浓度全面达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%。到2025年，实施清洁能源利用，优化能源结构，以江阴市为重点推进热电整合。完成重点行业低VOCs含量原辅料替代目标。升级工艺技术，优化工艺流程，提高各行业清洁化生产水平。大幅提升新能源汽车特别是电动车比例。推进PM2.5和臭氧的协同控制，推进区域联防联控。 根据2024年9月10日发布的《无锡市空气质量持续改善行动计划实施方案》，主要措施：一是三项结构转型升级行动。优化产业结构，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，加快退出重点行业落后产能，推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治，优化含VOCs原辅材料和产品结构。优化能源结构，严格合理控制煤炭消费总量，推进燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。优化交通运输结构，健全绿色运输体系建设，严控机动车尾气排放，强化非道路移动源综合治理。二是两项治理提质增效行动。强化面源污染治理，提升精细化管理水平。加强扬尘污染防治，推进矿山生态环境整治，加强秸秆综合利用和禁烧工作；强化多污染物减排，切实降低排放强度。强化VOCs全流程综合治理，推进重点行业超低排放与提标改造，开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，稳步推进大气氨污染防控。三是四项监管提能优化行动。加强机制建设，完善大气环境管理体系，实施区域联防联控和环境空气质量持续改善；完善重污染天气应对机制，加强监测和执法监管能力建设，严格执法监督；加强决策科技支撑，健全标准规范体系，完善环境经济政策。积极发挥财政金融引导作用，强化标准引领。最后，通过加强组织领导，严格监督考核，加强舆论引导和监督，普及大气环境与健康知识，实施全民行动。到2025年全市PM2.5平均浓度比2020年下降10%，氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下降10%以上。 （3）特征污染因子环境质量现状监测数据分析 本报告非甲烷总烃现状数据引用江苏国舜检测技术有限公司对无锡中顺生物技术有限公司（位于本项目西北方向705m）的监测数据，监测时间为2022.9.15~2022.9.21（报告编号GS2209001037）。天然气燃烧产生的氮氧化物现状数据引用无锡市恒信安全技术服务有限公司对G1威伊艾姆电机(中国)有限公司(位于本项目东北方向1200m)及G2丽景佳苑二期(位于本项目西北方向2200m)的监测数据，监测时间为于2022年9月23日~9月29日（报告编号[恒信(环)字 第HXHJ202209057号)]），详见下表3-2： 表3-2 环境空气现状监测点 测点名称; 检测项目; 小时平均值. 浓度范围（mg/m3）; 超标个数; 最大超标倍数; 执行标准 （mg/m3）. 无锡中顺生物技术有限公司; 非甲烷总烃; 0.72~0.96; 0; 0; 2. G1威伊艾姆电机(中国)有限公司; 氮氧化物; 0.027~0.050; 0; 0; 0.25. G2丽景佳苑二期; 氮氧化物; 0.026~0.052; 0; 0; 0.25. 由监测结果可知，项目所在区域监测点的非甲烷总烃能够达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求，氮氧化物浓度能够达到《环境空气质量标准》GB3095-2012)中二级标准要求。 2、地表水环境 本项目生活污水经化粪池预处理后接管硕放水处理厂处理集中处理，尾水排入走马塘。根据《江苏省地表水(环境)功能区划(2021-2030)》(苏环办(2022〕82号的要求，走马塘水域功能目标类别为Ⅲ类，因此地表水环境质量现状评价执行《地表水环境质量现状》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准。 根据《无锡市生态环境状况公报》（2024年度），2024年全市地表水环境质量持续改善。国省考河流断面水质优Ⅲ比例达到100%，太湖无锡水域水质自2007年以来首次达到Ⅲ类；连续17年实现安全度夏。25个国考断面中，年均水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为92.0%，较2023年改善4.0个百分点，无劣V类断面。71个省考断面中，年均水质达到或优于Ⅲ类标准的断面比例为97.2%，较2023年改善1.4个百分点，无劣V类断面。 3、声环境质量 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政发[2024]32号），项目所在地区域声环境功能为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。根据《2024年度无锡市生态环境状况公报》，2024年度无锡市区域环境噪声值昼间均值55.5dB(A)，2024年全市功能区声环境质量昼间、夜间平均达标率分别为96.9%和90.6%，较2023年均持平，全市声环境质量总体较好，昼间声环境质量保持稳定。 4、生态环境 本项目不涉及。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道新东安路20号，租用现有标准厂房，生产车间、原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目租用工业区内的标准厂房，危废暂存区和生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。对土壤环境无污染，故本项目不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 综上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”因此，本项目原则上可不开展地下水、土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目位于江苏省无锡市新吴区硕放街道新东安路20号，周边500m范围内无大气环境保护目标。 2、地表水 本项目废水接入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见下表。 表3-4 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离（m）; 经纬度坐标/°; 高差; 距离（m）; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 1; 走马塘; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 2560; 120.251221; 31.281468; 0; 2949; 120.260877; 31.290955; 纳污 水体. 2; 望虞河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准; 500; 120.273473; 31.265264; 0; 440; 120.272605; 31.265087; 附近 水体. 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水保护目标。 5、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准，具体标准限值见表3-5。 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. CO; mg/m3; -; 4; 10. 氮氧化物; µg/m3; 50; 100; 250. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 本项目生活污水经化粪池预处理后排入硕放水处理厂，其纳污水体为走马塘。按照《江苏省地表水(环境)功能区划》(2021—2030年)的要求，走马塘执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体，详见下表3-6。 表3-6 地表水环境质量标准限值表 水域名; 执行标准; 表号及标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 走马塘; GB3838-2002; Ⅲ类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《市政府办公室关于印发无锡市区声环境功能区划分调整方案的通知》（锡政发[2024]32号）的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体见表3-7。 表3-7 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类区环境噪声标准; ≤65; ≤55. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染排放控制指标 本项目生产过程中排放的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准，无组织排放执行表9标准，具体情况见下表： 表3-8 大气污染物排放标准（有组织排放） 产生工序; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 滚塑; 非甲烷总烃; 60; /; 15; 边界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）. 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A标准，详见下表。 表3-9 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 本项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中相关标准，无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准，工业炉窑无组织排放总悬浮颗粒物浓度执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3中相关标准，具体情况见表3-10。 表3-10 本项目有组织废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）[1]; 标准来源. 颗粒物; 0.5 （其他颗粒物）; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 20（10）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1. 二氧化硫; 0.4; 80（40）. 氮氧化物; 0.12; 180（90）. 烟气黑度; /; 林格曼黑度1级. 污染物; 工业炉窑安装位置; 工业炉窑类别; 工业炉窑无组织浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 总悬浮颗粒物; 有厂房生产车间; 其他炉窑; 5.0; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）. *[1]：根据标准要求，本项目排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200米范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上，本项目位于硕放街道新东安路20号，周围200m范围最高建筑为无锡诺忆重工有限公司有限公司，高于15m，因此，排气筒FO-01排放浓度按标准中限值的50%执行。 （2）废水污染物控制指标 本项目废水接管市政污水管网，进入硕放水处理厂处理。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的要求“废水进入工业聚集地污水处理厂的执行间接排放标准，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据污水处理能力商定相关标准”，目前该标准中暂未规定COD、SS、氨氮、总磷和总氮的间接排放限值要求，故废水接管浓度COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；其中NH3-N、TN、TP等参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，由于本项目仅员工生活废水，且使用原料为PE粒子（聚乙烯）不属于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表3中提到的合成树脂类型，故不执行其“单位产品基准排水量”。硕放水处理厂的尾水排放浓度执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体标准值见下表。具体标准值见下表。 表3-11 水污染物排放标准 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 废水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 尾水排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准; COD; 50. NH3-N; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表1中一级A标准; SS; 10. 注：1)，括号外数值为水温大于12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声： 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准： 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 固体废物贮存过程执行《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》(苏环办[2024]16号文)等文件要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的一级保护区。 废水：本项目废水接管硕放水处理厂，在硕放水处理厂的排放总量中平衡。 废气；本项目新增废气排放量在新吴区内平衡。 固废：零排放。 表3-13 项目污染物总量申请指标（t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 全厂排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 0.108; 0; 0.108. 二氧化硫; 0.018; 0; 0.018. 氮氧化物; 0.7142; 0; 0.7142. 非甲烷总烃; 0.189; 0.1701; 0.0189. 无组织; 非甲烷总烃; 0.021; 0; 0.021. 颗粒物; 0.012; 0; 0.012. 二氧化硫; 0.002; 0; 0.002. 氮氧化物; 0.0793; 0; 0.0793. 废水; 废水量; 382.5; 0; 382.5. COD; 0.191; 0.038; 0.153. SS; 0.153; 0.057; 0.096. 氨氮; 0.015; 0; 0.015. 总氮; 0.023; 0; 0.023. 总磷; 0.002; 0; 0.002. 污染物名称; 产生量; 处置/利用量; 全厂排放量. 固废; 废塑料; 6; 6; 0. 废活性炭; 1.9701; 1.9701; 0. 生活垃圾; 3.6; 3.6; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁厂房进行生产，建设期仅为设备安装、调试，不会降低当地环境质量现状类别，对外界环境影响较小，可忽略不计。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）正常工程大气污染物产生源强核算 表4-1 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）. 天然气燃烧; 集气罩 收集; FQ-01; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 1.8; 0.108; /; /; /; 1.8; 0.027; 0.108; 15000; 4000. 二氧化硫; 0.3; 0.018; 0.3; 0.0045; 0.018. 氮氧化物; 11.903; 0.7142; 11.903; 0.1786; 0.7142. 滚塑; 集气罩 收集; FQ-01; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 12.6; 0.189; 二级活性炭; 90%; 是; 1.26; 0.0189; 0.0189; 15000; 1000. 天然气燃烧; /; 生产车间; 颗粒物; 无组织; 物料衡算法; /; 0.012; /; /; /; /; 0.003; 0.012; /; 4000. 二氧化硫; /; 0.002; /; 0.0005; 0.002. 氮氧化物; /; 0.0793; /; 0.0198; 0.0793. 滚塑; /; 生产车间; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; /; 0.021; /; /; /; /; /; 0.021; /; 1000. |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 源强核算依据： 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目运营过程中产生的废气采用产污系数法及类比法计算源强。 ①天然气燃烧（G1） 本项目滚塑工序使用天然气，该过程均在设备内进行，天然气燃烧废气经15米高排气筒FQ-01排放。本项目天然气燃烧废气污染物产污系数情况见表4-2。 表4-2 本项目废气污染物产污汇总表 污染物指标; 产污系数; 污染物产生量t/a; 数据来源. 天然气燃烧; 烟尘; 2.4kg/万m3-燃料; 0.12; 《环境保护使用数据手册》. 二氧化硫; 0.02Skg/万m3-燃料; 0.02; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册系数. 氮氧化物; 15.87kg/万m3-燃料; 0.7935. 注：本项目天然气含硫率按《天然气》（GB17820-2018）中一类气，总硫含量S≤20mg/m3计。 ③滚塑（G2） 本项目使用PE颗粒共600.2t/a（其中色母粒0.2t/a），加热温度为150℃左右，低于其热分解温度。因此，本项目使用的原料在加工过程中不会发生分解反应，但仍有少量的有机废气在热熔过程中由于塑料受热不均而发生局部分解散发，因滚塑过程在罐体内部完成，处于密闭状态，即使有废气产生也会在冷却后被重新固定到产品中，冷却后开模的时候由于温度已明显下降，只有少量未被固定的残余未聚合单体挥发出来。滚塑废气排污系数参照《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中“未加控制的塑料生产排放因子”有机气体的排放系数为0.35kg/t树脂原料，则本项目滚塑工序约产生有机废气0.21t/a，以非甲烷总烃计。由于滚塑加热过程罐体由法兰密封，只有在冷却后开模过程中滚塑废气会在罐体口排放出来，此时废气由冷却工位上方的集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ-01排放，收集效率90%，风机风量13000m3/h，本项目滚塑和冷却过程中模具均处于密闭状态，产生的非甲烷总烃仅在开模时逸出，废气处理设施同时开启。由于开模时间较短，故本次评价给出设施工作时间即为开模工作时间，约为1000h/a。 （2）正常工况废气污染物排放情况 表4-3 正常工况本项目（全厂）大气污染物有组织排放情况一览表 工序; 污染物; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放 速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 高度 （m）; 内径 （m）; 编号; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）. 经度（E）; 纬度（N）. 天然气燃烧; 颗粒物; 1.8; 0.027; 0.108; 15; 0.4; FQ-01; 一般排放口; 120.273652; 31.271281; 10; /. 二氧化硫; 0.3; 0.0045; 0.018; 40; /. 氮氧化物; 11.903; 0.1786; 0.7142; 90; /. 滚塑; 非甲烷总烃; 1.26; 0.0189; 0.0189; 60; /. 由上表可知：天然气燃烧产生的有组织排放颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度达到江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准限值要求。滚塑产生的有组织排放非甲烷总烃排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5标准限值要求。 全厂有组织大气污染物有组织排放情况见下表： - 表4-4 全厂有组织大气污染物产生及排放情况一览表 污染源; 污染因子; 治理 设施; 处理效率; 风量（Nm3/h）; 年运行时间（h/a）; 排放口; 执行标准; 排放量（t/a）. 天然气燃烧; 颗粒物; /; /; 15000; 4000; FQ- 01; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）; 颗粒物：0.108 二氧化硫：0.018 氮氧化物：0.7142. 二氧化硫. 氮氧化物. 滚塑; 非甲烷 总烃; 二级活性炭吸附装置; 90; 1000; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 非甲烷总烃：0.0189. 注：年运行时间为设施的运行时间。 - （3）废气治理措施 ①本项目大污染物治理方案 图4-1 本项目废气污染治理方案示意图 ②污染治理措施简述 二级活性炭工作原理：二级活性炭吸附是一种常见的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOC）。本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔----毛细管，这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 活性炭吸附装置结构与性能见下表。 表4-5 活性炭吸附装置（二级）的技术性能 型号; 单位; 二级活性炭装置参数. 数量; 套; 1. 设备主体规格; 台; 1600*1100*1000mm（材质碳钢）. 总风量; m3/h; 15000. 碘吸附值; mg/g; ≥650. 表面积; m2/g; ≥750. 本体外观、材质; /; 蜂窝活性炭. 吸附饱和量; %; 10%. 活性炭填充量; Kg; 600. 更换周期; /; 3次/年. - 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知（苏环办〔2021〕218号）》可计算活性炭更换周期： - T=m×s÷（c×10-6×Q×t） - 式中 T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（按10%计） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 - 项目蜂窝活性炭总填充量为600kg，活性炭削减的有机废气浓度约为21.263mg/m3，风量为15000m3/h，运行时间为3.33h/d。则更换周期T=600×10%÷（11.34×10-6×15000×3.3）=106.89天。按照300工作日计算，FQ-01废气设施活性炭每年更换3次。 - 本项目二级活性炭装置示意图如下所示： 图4-2 本项目二级活性炭装置示意图 ③废气收集效率可达性分析 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风量的计算公式，本报告按照顶部吸风罩的公式和参数计算废气量，具体如下： （公式4-1） 其中： Q--排风罩的排风量，单位为m3/s； F--罩口面积，单位为m2； V—平均风速，单位为m/s； 滚塑设备仓门设置罩口平均风速参考化学工业出版社《三废处理工程技术手册》（废气卷）：0.5~1.0m/s，冷却工位罩口按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。 图4-3 上吸式集气罩示意图 本项目风量计算明细见下表。 - 表4-6 本项目废气处理装置风量计算表 车间; 点位; 集气罩/管道数量; 集气罩/管道尺寸（mm）; 风速（m/s）; 风量理论值（m3/h）; 设计总风量（m3/h）; 收集方式; 排气筒; 是否满足要求. 生产车间; 滚塑设备仓门（天然气燃烧）; 以滚塑设备台数计6; 2200*200; 0.8; 7603.2; 14893.2; 15000; 集气罩; FQ-01; 满足. 冷却工位; 以冷却工位计6; 1500*750; 0.3; 7290; 集气罩; 满足. 据上表，本项目天然气燃烧及滚塑工序产生的废气配套处理设施设计总风量满足要求，集气罩捕集率可以达到90%。 ④废气净化去除效率有效性分析 二级活性炭工程实例：参照同类活性炭吸附装置处理有机废气非甲烷总烃的工程实例，根据《欣日盛塑业(无锡)有限公司年产包装塑桶30万只项目竣工环境保护验收检测报告》的监测数据，该项目注塑成型工段产生的废气有机废气，以非甲烷总烃计。废气经集气罩收集，由“二级活性炭吸附装置”处理后，尾气通过15m高排气简DA001高空排放，其中二级活性炭装置对有机废气的去除效率在90%以上，监测数据见下表： - 表4-7 二级活性炭吸附工程实例 点位; 检测项目; 标准限制; 单位; 检测日期2023.11.27; 检测日期2023.11.28. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 检测结果. 进口; 非甲烷总烃; 浓度; 60; mg/m3; 34.4; 36.4; 36.4; 31.5; 33.0; 32.8. 速率; -; kg/h; 0.117; 0.129; 0.129; 0.110; 0.113; 0.113. 出口; 非甲烷总烃; 浓度; 60; mg/m3; 2.03; 1.93; 1.89; 2.82; 2.54; 2.72. 速率; -; kg/h; 0.0084; 0.0077; 0.008; 0.012; 0.011; 0.012. 非甲烷总烃去除效率; %; 94.10; 94.70; 94.81; 91.05; 92.30; 91.71. 评价; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 因此本项目取二级活性炭处理有机废气效率90%可行。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 本项目废气治理措施可行性见下表。 - 表4-7 项目废气治理措施可行性一览表 产生环节; 污染物; 治理措施; 是否符合技术规范要求; 判定依据. 滚塑; 非甲烷总烃; 二级活性炭吸附; R是 £否; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）. 对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目滚塑工艺产生的非甲烷总烃进二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放，不属于文件中提到的低效类技术，故可行。 （4）无组织排放达标分析 本项目无组织废气排放及估算结果详见下表： 表4-8 无组织排放废气（面源）参数调查清单 污染源名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 污染物; 速率. 生产车间; 120°27’34.175; 31°27’12.979; 8; 70; 16; 20; 1000; 正常; 非甲烷总烃; 0.021. 4000; 正常; 颗粒物; 0.003. 二氧化硫; 0.0005. 氮氧化物; 0.0198. 表4-9 估算模式计算结果统计 污染源名称; 污染因子; 厂界浓度 （mg/m3）; 厂界浓度标准限值 （mg/m3）. 生产车间; 滚塑; 非甲烷总烃; 0.0438; 4.0. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0033; 0.5. 二氧化硫; 0.0005; 0.4. 氮氧化物; 0.0217; 0.12. 由上表可知，无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫及二氧化氮均达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物浓度限值要求。 （5）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推荐技术导则》(GBT39499-2020)章节4规定:当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目主要无组织排放大气污染物为颗粒物、二氧化硫、氧化物及非甲烷总烃，首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质。 表4-10 建设项目大气有害物质等标排放量计算结果表 无组织面源; 产污环节; 污染物名称; Qc排放速率kg/h; Cm小时标准浓度mg/m3; Qc/Cm. 生产车间; 滚塑; 非甲烷总烃; 0.021; 2; 0.0105. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.003; 0.45; 0.007. 二氧化硫; 0.0005; 0.5; 0.001. 氮氧化物; 0.0198; 0.25; 0.0792. 由上表可见，建设项目氮氧化物的等标排放量最大，且与其他污染物的差值均大于10%，因此选择主要特征污染因子氮氧化物为无组织排放的主要特征大气有害物质进行卫生防护距离初值计算，计算公式如下： ΔS=n（IS−LS-RS）（ρb×A×D） 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 本项目无组织排放废气其排放源强及卫生防护距离计算情况见下表。 表4-11 本项目卫生防护距离一览表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率 (kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织 排放源 面积 （m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离 L计(m); L(m). A; B; C; D. 生产车间; 氮氧化物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.021; 0.25; 1120; 4; 3.599; 50. 经上表计算结果，建议本项目的卫生防护距离为生产车间外50米范围形成的包络线。经现场踏勘，该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标。 （6）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，事故状态最多不超过1次/年，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表4-12。 表4-12 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 持续时间（h/次）; 执行标准. 浓度mg/m3; 速率kg/h. FQ-01; 非甲烷总烃; 废气处理效率50%; 12.67; 0.19; 1; 60; /. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放非甲烷总烃的排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单表5标准。但建设单位仍需要严格管理和维护废气污染治理设施，尽量避免非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 1.7本项目大气污染自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目大气污染物监测计划见表4-13。 表4-13 大气污染物自行监测要求 监测项目; 点位; 监测指标; 监测频次. 废气; FQ-01; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. 工业炉窑所在厂房生产车间门、窗等排放口的浓度最高点。如无法设置监控点，监控点应设在厂房生产车间外2m～50m范围内，距离地面1.5m以上位置处的浓度最高点。; 总悬浮颗粒物. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; 非甲烷总烃. - 2、废水 - （1）废水污染物产生源强及污染治理措施 本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后接入市政管网后排入硕放水处理厂集中处理。 表4-14 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; 生活污水; 废水量; -; 382.5; 化粪池 （依托房东现有）; 厌氧生化; -; 是. COD; 500; 0.191; 25%. SS; 400; 0.153; 40%. 氨氮; 40; 0.015; -. 总氮; 60; 0.023; -. 总磷; 5; 0.002; -. （2）废水污染物排放情况 表4-15 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量; 污染物类别; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准（mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 382.5; COD; 400; 0.153; 直接排放 □ 间接排放 √; 硕放水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS-01; 总排口; 一般排口; E：120.272884 N：31.271459; 500. SS; 250; 0.096; 400. 氨氮; 40; 0.015; 45. 总氮; 60; 0.023; 70. 总磷; 5; 0.002; 8. 由上表可知：接管水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 （3）废水污染物排放口自行检测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目自行监测要求如下表4-16。 表4-16 废水污染源环境监测计划 序号; 监测位置; 排放口编号; 污染物名称; 监测频次; 执行标准. 1; 企业总排口; WS-01; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （4）废水依托污水处理厂的可行性分析 硕放水处理厂位于硕放街道盈发西路，一期工程于2002年底动工建设，规模2.0万m3/d，采用“预处理+A2O-SBR”工艺；二期工程于2009年10月投产，规模2.0万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺；三期一阶段工程土建规模5.0万m3/d，设备安装规模2.5万m3/d，采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余1.5万m3/d排河。现阶段，三期二阶段环评已通过审批，建成后将一期工程停运，补充三期工程二阶段土建预留部分的设备后将一期进水调至三期二阶段处理，全厂处理规模仍为6.5万m3/d。采用“一级处理+一体化MBR膜”工艺，出水中1.0万m3/d作为中水回用于硕放街道市政绿化等，剩余5.5万m3/d排入走马塘河（原唐庄河），执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB321072-2018）表1标准限值：pH6-9、SS≤10mg/L、BOD5≤10mg/L、COD≤40mg/L、氨氮≤3（5）mg/L、总氮≤10（12）mg/L、总磷≤0.3mg/L、总铜≤0.5mg/L、总氰化物≤0.5mg/L）。提标后全厂废水处理工艺流程见下图。 图4-4 硕放水处理厂水处理工艺流程图 （5）处理规模的可行性分析 本项目污水接入硕放水处理厂进行处理，污水处理厂现已具备6.5万t/d的处理能力，本项目建成后新增生活排放量1.275t/d（382.5t/a），对硕放水处理厂的水量负荷较小，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 （6）工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水为生活污水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足硕放水处理厂水质接管要求，污水中不含有对硕放水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响硕放水处理厂的处理工艺，因此排入硕放水处理厂集中处理是可行的。 3、噪声 （1）噪声源强及治理措施分析 本项目生产过程产生噪声的设备主要有滚塑设备、空压机、搅拌机、风机等。选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lg（Q4πr2+4R) 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lpli(T)=10lg（j=1N100.1Lplij) 式中： Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 - C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③噪声贡献值计算公式 Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源; 设备数量; 单台功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 名称; X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级/dB(A); 建筑外距离/m. 厂房; 滚塑设备; 6; 75; 厂房隔声、距离衰减; 40; 14; 1; 东; 30; 东; 53.2; 00：:0~12:00 12:00~24:00; 20; 东; 40.1; 3. 南; 14; 南; 59.9. 西; 40; 西; 50.7. 北; 4; 北; 70.7. 小型单臂吊; 8; 75; 48; 8; 1; 东; 22; 东; 57.2. 南; 8; 南; 66.0; 南; 51.8; 6. 西; 48; 西; 50.4. 北; 7; 北; 67.1. 搅拌机; 3; 70; 15; 2; 1; 东; 55; 东; 40.0. 南; 2; 南; 68.8. 西; 15; 西; 51.2; 西; 36.2; 110. 北; 16; 北; 50.7. 台钻; 2; 70; 37; 3; 1; 东; 23; 东; 45.8. 南; 3; 南; 63.5. 西; 37; 西; 41.6. 北; 15; 北; 49.5; 北; 53.0; 75. 冷风机; 10; 70; 50; 16; 1; 东; 20; 东; 54.0. 南; 16; 南; 55.9. 西; 50; 西; 46.0. 北; 2; 北; 64.4. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置 表4-18 本项目噪声源调查清单（室外声源） 序号; 名称; 型号; 数量; 相对空间; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时长. X; Y; Z. 1; FQ-01排气筒 风机; m3/h; 1; 70; 16; 1; 80; 选用低噪声的设备，距离衰减; 4000h. 2; 空压机; m3/h; 2; 50; -1; 1; 80; 7200h. 注：生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测结果 噪声源对各厂界的影响预测见下表。 表4-19 本项目设备噪声对厂界的影响预测结果 单位：dB（A） 序号; 位置; 昼间噪声贡献值dB（A）; 昼间噪声标准值dB（A）; 夜间噪声贡献值dB（A）; 夜间噪声标准值dB（A）; 达标情况. 1; 东厂界; 40.1; 65; 40.1; 55; 达标. 2; 南厂界; 51.8; 65; 51.8; 55; 达标. 3; 西厂界; 36.2; 65; 36.2; 55; 达标. 4; 北厂界; 53; 65; 53; 55; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经厂房隔声、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声昼间、夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 （3）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求和建设单位实际生产情况，建议厂界至少每季度至少展开一次噪声监测。本项目自行监测要求如下表。 表4-20 本项目噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北各厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准. 4、固体废物 （1）固体废物鉴别 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判定结果详见表4-21。 表4-21 本项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 残次品、废塑料; 定型、修边、开孔; 固; PE塑料; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、活性炭; √; —. 生活垃圾; 员工生活办公; 固; 生活垃圾; √; —. （2）本项目固体废物源强核算 表4-22 固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量（t/a）; 核算方法. 定型、修边、开孔; 残次品、废塑料; 6; 类比分析法. 废气处理; 废活性炭; 1.9701; 类比分析法. 员工生活办公; 生活垃圾; 3.6; 经验系数法. 固体废物产生源强核算依据： - 残次品、废塑料：类比同类型项目企业，本项目预计产生残次品、废塑料6吨/年； - 2）废活性炭：根据废气方案，活性炭的更换周期为1年3次，活性炭填充量为600kg，吸附有机废气量为0.1701t/a，则全厂产生废活性炭1.9701t/a； 3）生活垃圾：本项目劳动定员30人，职工生活垃圾按每人每天0.4kg计算，则生活垃圾产生量约为3.6t/a，由当地环卫部门清运。 （3）固体废物属性判别 根据《国家危险废物名录（2025年版）》和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。 表4-23 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 危险特性; 废物 类别; 废物 代码; 预计产 生量 （t/a）. 废塑料; 定型、修边、开孔; 固; 塑料; 一般固废; /; SW17; 900-003-S17; 6. 废活性炭; 废气处理; 固; 有机物、活性炭; T/In; HW49; 900-039-49; 1.9701. 注：危险特性T指毒性、C指腐蚀性、I指易燃性、In指感染性。 表4-24 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物代码; 危险废物编码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.9701; 废气处理; 固; 有机物、活性炭; 有机物、活性炭; 每月; T/In; 贮存在扎口的密封袋中. （4）固体废物处理处置情况 本项目建成后固废利用及处理处置情况见下表。 表4-25 全厂固废利用处置方式一览表 名称; 编号; 代码; 形态; 利用或处置量t/a; 利用/处置方式; 是否符合环保要求. 残次品、废塑料; SW17; 900-003-S17; 固; 6; 相关单位回收利用; 符合. 生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 固; 3.6; 环卫部门定期清运; 符合. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固; 1.9701; 委托资质单位处置; 符合. （5）固体废物环境影响分析 1）固体废弃物产生情况及分类 本项目产生的固体废物有残次品、废塑料、生活垃圾、废活性炭等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 2）一般工业固废 本项目产生的一般工业废物贮存场所满足《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）的要求，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 3）生活垃圾 生活垃圾由环卫部门清运。 4）危险废物 ①固体废物包装、收集环境影响 本项目危险废物贮存场所设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置暂存场所，并分类存放、贮存。危废贮存场所要满足防渗漏等“四防”要求，进行场地防渗处理，如将采用工业地坪，使渗透系数不大于10-12cm/s，以降低贮存场所本身对环境的影响。 危险废物在包装收集时，按《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，加强对危险废物的管理，盛装危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，防止危险废物泄漏。 危险废物贮存场所需按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求设置危险废物环境保护图形标志。 ②危险废物运输环境影响 本项目危废运输易产生影响的污染物主要为废活性炭，危险废物的运输按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物转移联单管理办法》中对危险废物的相应要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。运输危险废物需采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。运输车辆进行需定期进行检查和维护，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，同时应调整好运输的时间，使其尽可能集中，避免夜间运输，以保护环境和减少对周围群众的影响。 基于以上要求，对本项目运输路线进行如下规划： Ⅰ、废物运输线路以项目地理位置、危废产生单位地理位置分布、产生量、运输时间分配等因素综合考虑。原则上，废物运输车安排专人执行，使运输服务标准化。 Ⅱ、在规划线路上，事先调查各产生单位的地理环境状况、交通、街道路线情况，同一区域的产生单位同类工业废物规划在同一车次执行清运。 为了减少运输对沿途的影响，防止运输沿线环境污染，建议采取以下措施： Ⅰ、采用密封运输车装运，对在用车加强维修保养，并及时更新运输车辆，确保运输车的密封性能良好。 Ⅱ、定期清洗运输车辆，做好道路及其两侧的保洁工作。 Ⅲ、优化运输路线，运输车辆尽可能避开居住区、学校敏感区，确需路过的，必须严格控制、缩短运输车在敏感点附近滞留的时间。 Ⅳ、每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理。 Ⅴ、加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。 Ⅵ、避免夜间运输发生噪声扰民现象。 Ⅶ、对运输车辆注入信息化管理手段；加强运输车辆的跟踪监管；建立运输车辆的信息管理库，实现计量管理和运输的信息反馈制度。 Ⅷ、危险废物运输车辆须经环保主管部门及本中心的检查，并持有主管部门签发的许可证，负责废物的运输司机须通过内部培训，持有证明文件。 Ⅸ、承载危险废物的车辆须设置明显的标志或适当的危险符号，车辆所载危险废物须注明废物来源、性质和运往地点，必要时派专门人员负责押运。组织危险废物的运输单位，在事先也应作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ③堆放、贮存场所的环境影响 Ⅰ、固废分类贮存，一般固体废物与危险废物分类贮存，分别设置库房和贮存场地。 Ⅱ、危险固废均暂存于危险固废堆场，危险固废场所全封闭设计，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行场地防渗处理，使渗透系数不大于10-12cm/s。 Ⅲ、做好防渗、防风、防雨，防止废液泄漏使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 采取以上措施后危废堆、贮存放对周边环境造成的影响较小。 ④综合利用、处理、处置的环境影响 厂内产生的固体废物有一般工业固废、危险废物和生活垃圾等。固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。 Ⅰ、综合利用，合理处置 危险废物分别委托相应有资质单位处置，一般固废则通过外售或环卫清运处理。 本项目危险废物为废活性炭（HW49），应委托有资质单位处理处置。本项目所在地周围有上述危废处置单位的列举情况详见下表。建设单位在项目建成应结合产生的危废重量、周围危废处置单位的资质和能力、与项目所在地的距离等方面综合考虑，尽量就近选择处置单位。 表4-26 危险废物经营许可单位 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 无锡能之汇环保科技有限公司; 无锡市新吴区锡协路136号; JSWXXW0214OOI003-4; 处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（不含废槽液）（HW17，336-051-17、336-052-17、335-054-17、336-055-17、336-056-17、336-058-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50，251-016-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-158-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50），合计19800吨/年. 综上所述，本项目所在地周边有处置本项目产生的危险废物的资质单位，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。 Ⅱ、厂内暂堆场影响 各种固体废物在厂内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施后，对周围环境基本无影响。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的固体废物基本实现了资源化、无害化、减量化处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 （6）固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 要按照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）的要求设置暂存场所。无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。场内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程中不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固体废物贮存场所并要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目主要危险废物废活性炭，设置一座2m2的危废仓库，最大贮存能力2t。危废仓库容量可满足固体危废贮存要求。危险固废堆场均做好了防风、防雨、防渗措施，有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。危废暂存场所基本情况见下表。 表4-27 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存点; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废仓库; 2m2; 袋装; 吨; 4个月. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 本项目危险废物暂存区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求建设。其中，基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≦10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工材料（渗透系数≦10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。危险废物堆场做到防风、防雨、防晒、防渗等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求加强危险废物贮存设施管理，具体要求见下表。 表4-28 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危险废物仅废活性炭，危废仓库内将严格按要求设置分类分区存放及标识牌。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位将按照要求落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目不涉及液态危废，危废仓库位于车间内单独区域，可做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，并应该在运营过程中加强管理和维护。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库用于存放废活性炭。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放，废活性炭存在脱附挥发吸附的有机废气的可能，均采用不透气的包装袋密闭包装存放，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目不涉及液态危险废物，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目设计固态危险废物（废活性炭）采用不透气密封袋暂存，液态危废采用吨桶暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求. ※合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 5、土壤、地下水 （1）本项目地下水、土壤污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏，建设单位生产区域均在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；企业不产生液态危险废物（密封袋置于危险废物仓库）。根据本项目平面布局特点应用如下防渗措施： 表4-29 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. 2; 生产区域; 一般防渗：水泥硬化基础（厂房现有结构）+环氧树脂涂层地面。. （2）本项目地下水、土壤跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏事故且泄漏液可能进入外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6、生态 本项目不涉及。 7、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目仅产生废活性炭，且使用原辅材料不涉及附录B中提到的风险物质，故不评价。 （2）环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 1）选址、总图布置和建筑安全防范措施 ①选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 ②建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2015版)的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 2）贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及危险废物贮，存在危废暂存间内。严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险废物暂存区满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 3）工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入实验区人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。 4）自动控制设计安全防范措施 生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、有毒气体超限报警仪，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 5）电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 6）火灾消防安全防范措施 ①火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(2014版)的要求。场内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 ②次生风险防范：拟采用厂区雨水管网收集消防废水。发生火灾时，通过封堵雨水管排放口，将消防尾水收集到消防废水池，避免进入外环境。 7）安全生产管理系统 项目投产后，公司应在安全生产方面制定一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、危险化学品安全管理制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 8）泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终进入应急池暂存，待事故结束后委外处置。 ①企业应加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，制定运输方案，避开敏感区域，运输过程交通事故的发生。 ②为了避免因液态原辅料容器破损造成环境污染，设置收集池，收集池的容量不得小于最大一个包装容器内原料的最大贮量。一旦发生事故，原料能滞留在事故池内，可避免对水体的污染。 ③危险品物质的保管和使用部门，应建立严格的管理和规章制度，原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。 ④发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 ⑤在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 ⑥定时到暂存区检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 ⑦定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 9）污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 10）事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目为租用标准厂房，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部铺设环氧树脂涂层。各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司依托房东雨水排口，其设有切断阀门，提供风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 9、排污口规范化管理 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 （1）废气：本项目设有1个排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； （2）废水：本项目依托园区1个污水和1个雨水接管口，应按规范设置排污口标识牌、监控池或采样井； （3）固废：本项目依托现有1个一般固废库和1个危废库，应分别按规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 设备集气罩收集，经15米高FQ-01排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中相关标准 |
|  |  | 滚塑 | 非甲烷总烃 | 设备集气罩收集，经二级活性炭吸附装置处理后经15米高FQ-01排放，捕集率90%，处理效率90% | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 经自然通风后无组织形式排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9标准 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经自然通风后无组织形式排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A标准 |
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 | / | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中表3标准 |
| 地表水环境 | WS-01 |  | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后接管市政污水管网，送硕放水处理厂集中处理 | 接管执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮三项指标参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A等级标准 |
| 声环境 | 废气处理设施配套风机、滚塑设备等 |  | 噪声 | 厂房隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | — | — | — |
| 固体废物 | 1）分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； 2）全过程管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、分区防渗：建设单位危险废物暂存区采用环氧地坪地面；其他区域采用水泥硬化基础（厂房现有结构）地面； 2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①生产车间风险防范措施 a.生产车间具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。 b.严格管控生产设备使用，避免设备故障、操作不当、线路异常等因素导致的安全环保事故。 c.必要情况下安装超高温报警装置、有毒气体报警装置，以确保生产的安全性。 ②贮运工程风险防范措施 a.原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料包装破损、易燃塑料粒子泄漏。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 2、本项目建设完成后全厂卫生防护距离为生产车间外50米范围，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 |  |  |  |  |

# 六、结论

1.相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域一级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 2、环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物： 本项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准后接入硕放水处理厂集中处理。 （2）大气污染物 本项目天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放要求执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中相关标准，无组织排放要求执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中相关标准；滚塑产生的非甲烷总烃有组织排放执行江苏省地方标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单表5标准，无组织排放执行表9标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中附录A标准。 本项目新增排气筒1根。 （3）固废： 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声： 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，无锡鸿赫尼斯科技有限公司年产智能机器人及零部件1万套、清洁环卫设备及零部件1万套、中空箱体和外壳等塑料（滚塑）制品2万套项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.7142 | 0 | 0.7142 | +0.7142 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | +0.0189 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 382.5 | 0 | 382.5 | +382.5 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | +0.153 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.096 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
| 一般 固体废物 | 废塑料 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | +6 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 | +3.6 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.9701 | 0 | 1.9701 | +1.9701 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围500米环境示意图；

附图3：无锡新区空港产业园区控制性详细规划硕放二-硕南管理单元动态更新；

附图4：生产车间平面布置图；

附图5：雨污水管网图；

附图6：江苏省生态空间保护区域分布图；

附图7：无锡市环境管控单元图。

附件：

- 备案证及登记信息单；

- 企业营业执照；

- 建设项目环境影响审批现场勘查表；

- 租赁协议、环保管理协议；

- 危废处置承诺书；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 重点项目证明材料；

- 总量指标使用凭证；

- 委托书；

- 环评项目技术服务合同书；

- 声明确认单；

- 编制情况承诺书；

- 全文公示截图；

- 现场踏勘照片；

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书；

- 废气处理设施方案